- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增年产1000万米高性能传动胶带扩建及研发中心建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-320206-89-01-626266 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙静 |  | 联系方式 |  | 13382886358 |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区） 无锡 市 惠山 县（区）惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 11 分 46.110 秒， 31 度 44 分 5.205 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 橡胶板、管、带制造[C2912] | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29-52橡胶制品业291-其他 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无锡市惠山区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 惠行审备[2023]144号 |  |
| 总投资（万元） |  | 27101 | 环保投资（万元） |  | 100 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.295% | 施工工期 |  | 2024年~2026年 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 0（在原厂区内，占地47764.6m2） |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030） 审批机关：无锡市人民政府 审批文件：《市政府关于无锡市惠山区长安镇（片区）前桥街道玉祁街道前洲街道洛社镇总体规划（2015-2030）的批复》 审批文号：锡政复[2017]20号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评：无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）环境影响报告书 审查机关：无锡市惠山生态环境局 审查文件：关于《无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）环境影响报告书》的审查意见 审查文号：惠环审[2020]5号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与规划相符性分析 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，根据《无锡市惠山区玉祁街道总体规划图（2015-2030）》（见附图1），本项目所在区域规划为“工业用地”，符合项目所在地土地利用规划。 根据《无锡市惠山区洛社镇总体规划（2015-2030）环境影响报告书》(惠环审[2020]2号)，玉祁街道功能定位及产业发展方向为：苏南工业转型集聚示范区、惠山区西北部地区公共服务中心、无锡特色现代农业基地。以发展高新技术产业和战略新兴产业为主，具体以纺织、服装、机械加工、航空航天制造业、电子及通讯设备制造业、仪器仪表制造业、智能装备制造业、新材料制造业、新能源制造业为主。本项目属于橡胶板、管、带制造[C2912]，产品为高性能传动胶带，符合国家和地方产业政策要求，不违背惠山区玉祁街道总体规划要求。 （2）与规划环境影响评价相符性分析 本项目与《无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见（惠环审[2020]5号）相符性分析见表1-1： 表1-1 建设项目与“惠环审[2020]5号”相符性分析一览表 “惠环审[2020]5号”要求; 建设项目情况; 相符性. 玉祁街道位于太湖流域三级保护区，《规划》实施应突出“环保优先”，贯彻落实太湖水污染防治工作相关要求，促进区域经济、人口、资源和环境协调发展。; 本项目所在地属于太湖流域三级保护区，项目生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水一同接管污水处理厂集中处理。; 相符. 严格产业环境准入。执行《报告书》提出的玉祁街道生态环境准入清单，引入无污染、少污染、高附加值的企业；加快推进街道内现有不符合产业定位及相关产业政策要求的企业进行产业转型。现有化工企业拟按照省化治办《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办（2019）3 号）等文件实施整治提升或关闭退出；现有印染企业根据《惠山区印染行业发展专项规划（2020-2030）》的要求实施 关闭、搬迁或改建。现有电镀企业按照惠山区电镀整治要求进行整治提升，因玉祁街道无重金属专业园区，现有电镀企业应逐步关闭退出。; 本项目符合环境准入负面清单，复核产业政策；本项目产生的废气均经废气处理设施处理后达标排放，生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水一同接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理，固体废物实现“零排放”；本项目行业类别为橡胶板、管、带制造[C2912]，不属于化工、印染、电镀企业。; 相符. 加强区域空间管控。按照《报告书》提出的空间管控要求，加快园区外企业搬迁入园或退出工作，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。; 本项目不在江苏省生态空间管控区域内，不会对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。; 相符. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、省、市、区大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，开展区域水环境污染整治、大气环境污染整治和土壤污染防治工作，明确玉祁街道环境质量改善阶段目标，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保实现区域环境质量持续改善。严格管理建筑工地施工噪声，尤其是夜间噪声的控制管理；对现有噪声污染较大的企业进行综合整治，新建企业应合理布局，确保厂界噪声达标；加强车辆管理，控制交通噪声。推进企业进行清洁生产审核和环境管理体系认证，加快生态工业园的创建，促进园区可持续发展。; 本项目符合所在地环境质量底线要求，废气、废水经合理处理后达标排放，噪声厂界达标，固废零排放；项目新增总量在惠山区范围内平衡。; 相符. 严守资源利用上线，降低污染物排放强度。结合区域环境质量改善目标要求，衔接区域水资源、能源利用总量管控目标，进一步优化镇内能源结构，提升能源、用水效率。; 本项目符合资源利用上线。; 相符. 完善环境基础设施和环境风险应急体系建设。全面实施“雨污分流、清污分流、综合利用”的要求，强化接管纳污工作，有序推进中水回用工作，适度扩建污水厂规模。加快天然气管网和集中供热管网建设，实施清洁能源改造，不得新建含燃煤炉窑等非清洁能源的项目。加快一般工业固废分类收集体系建设，加快危险废物集中收集及处置利用体系建设，加快现代化生活垃圾收集转运体系建设。督促各企业建立风险防范措施和应急预案，加强工业园区环境风险防范应急体系建设，配备必须的装备、物资、人员，并定期组织演练。; 本项目已实现雨污分流，项目所在地纳污网已建立；本项目使用电和天然气，属于清洁能源；本项目危险废物委托有资质单位处置，一般工业固体 废物综合利用；本项目承诺按照风险要求建设环境风险防范应急体系，配备必须的装备、物资、人员，并定期组织演练。; 相符. 切实加强环境监管。健全玉祁街道环境管理机构，统筹推进生态保护、污染防治、环境管理、应急处置和执法监管等能力建设。切实做好拟关停、搬迁的化工、印染、电镀等行业企业的场地调查、风险评估和治理修复工作。新建项目须严格执行环境影响评价制度、排污许可证管理及“三同时”制度。组织做好企业环境信息公开工作。; 本项目将严格执行环境影响评价制度、排污许可证管理及“三同时”制度。; 相符. 经对照可知，建设项目与《关于<无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）环境影响报告书>的审查意见》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线的相符性 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中《江苏省国家级生态保护红线规划》、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)中《江苏省生态空间管控区域规划 》中“无锡市生态空间保护区域名录”及《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2022]40号），本项目距离最近的国家级生态保护红线-惠山国家森林公园15.5km，距离最近的生态空间管控区域-马镇河流重要湿地7.0km（见附图2）。具体情况如下表。 表1-3 无锡市重要生态功能区一览表 生态红线名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域 范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 惠山国家级森林公园; 森林公园的生态保育区和核心景观区; 惠山海拔150米以上及锡山山体范围，含寄畅园、天下第二泉、三茅峰等景点; /; 9.36; /; 9.36. 马镇河流重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 地跨江阴市域南部地区青镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜-线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域（除惠山区范围内地块）; /; 63.09974; 63.09974. *马镇河流重要湿地根据《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2022]40号）可知，其中惠山区范围内地块因行政区划导致的调整调出，调整后马镇河流重要湿地总面积63.09974平方公里。 因此，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》与《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 （2）与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 根据关于印发《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办[2020]40号），无锡市共划定环境管控单元194个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元，指以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线和生态空间管控区域。全市划分优先保护单元51个，占全市国土面积的28.63%。重点管控单元，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业集聚的工业园区（工业集中区）。全市划分重点管控单元89个，占全市国土面积的34.06%。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全市划分一般管控单元54个，占全市国土面积的37.31%。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立无锡市市域生态环境管控要求和194个环境管控单元的生态环境准入清单。 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，位于重点管控单元（见附图3），根据无锡市惠山区环境管控单元准入清单，本项目与其相符性分析如下： 表1-4 项目与无锡市惠山区环境管控单元准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 类型; 无锡市惠山区“三线一单”生态环境准入清单; 本项目相符性分析. 无锡惠山经济开发区玉祁配套区; 园区; 空间布局约束; （1）纺织、服装禁止：涉印染工序的项目。 （2）机械加工、航空航天制造业、电子及通讯设备制造业、仪器仪表制造业、智能装备制造业、新能源制造业禁止类：新建、改建、扩建排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、类金属砷水污染物）的项目；严禁新增铸造产能建设项目；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电等清洁能源，所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；物料储存、输送等环节，在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。新建或改造升级的高端铸造建设项目必须严格实施等量或减量置换，并将产能置换方案报送当地省级工业和信息化主管部门（工信厅联装〔2019〕44号）；《江苏省铸造产能置换管理暂行办法》（苏工信规〔2020〕3号）中的要求。 （3）新材料制造业禁止：新建、改建、扩建电镀企业和项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形及现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目除外）；涉及化工工序的新材料；新建、改建、扩建排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、类金属砷水污染物）的项目。 （4）城市配套设施与房地产开发项目禁止：别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目；在企业环境防护距离范围内的房地产项目。 （5）三产服务业项目禁止：在居民住宅楼等非商用建筑、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （6）其他禁止：惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）中的禁止类项目；不符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中太湖流域三级保护区要求的项目；其他国家和地方产业政策禁止类或淘汰类的项目。; 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，行业代码为橡胶板、管、带制造[C2912]。本项目不排放含氮、磷等污染物，符合国家和地方产业政策要求，满足《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中太湖流域三级保护区要求，不属于惠山区玉祁街道环境准入负面清单内的禁止与限制类项目。. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目废气在惠山区范围内平衡；生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水一同接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理。. 环境风险防控; （1）园区企业必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求做好风险防范措施，做好应急预案演练。 （2）工业区与居住区之间设置不少于50米的防护绿地。入区项目在具体的项目环评中卫生防护距离超过上述要求，则按项目环评要求的距离设置。; 本项目将按照要求，建立健全环境风险管控体系，加强环境管理能力建设；本项目生产车间50米范围内无居住区。. 资源开发效率要求; （1）单位工业增加值新鲜水耗不高于8 m3/万元。 （2）单位工业用地面积工业增加值不低于9亿元/km2。 （3）单位工业增加值综合能耗不高于1.37吨标煤/万元。 （4）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 工业增加值新鲜水耗为6.8m3/万元，单位工业增加值综合能耗为0.4吨标煤/万元。本项目不使用“Ⅱ类”燃料。满足资源开发效率要求。. （3）与环境质量底线的相符性 根据《2021年度无锡市生态环境状况公报》，2021年度无锡市环境空气除臭氧浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余均达标，无锡市环境空气判定为非达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，通过推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs 含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平；促进PM2.5 和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，环境空气质量在2025年实现全面达标；纳污河流横港河地表水监测断面各因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；根据《2021年度无锡市环境状况公报》，全市声环境总体较好，昼间和夜间环境质量基本保持稳定，区域声环境质量状况良好。 项目产生的废气经处理后达标排放，大气污染物排放总量在惠山区内平衡；生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司处理，对周围水环境影响较小；各类噪声设备经隔声等措施后，厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、零排放。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （4）与资源利用上线的相符性 本项目位于无锡市惠山区范围内，主要的能源消耗为水、电和天然气。本项目用水水源来自市政管网，用电由市政供电系统供电，天然气由燃气公司提供，能满足本项目的供电、供气需求。 （5）环境准入负面清单 本项目所在地为无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，根据项目与《无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见（惠环审[2020]5号）相符性分析（见表1-1）可知，本项目满足审查意见要求，不属于惠山区玉祁街道环境准入负面清单。 本项目行业类别为橡胶板、管、带制造[C2912]，经对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目的建设不属于禁止准入类。因此，本项目的建设未列入《市场准入负面清单》（2022年版）。 - 此外，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则（苏长江办发[2022]55号），本项目无码头，不涉及生态红线区域，不涉及饮用水源地保护区，不属于文件中禁止建设的项目，不违背文件要求。 - 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 - 2、与产业政策相符性分析 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本及2021年修订）》中规定的限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）（2008年1月）》中的淘汰类、禁止类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止类项目；不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中项目；本项目行业代码为C2912橡胶板、管、带制造，主要产品为高性能传送胶带，根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》及《环境保护综合名录》（2021年版），本项目产品不属于“高污染、高环境风险产品”；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》符合情况 根据《江苏省太湖水污染防治条例》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）： 第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： - 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模；（四）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六） 本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距离太湖20.8km，距离最近入湖河道直湖港8.2km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），位于太湖流域三级保护区，项目行业类别为[C2912]橡胶板、管、带制造，不属于上述禁止建设项目，营运过程中项目无工业废水排放，生活污水经预处理后和锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别均接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理，不新设排污口，固废妥善处理。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》的要求。 4、与《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB333372-2020）相符性分析 本项目线绳浸涂工段使用汽油、醋酸乙酯及混炼胶料进行混合后将线绳在混合料中浸涂，浸涂后的线绳再与胶料成型，加强线绳和胶料之间的粘结度，提高产品粘合性能。汽油、醋酸乙酯及混炼胶料的配比约为1:1:2，其中汽油与醋酸乙酯以最不利情况全挥发计，则混合后使用状态的胶黏剂VOC含量约为500g/L，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB333372-2020）表1中氯丁橡胶类（其他应用领域）溶剂型胶黏剂VOC含量限量要求。 根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见（详见附件3）：“为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用”。公司将跟踪和掌握农机行业胶粘剂发展的最新科技动态和新产品，不断研发、优化浸涂工艺，尽早在满足生产工艺及产品要求的前提下使用低VOCs含量胶粘剂进行替代，进一步从源头减少VOCs的使用量及排放量。 5、与大气污染防治相关政策相符性 （1）与《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）相符性 表1-5 与《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析一览表 条款; 内容; 项目实际情况. - 三、主要任务; - （二）大力推进源头替代; - 1、推进工业企业源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各市(县)、区要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。. - （四）深化改造治污设施; 各市(县)、区要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、治污设施简易低效(无效)导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6月底前完成改造并在属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标准的，依法予以关停。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 本项目密炼、压延、浸涂、硫化工段产生的有机废气均经合理收集处理后达标排放，收集率和去除率均达80%以上。. - （2）与《关于印发无锡市大气臭氧污染防治攻坚28条三年行动计划（2020-2022年）的通知》（锡政办发〔2020〕47号）的相符性分析 表1-6 本项目与锡政办发〔2020〕47号文的相符性分析 要求; 内容; 本项目情况; 相符性. （一）加强工业源污染治理; 3. 持续推进源头替代。推广使用低VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂以及低VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。2020年底前对79个重点企业VOCs清洁原料替代项目开展“回头看”。抓紧排定一批企业治理工程项目，加快推进汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序，以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务，并留存相关台账记录。2022年家具、印刷、汽车维修等行业全面采用低挥发性原辅材料。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。 公司将进一步加大研发力度，与相关胶黏剂厂商紧密合作，进行环保涂料的应用试验工作，争取尽早实现低VOC含量胶粘剂的替代工作，源头上减少VOCs的排放。; 符合. 由上表可知，建设项目符合《关于印发无锡市大气臭氧污染防治攻坚28条三年行动计划（2020-2022年）的通知》（锡政办发〔2020〕47号）中相关要求。 - （3）与《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（环大气〔2022〕68号）的相符性分析 表1-7 本项目与环大气〔2022〕68号文的相符性分析 要求; 内容; 本项目情况; 相符性. 臭氧污染防治攻坚行动方案; 二、含VOCs原辅材料源头替代行动 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。完善VOCs产品标准体系，建立低VOCs含量产品标识制度。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。 公司将进一步加大研发力度，与相关胶黏剂厂商紧密合作，进行环保涂料的应用试验工作，争取尽早实现低VOC含量胶黏剂的替代工作，源头上减少VOCs的排放。; 符合. - 由上表可知，建设项目符合《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（环大气〔2022〕68号）中相关要求。 - 6、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）及《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（锡大气办[2021]11号）相符性 - 表1-8 与挥发性有机物清洁原料替代工作方案相符性分析 条款; 内容; 项目实际情况; 相符性. 锡大气办[2021]11号; 明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业为重点，按照源头替代具体要求（附件2），推进167家重点企业清洁原料替代工作。根据附件2，其他行业企业涉VOCs相关工序要使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。; 相符. 严格准入条件; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。. 苏大气办[2021]2号; 其他工业涂装; 其他涉VOCs涂装企业，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》( GB 38508-2020 )规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020 )规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。; 相符. 由上表可知，本项目符合《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（锡大气办[2021]11号）中相关要求。 7、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142号）相符性分析 表1-9 与锡环办[2021]142号的相符性分析 要求; 内容; 本项目情况; 相符性分析. （一）生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准的产品。对“两高”项目（当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定）要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目浸涂工序使用溶剂型胶粘剂，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的不可替代意见：为保证橡胶与线绳之间的粘合性能，线绳挂胶过程只能使用耐水性能较高且粘结性较好的溶剂型胶粘剂，不能使用水基型、本体型等低VOCs胶粘剂，目前使用的胶粘剂无法替代，可以继续使用。 本项目建成后全厂有机废气均经合理收集处理后排气筒高空排放。; 符合. （二）生产过程中回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业（如印刷、包装类企业）通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用，强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理；产生的有机废气均经合理有效处理设施处理后达标排放，一般固体废物由相关单位回收利用，危险废物由有资质单位处置。; 符合. （三）污染设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目建成后，废气处理技术均属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中可行技术或行业内已稳定运行的污染防治技术。 本项目建成后，全厂有机废气均经合理收集处理后达标排放，挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。本项目建成后，若列为涉水、涉气重点项目，按要去安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。 本项目使用天然气的工业炉窑均采用低氮燃烧技术。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展源头管控行动的工作意见 》（锡环办[2021]142号）中相关要求。 8、与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》苏政发[2021]20号相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号），第三条“本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围”。 经查实，本项目属于橡胶板、管、带制造[C2912]，项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，距离大运河8.1km，不属于核心监控区范围，符合玉祁街道产业定位，且符合国家和地方产业政策相关要求；综上，本项目符合《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》（苏政发[2021]20号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 锐牛股份有限公司原名为无锡市中惠橡胶科技有限公司，2006年成立，因上市所需于2022年5月25日更名为锐牛股份有限公司。公司位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，主要从事传动胶带的研发、制造、加工及销售，是农机零部件龙头企业、江苏省专精特新小巨住宿点人企业、国家高新技术企业。公司现有设计生产规模为：年产橡胶传送带500万米。公司已于2022年7月4日取得国家排污许可证，排污许可证编号为91320206788370735T001Q。 为适应市场需求、提高产品性能、扩大生产能力、增强企业市场竞争力，公司拟投资27101万元，在现有厂区内开展年产1000万米高性能传动胶带扩建及研发中心建设项目，主要建设内容包括：1、扩建2栋厂房、1栋综合楼（占地面积约5500平方米），主要用途为仓库及生产车间；2、建设专业化研发中心，采用先进研发设备进行研发检测试验，研发得出更优化的原料配方、工艺条件等，最终形成性能更高、寿命更长的产品再进行量化生产；3、扩建高性能传送胶带生产线，形成年产1000万米高性能传动胶带的生产能力。本项目建成后，全厂具有年产1500万米橡胶传送带的生产能力。 - 锐牛股份有限公司于2023年3月在无锡市惠山区行政审批局登记完成本项目备案（项目代码：2303-320206-89-01-626266，备案证号：惠行审备[2023]90号），同意开展项目前期及报批准备工作。 企业现遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52橡胶制品业291，其他”，故环境影响评价文件确定为环境影响报告表，建设单位委托苏州新视野环境工程有限公司对本项目进行环境影响评价。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：新增年产1000万米高性能传动胶带扩建及研发中心建设项目； 行业类别：[C2912]橡胶板、管、带制造； 项目性质：扩建； 建设地点：无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号； 投资总额：27101万元，其中环保投资100万元； 劳动定员：扩建前职工人数为268人，本项目新增员工200人，扩建后全厂职工人数为468人； 工作制度：年工作300天，三班制生产，每天工作24小时，即年工作7200小时； 本项目设有食堂，无浴室等其他生活配套设施。 3、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 工程 名称; 产品名称; 设计能力（万米/年）; 年运行 时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 高性能橡胶传动带生产线; 普通V型橡胶带; 60; 60; 0; 7200h. 农用V型橡胶带; 230; 230; 0. 橡胶履带; 110; 110; 0. 特种传动带; 100; 100; 0. 高性能传动胶带; 0; 1000; +1000. 合计; 500; 1500; +1000. 4、项目工程组成表 表2-2 建设项目工程组成情况表 项目; 建设 名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 密炼车间; 6000m2; 6000m2; —; 依托原有，厂区北侧. 压延车间; 3500m2; 3500m2; —; 依托原有，厂区东北侧. 硫化车间; 8100m2; 8100m2; —; 依托原有，厂区西侧. 成型车间; 6000m2; 6000m2; —; 依托原有，厂区东南侧. 仓库; 7180m2; 14980m2; +7800m2; 扩建仓库，厂区西南侧，占地2600m2，共三层. 成型车间（二）; 0; 2100m2; +2100m2; 新建，厂区东侧，占地2100m2. 研发中心; 0; 1410m2; +1410m2; 厂区东南侧，依托办公楼西南部分. 公用 工程; 给水; 65770t/a; 128762t/a; +62992t/a; 利用现有给水管网. 排水; 生活污水; 5467.2t/a; 10867.2t/a; +5400t/a; 预处理后排入无锡玉祁永新污水处理厂处理. 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水; 30975t/a; 51097t/a; +20122t/a; 排入无锡玉祁永新污水处理厂处理. 供电; 776万kWh/a; 1976kWh/a; +1200万kWh/a; 市政供电. 天然气; 200万m3/a; 360万m3/a; +160万m3/a; 燃气管道. 循环冷却系统; 930t/h; 1230t/h; +300t/h; 增加6台冷却塔（每台50t/h）. 消防; —; —; —; 消防通道、室外消火栓、化学泡沫灭火器、干式灭火器等. 环保 工程; 废气 处理; 配料; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理置”14000m3/h; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”14000m3/h; —; 依托原有，25m排气筒FQ-2（DA001）排放. 密炼. 硫化; 低温等离子＋活性炭吸附装置50000m3/h; 低温等离子＋活性炭吸附装置50000m3/h; —; 依托原有，16m排气筒FQ-3~FQ-6（DA002~DA005）排放. 锅炉1#、锅炉2#; 低氮燃烧10000m3/h; 低氮燃烧10000m3/h; —; 原有，15m排气筒FQ-7（DA011）排放. 锅炉3#; —; 低氮燃烧10000m3/h; 新增; 新增，15m排气筒FQ-16（DA013）排放. 食堂; 油烟净化器4000m3/h; 油烟净化器4000m3/h; —; 依托原有，高于屋顶FQ-8排放. 抛丸; 脉冲滤筒除尘器（2套）5500m3/h; 脉冲滤筒除尘器（2套）5500m3/h; —; 原有，15m排气筒FQ-10（DA006）排放. 浸涂; 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置（1套）20000m3/h; 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置（1套）20000m3/h; —; 依托原有，15m排气筒FQ-11（DA009）排放. 磨带; 旋风除尘+脉冲袋式除尘器（2套）23000m3/h; 旋风除尘+脉冲袋式除尘器（2套）23000m3/h; —; 依托原有，15m排气筒FQ-12（DA007）排放. 压延; 二级活性炭（1套）2500m3/h; 二级活性炭（2套）2500m3/h*2; 新增1套; 15m排气筒FQ-13（DA008）、FQ-15（DA012）排放. 危废仓库; 二级活性炭（1套）1500m3/h; 二级活性炭（1套）1500m3/h; —; 依托原有，15m排气筒FQ-14（DA010）排放. 废水 处理; 地埋式无动力生活污水处理装置; 地埋式无动力生活污水处理装置; —; 依托原有，预处理后接入玉祁永新污水处理厂集中处理. 噪声治理; 基础减振、风机进出口设消声器; 基础减振、风机进出口设消声器; —; 厂界噪声达标. 一般固废仓库; 50m2; 50m2; 0; 依托原有. 危废仓库; 10m2; 10m2; 0; 依托原有. 事故应急池; 144m3; 144m3; 0; 依托原有. 5、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-3 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 名称; 规格（型号）; 数量（台/套）. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 高性能橡胶传动带生产线; 密炼*; 密炼机; N110; 1; 1; 0. 2; 密炼机; N160; 2; 2; 0. 3; 压延、密炼*; 16吋开炼机; Z（S）K-360; 3; 3; 0. 4; 18吋开炼机; Z（S）K-400; 6; 6; 0. 5; 22吋开炼机; Z（S）K-450; 10; 10; 0. 6; 24吋开炼机; Z（S）K-560; 8; 8; 0. 7; 26吋开炼机; Z（S）K-560; 2; 2; 0. 8; 回炼机; N55/N75/N110; 3; 3; 0. 9; 冷却、压延; 胶片冷却机; /; 4; 4; 0. 10; 压延; 二辊挤出压延线; /; 0; 1; +1. 11; 压延; 三辊压延机; /; 1; 1; 0. 12; 压延; 四辊压延机; /; 2; 2; 0. 13; 成型; 四岗位成型机; /; 45; 45; 0. 14; 排线机（缠绕机）; /; 30; 30; 0. 15; 成型机; /; 10; 10; 0. 16; 切割机组; /; 30; 30; 0. 17; 成型切割一体机; /; 0; 15; +15. 18; 膨胀鼓; /; 0; 40; +40. 19; 齿形带模具; /; 0; 200; +200. 20; 包布机; /; 0; 60; +60. 21; 胶片拼接; 胶片拼接机组; /; 5; 10; +5. 22; 短纤维胶片拼接机; /; 0; 3; +3. 23; 裁布; 裁布机; /; 20; 25; +5. 24; 硫化脱膜; 脱模机; /; 4; 6; +2. 25; /; 双辊割带机; /; 0; 2; +2. 26; /; 硫化罐; /; 20; 20; 0. 27; /; 冷定型机; /; 0; 10; +10. 28; /; 高压硫化缸; /; 0; 10; +10. 29; 硫化; 鄂式硫化机; /; 30; 30; 0. 30; 框式硫化机; /; 10; 10; 0. 31; 鼓式硫化机; /; 100; 200; +100. 32; 自动平板硫化机; 大型; 0; 10; +10. 33; 压延; 挤出机; 100-300; 6; 6; 0. 34; 浸涂; 智能化芯金线绳密闭浸涂烘干生产线; 包括浸涂机、烘干机、浆线机等; 2; 4; +2. 35; 抛丸; 抛丸机; 300-1000KG; 3; 3; 0. 36; 倒角; 倒角机; 单根带、联组带; 0; 4; +4. 37; 磨带; 专用磨带机; 0.5M-10M等; 10; 15; +5. 38; 检验; 测长机; /; 0; 5; +5. 39; 辅助修模; 加工中心; VMC-E系列; 0; 1; +1. 40; 研发中心; 研发检测; 华莱士塑性计; P14; 0; 1; +1. 41; 门尼粘度试验机; MV-3000; 0; 2; +2. 42; 密闭模腔自动进样无转子硫化仪; MD-3000A; 0; 1; +1. 43; 新型密闭式无转子流变仪; M-3000AU; 0; 2; +2. 44; 橡胶加工分析仪; RPA-8000; 0; 1; +1. 45; 橡胶挤出流动性测试仪; RCR-6000; 0; 1; +1. 46; 橡胶自粘性试验机; GT-7042; 0; 1; +1. 47; 碳黑分散度测试仪; GT-505; 0; 1; +1. 48; 6柱式材料试验机（10~200吨）; UN-7001; 0; 1; +1. 49; 拉伸强度试验机/拉力机; GB/T3960; 0; 1; +1. 50; 动态疲劳试验机; DF-8000; 0; 1; +1. 51; 全自动国际硬度计; IRHD; 0; 1; +1. 52; 邵氏硬度计; GS-709N; 0; 1; +1. 53; 比重天平; XB-220A; 0; 2; +2. 54; 热氧老化箱; GT-7017; 0; 1; +1. 55; 耐臭氧试验机; OZ-0500; 0; 1; +1. 56; 恒温恒湿试验机; GT-7005; 0; 1; +1. 57; 耐候试验机; QUV; 0; 1; +1. 58; 数字式弹性试验机; GT-7042; 0; 1; +1. 59; 橡胶曲挠试验机; GT-7011-D; 0; 1; +1. 60; 高低温橡胶伸张疲劳试验机; GT-7011-DHD; 0; 1; +1. 61; 低温回缩试验机; GT-7008; 0; 1; +1. 62; 压缩耐寒系数试验机; GT-7006; 0; 1; +1. 63; 低温脆性试验机; GT-7061; 0; 1; +1. 64; 动态损耗及全自动压缩生热试验机; RHU-3000; 0; 1; +1. 65; 高温蠕变应力松弛试验机; GT-7049; 0; 1; +1. 66; 电加热平板硫化机; MZ-3012; 0; 1; +1. 67; 气动切试片机; GT-7016; 0; 1; +1. 68; 红外光谱仪; SUMMIT LITE; 0; 1; +1. 69; V带疲劳性能试验台; 200-500KW; 0; 4; +4. 70; 传动带摩擦系数试验机; /; 0; 1; +1. 71; 公用设施; 公用设施; 空气加热器; 7.5kW、22kW等; 3; 5; +2. 72; 空气压缩机; /; 5; 10; +5. 73; 变电站; /; 3; 4; +1. 74; 冷却塔; 50t/h、100t/h、200t/h、60t/h; 15; 21; +6. 75; 锅炉; 6t/h; 1; 2; +1. 76; 锅炉; 4t/h; 1; 1; 0. *注：本次对密炼工段进行技术提升，通过配套加强自动化控制体系及人工技术提升来提高密炼、开料、回炼设备的工作效率，以达到本次扩建后的加工能力，因此本项目密炼工段依托现有密炼、开炼、回炼设备，以上设备本次不增加。 6、项目主要原辅材料及燃料消耗表 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 原料名称; 消耗量（t/a）; 规格/运输方式; 性状; 最大存储量（t）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 氯丁胶; 1200; 5000; +3800; 30kg袋装/车运; 固态; 200; 混炼胶主原料. 2; 天然胶; 700; 700; 0; 40kg袋装/车运; 固态; 30; 混炼胶主原料. 3; 丁苯胶; 220; 660; +440; 35kg袋装/车运; 固态; 30; 混炼胶主原料. 4; 顺丁胶; 40; 120; +80; 25kg袋装/车运; 固态; 5; 混炼胶主原料. 5; 再生胶; 200; 600; +400; 10kg袋装/车运; 固态; 25; 混炼胶主原料. 6; 帆布; 150; 450; +300; 卷装/车运; 固态; 20; 带芯. 7; 帘子布; 70; 90; +20; 卷装/车运; 固态; 5; 包布. 8; 广角布; 20; 180; +160; 卷装/车运; 固态; 8; 包布. 9; 线绳; 270; 810; +540; 卷装/车运; 固态; 35; 带芯. 10; 炭黑; 550; 1650; +1100; 500kg袋装/车运; 固态; 70; 混炼胶辅料. 11; 半补强炭黑; 280; 840; +560; 500kg袋装/车运; 固态; 35; 混炼胶补强、填充剂. 12; 轻质碳酸钙; 200; 600; +400; 500kg袋装/车运; 固态; 25; 混炼胶补强、填充剂. 13; 橡胶软化剂; 12.5; 37.5; +25; 10T罐装/车运; 液态; 10; 混炼胶辅料. 14; 氧化助剂; 90; 270; +180; 25kg袋装/车运; 固态; 15; 硫化活性剂，包括氧化锌、氧化镁等. 15; 造粒硫磺; 22; 66; +44; 25kg袋装/车运; 固态; 5; 硫化活性剂. 16; 防老助剂; 28; 84; +56; 25kg袋装/车运; 固态; 5; 防老化剂，包括防老剂、抗疲劳剂、防焦剂等. 17; 促进助剂; 30; 90; +60; 25kg袋装/车运; 固态; 5; 硫化促进剂，包括促进剂、固马隆等. 18; 短纤维; 140; 420; +280; 袋装/车运; 固态; 20; 带芯. 19; 硬脂酸; 6; 18; +12; 25kg袋装/车运; 固态; 1; 硫化活性剂. 20; 橡胶隔离剂; 3; 9; +6; 50kg袋装/车运; 固态; 0.5; 橡胶隔离剂. 21; 胶黏剂220; 5; 5; 0; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 22; 胶黏剂205; 5; 5; 0; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 23; 稀释剂220; 2; 2; 0; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 24; 稀释剂205; 2; 2; 0; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 25; 醋酸乙酯; 2; 6; +4; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 26; 钢帘线; 300; 300; 0; 卷装/车运; 固态; 15; 主原料. 27; 汽油; 2; 6; +4; 200kg桶装/车运; 液态; 0.2; 浸涂. 28; 铁齿; 1600; 1600; 0; 袋装/车运; 固态; 80; 主原料. 29; 小钢珠; 8; 8; 0; 袋装/车运; 固态; 1; 抛丸. 30; 齿轮油; 0; 60; +60; 170kg桶装/车运; 液态; 1.7; 设备维保. 31; 密封油; 0; 20; +20; 吨桶/车运; 液态; 1; 设备维保. 表2-5 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 氯丁胶; 微溶于水，可溶于很多有机溶剂；熔点为-130±2℃，沸点为59.4℃，20℃时相对密度为0.96。它具有共轭双键的一般特性，双键很活泼，容易发生加成和聚合反应。; 不燃; /. 丁苯胶; 浅黄褐色弹性固体，密度随苯乙烯含量的增加而变大，耐油性差，但介电性能较好；生胶抗拉强度只有20-35千克力/平方厘米，加入炭黑补强后，抗拉强度可达250-280千克力/平方厘米；其黏合性﹑弹性和形变发热量均不如天然橡胶，但耐磨性、耐自然老化性、耐水性、气密性等却优于天然橡胶。; 可燃; /. 顺丁胶; 顺丁橡胶是1，3-丁二烯采用定向溶液聚合方法得到的高顺式1，4结构含量的聚丁二烯，称为聚丁二烯橡胶，是有规立构橡胶，简称BR，高分子量的顺丁橡胶分子量为(80-120)×104；中高分子量的顺丁橡胶分子量为(25-40)×104，分子量分布较窄。玻璃化温度TG＝-110℃，溶解度参数δ＝8.3-8.6，溶于环己烷、正庚烷、正己烷、苯、甲苯等。拉伸强度约13～14Mpa，扯断伸长率约为450%，具有弹性高、低温性能好、耐磨性优异、耐曲挠性良好等特点。; 可燃; /. 再生胶; 深褐色至黑色粘稠液体或半固体，主要成分是各种酚类、松节油、松脂等，沸点范围240－400℃，闪点77.72(闭杯)，不溶于水，能溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、挥发油、氢氧化纳溶液等。; 可燃; /. 炭黑; 外观与性状：黑色粉末或颗粒，无味，不溶于水。; 可燃; LD50≥8000mg/kg（兔子口服）. 半补强炭黑; 粒径为61～100 nm。赋予胶料高伸长率、低生热、高弹性和良好的耐老化性能等。适用于NR和SR，对NBR和CR兼有补强与填充作用。多用于胎体缓冲胶、帘布胶用各种橡胶制品。; 可燃; LD50≥8000mg/kg（兔子口服）. 轻质碳酸钙; 粉状材料，无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7~2.9；沉降体积2.5ml/g以上，比表面积为5m2/g左右。; 不燃; 无毒. 橡胶软化剂; 液态，无毒、无臭、无刺激性，混炼胶辅料，可提升橡胶软化度，具有较高稳定性，不易挥发。; 不燃; 无毒. 氧化助剂; 主要包括氧化锌、氧化镁等，为白色六角形晶体或粉末，不溶于水。; 不燃; /. 造粒硫磺; 外观：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。熔点：112℃，闪点为207℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。溶解性：硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。; 易燃; 低毒. 防老助剂; 2，2，4-三甲基-1，2-二氢化喹啉聚合体，淡黄色至琥珀色粉末或薄片。无毒。不溶于水，不溶于水，溶于苯、氯仿、丙酮及二硫化碳。较稳定，不易挥发。; 可燃; /. 促进助剂; 分子量264.4，淡黄色粉末、稍有气味、无毒、比重1.31-1.34、熔点96℃以上，易溶于苯、甲苯、氯仿、二硫化碳、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯，不易溶于乙醇，不溶于水和稀酸、稀碱和汽油。较稳定，不易挥发。; 不燃; 无毒. 硬脂酸; 纯品是带有光泽的白色柔软小片。沸点：383℃；熔点：71℃；饱和蒸气压：0.13(173.7℃)；相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)9.8；溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等。; 可燃; LD50≥10000mg/kg（大鼠经口）. 橡胶隔离剂; 硬脂酸、防粘剂表面活性剂、填料等; 可燃; 无资料. 醋酸乙酯; 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：5620 mg/kg(大鼠经口). 汽油; 无色或淡黄色易挥发液体，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪，主要用作汽油机的染料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。; 易燃; 低毒. 齿轮油; 液体，主要成分为矿物基础油和少量添加剂组成，用于减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈等作用，闪点无资料，沸点无资料。; 可燃; 无资料. 密封油; 液体，为矿物基础油和少量添加剂组成，主要起润滑、防锈、清洁、密封等作用。; 可燃; 无资料. 7、项目用排水平衡 本项目用水主要包括生活用水、橡胶隔离剂配置用水、锅炉用水和冷却塔用水，生活用水、橡胶隔离剂配置用水和锅炉用水水源为城市自来水，冷却塔用水使用蒸汽冷凝水。 生活用水：按照国家《建筑给水排水设计标准》（2019版），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额建筑给水排水设计标准为30～50L/人·班，本报告采用50L/人·班计，职工及学生食堂用水为每顾客每次20L~25L，本报告按照25L计。本项目新增职工200人，年工作天数300天，每天提供2顿用餐。则生活用水共计为6000t/a，生活污水产生量按90%计，则生活污水产生量为5400t/a。 橡胶隔离剂配置用水：类比现有项目可知，橡胶隔离剂与水的配比为1:6，本项目橡胶隔离剂用量为25t/a，则配置用水量为150t/a。 锅炉用水：本项目新增1台锅炉，型号为6t/h，工作时间为7200h/a，则锅炉蒸汽产量为43200t/a；参照现有项目锅炉用排水情况可知，锅炉反冲洗废水约为用水量的20%，锅炉排水约为用水量的4%，则锅炉用水量约为56842t/a，反冲洗废水约为11368t/a，锅炉排水约为2274t/a。锅炉制备蒸汽用于压延、浸涂、硫化工段加热，蒸汽损耗量约为20%，其余进入蒸汽冷凝水，部分蒸汽冷凝水用于冷却塔补水，剩余接入污水管网。 冷却塔用水：本项目新增6台冷却塔，型号为50t/h，工作时间为7200h/a，则冷却塔循环水量为2160000t/a，冷却塔定期补充水量，不排水，补充水量约为循环水量的1.5%，则冷却塔用水量为32400t/a，用水水源为锅炉蒸汽冷凝水。 本项目水量平衡见图2-2，本项目建成后全厂水量平衡见图2-3。 图2-2 本项目水量平衡图 （单位t/a） 图2-3 全厂水量平衡图 （单位t/a） 8、项目位置、周围环境及厂区平面布置情况 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，厂区北侧为永凯型钢有限公司和锐得风机厂、东侧为中亚污水处理和空置厂房、南侧为全盛纺织品和鑫峰印染机械厂、西侧为祁达纺织印染有限公司。建设项目地理位置见附图4，环境保护目标分布图见附图5。 厂区内设有办公区、压延车间、密炼车间、成型车间、硫化车间等；本项目厂区平面布置及雨污管网图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期主要在原有厂区内土地上新增配套仓库、生产车间及综合楼（办公楼），占地面积：5500m2（包括仓库占地2600m2，成型车间（二）占地2100m2，综合楼占地800m2），施工期工艺流程及产污节点图见下表。 土石方 场地平整 基础工程 结构工程 装修 扫尾 施工期 噪声、废水 扬尘 、 固废 扬尘 扬尘 固废 固废 固废 、 扬尘 噪声 图2-4 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 1、工艺流程 本项目为扩建项目，主要扩建内容包括：建设专业化研发中心以及扩建年产1000万米高性能传动胶带生产线。 - ①研发中心：公司利用动态疲劳试验机、耐候试验机、传动带摩擦系数试验机等先进研发设备对原料、半成品进行研发检测试验，研发得出优化的原料配方、工艺条件等，最终形成性能更高、寿命更长的产品再进行量化生产。 - 研发中心的试验检测均为物理性检测，无废气、废水产生，试验的样品作为固废分类收集外卖，妥善处理。 ②年产1000万米高性能传动胶带生产线： 图2-5 年产1000万米高性能传动胶带生产工艺流程图 工艺流程简述： 配料：根据传动带的种类不同，采用不同的原料比例。将各种橡胶、助剂、硫化剂和炭黑等原料密闭输送至自动配料系统进行配置。其中各种橡胶采用输送线输送；炭黑、半补强炭黑等粉料采用气力输送，其他辅料选取合适的袋装从投料口整包投送。此工段炭黑、半补强炭黑、轻质钛酸钙等粉料投料输送过程会产生颗粒物废气G1. 密炼：本工序均在密炼机中进行，主要是将物料在密闭密炼机中完成塑炼、混炼的一种炼胶方式，密炼过程中先对橡胶进行一段时间的塑炼过程，然后加入各类配合剂等辅助原料进行混炼，混炼完成后从出料口挤出，制成混炼胶料。再浸入采用橡胶隔离剂配好的溶液中，然后静置，最后放在冷却机上冷却，密炼机配备循环冷却系统。密炼工段产生密炼废气G2（包括颗粒物、非甲烷总烃及臭气）和设备运行噪声N。 裁布：使用裁布机将外购的帘子布、广角布、帆布按照橡胶片的尺寸进行裁剪，产生废布S1。 压延：将帆布和混炼胶料转入压延机中进行两面贴胶压延。为了提高帆布与混炼胶的粘合性能，在贴胶压延之前，通过压延机配套烘布系统对帆布进行加热处理，加热温度为120℃左右，加热方式为蒸汽间接加热。混炼胶料先放入开炼机中，并加入短纤维进行回炼，使经过停放、冷却后的胶料重新获得（恢复）后续操作中不可或缺的可塑性、流动性和粘着性。胶料回炼完成后立即送入压延机中同预热后的帆布根据需求压出一定宽度、厚度的橡胶片。此工段胶料在机械的作用下，会离解出少量的烃类单体，以非甲烷总烃G3计，此外产生设备运行噪声N。 浸涂：此工序将醋酸乙酯、汽油与少量密炼后的混炼胶料混合，再将线绳通过浸涂烘干生产线浸涂以上混合浆料，浸涂后的线绳再与胶片成型，加强线绳和胶料之间的粘结度，提高产品粘合性能。浸涂工艺使用浸涂烘干生产线进行“浸涂-烘干-冷却”连续工序，为封闭轨道三维空间闭环连续输送系统，每公斤线绳浸涂时间在10s左右，烘干采用蒸汽烘干，烘干温度控制在100℃左右，烘干后的工件自然冷却后取下工件。此过程使用的醋酸乙酯和汽油，在线绳浸涂烘干过程中易挥发，产生浸涂废气G4非甲烷总烃。 成型：该工序采用成型机组及配套设备完成，将底胶胶片通过供片装置铺放在成型鼓上，再按照多层擦布（组成带芯）、胶片进行铺放，同时排线机提供一定速度和恒定张力的线绳，并通过线绳排放装置横向、纵向移动，进行线绳排放，再通过供片装置铺放面胶胶片，最终自动切割成所需要的尺寸，即成带胚。将一次成型的带胚进行包布处理，即成为生带胚。此工序主要产生边角料S2和设备运行噪声N。 硫化：硫化是胶料在一定条件下，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构的交联过程。根据工艺需求，本项目采用热硫化方式，加热方式为蒸汽间接加热，硫化时间为15-50分钟，蒸汽压力为0.4-0.6MPa，硫化温度为150-160℃。此工序中，胶料在温度和压力的作用下，会离解出少量的烃类单体，并伴随一定恶臭，产生硫化废气G5（非甲烷总烃、臭气）。 修边：成型后的橡胶带半成品进行边角修边处理，此工段产生废边角料S1-5。 磨带：根据产品的不同要求，齿形带需进行磨带或者倒角处理，部分橡胶带半成品使用磨带机进行磨带加工，部分橡胶带半成品使用倒角机进行倒角处理，此工序废边角料S4、磨带颗粒物废气G6和设备运行噪声N。 检验：硫化后的成品传动带进行检查，检查是否有破损、开裂、气泡，使用测长机检测各项尺寸。此工序会产生不合格产品S5。 其他产污环节： ①醋酸乙酯、汽油、齿轮油、密封油等液态原料使用后产生废桶，其他固态原料使用后产生废包装袋； ②本项目增加产生的危废在危废仓库存储过程中产生废气，以非甲烷总烃计； ③废气处理设施定期清理维护新增产生废活性炭、橡胶粉末、水喷淋废液等； ④全厂设备定期维护清理产生含油抹布手套和废油，委托资质单位处置； ⑤本项目新增锅炉使用天然气燃烧，采用低氮燃烧，产生天然气燃烧废气，包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； ⑥本项目新增锅炉产生锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水，排入无锡玉祁永新污水处理厂集中处理。 ⑦员工生活及食堂就餐产生生活垃圾和生活污水、餐厨废弃物、废动植物油和食堂油烟。 2、本项目污染物产生及排放情况 营运期主要的产污环节和排污特征见表2-9。 表2-9 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 治理措施. 废气; G1; 配料; 颗粒物; 连续; 依托现有，脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”处理后排气筒FQ-2（DA001）排放. G2; 密炼; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续. G3; 压延; 非甲烷总烃; 连续; 新增，二级活性炭处理后排气筒FQ-15（DA012）排放. G4; 浸涂; 非甲烷总烃; 连续; 依托原有，干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后排气筒FQ-11（DA009）排放. G5; 硫化; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 依托原有，低温等离子＋活性炭吸附装置处理后排气筒FQ-3~FQ-6（DA002~DA005）排放. G6; 磨带; 颗粒物; 连续; 依托原有，旋风除尘+脉冲袋式除尘器处理后排气筒FQ-12（DA007）排放. —; 锅炉; 天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）; 连续; 新增，低氮燃烧后排气筒FQ-16（DA013）排放. —; 危废仓库; 非甲烷总烃; 连续; 依托原有，二级活性炭处理后排气筒FQ-14（DA010）排放. —; 食堂; 食堂油烟; 连续; 依托原有，油烟净化装置处理后FQ-8排放. 废水; —; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 间断; 生活污水经预处理后排入无锡玉祁永新污水处理厂. —; 锅炉反冲洗废水、锅炉排水、蒸汽冷凝水; pH、COD、SS; 间断; 排入无锡玉祁永新污水处理厂. 固废; S1; 裁布; 废布; 间断; 外售资源回收. S2; 成型; 废边角料; 间断; 外售资源回收. S3; 修边; 废边角料; 间断; 外售资源回收. S4; 磨带/倒角; 废边角料; 间断; 外售资源回收. S5; 检验; 不合格品; 间断; 外售资源回收. —; 原料使用; 废桶; 间断; 委托资质单位处置. —; 原料使用; 废包装袋; 间断; 外售资源回收. —; 设备维护; 含油抹布手套; 间断; 委托资质单位处置. —; 设备维护; 废油; 间断; 委托资质单位处置. —; 废气处理; 废活性炭; 间断; 委托资质单位处置. —; 废气处理; 水喷淋废液; 间断; 委托资质单位处置. —; 废气处理; 橡胶粉尘; 间断; 外售资源回收. —; 废气处理; 炭黑粉尘; 间断; 回用. —; 员工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一清运. —; 食堂; 餐厨废弃物、废动植物油; 间断; 餐厨废弃物收集、运输、处置许可的单位处置. 噪声; —; 设备运行; 噪声; 连续; 距离衰减、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有项目概况 - 锐牛股份有限公司原名为无锡市中惠橡胶科技有限公司，2006年成立，因上市所需于2022年5月25日更名为锐牛股份有限公司。公司位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，主要从事传动胶带的研发、制造、加工及销售，是农机零部件龙头企业、江苏省专精特新小巨人企业、国家高新技术企业。公司现有设计生产规模为：年产橡胶传送带500万米。公司已于2022年7月4日取得国家排污许可证，排污许可证编号为91320206788370735T001Q。现有项目批复以及环保“三同时”竣工验收情况见表2-10。 表2-10 现有项目批复及环保“三同时”竣工验收情况 序号; 项目名称; 审批文号; 审批时间; 环保三同时竣工验收; 建设进度. 1; 年产传动胶带300万米项目; /; 惠山区环保局 2006.3.20; 惠山区环保局 2009.11.30; 投产. 2; 年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目; 惠环审[2015]339号*; 惠山区环保局 2015.9.24; （一阶段：总产能年产360 万米高性能新型传动带）2019年3月12日，水气噪声部分通过自主验收；2019年4月9日，固废部分通过惠山区环保局验收，惠环管验【2019】76号。; 投产. 4; 蒸汽供源调整为燃气锅炉改造项目; /; 惠山区环保局 2016.9.13; /; 投产. 5; 高性能橡胶带高效智能化提升改造; 惠环审[2019]327号; 惠山区环保局 2019.8.9; 年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目、高性能橡胶带高效智能化提升改造2021年9月30日通过自主验收; 投产. 6; 锅炉低氮燃烧改造及有机废气治理设施提升项目; 备案号：202132020600000363; 2021.6.22; /; 投产. 7; 危险废物贮存设施废气升级改造项目; 备案号：202232020600000181; 2022.3.7; /; 投产. 8; 废气升级改造项目; 备案号：202232020600000251; 2022.3.30; /; 投产. *注：《无锡市中惠橡胶科技有限公司年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》于2014年10月28日通过了无锡市惠山区环保局审批（审批号：惠环审[2014]491号），2015年公司生产设备进行调整，编制《无锡市中惠橡胶科技有限公司年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响修编报告》并通过了无锡市惠山区环保局审批（审批号：惠环审[2015]312号）；2015年9月24日无锡市惠山区环保局结合《无锡市中惠橡胶科技有限公司年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》及《修编报告》，提出审批意见（审批号：惠环审[2015]339号）并废止以上两条审批意见。 2、现有项目工艺流程 图2-6 现有项目橡胶传动带生产流程图 工艺流程说明： 配料：根据传动带的种类不同，采用不同的原料比例。将各种橡胶、助剂、硫化剂和炭黑等原料密闭输送至自动配料系统进行配置。其中各种橡胶采用输送线输送；炭黑、半补强炭黑等粉料采用气力输送，其他辅料选取合适的袋装从投料口整包投送。此工段投料输送过程会产生颗粒物废气G1-1。 密炼：本工序在密炼机中进行，主要是将物料在密闭密炼机中完成塑炼、混炼的一种炼胶方式，密炼过程中先对橡胶进行一段时间的塑炼过程，然后加入各类配合剂等辅助原料进行混炼，混炼完成后从出料口挤出，制成混炼胶料。再浸入采用橡胶隔离剂配好的溶液中，然后静置，最后放在冷却机上冷却，密炼机配备循环冷却系统。此工序产生密炼废气G1-2和设备运行噪声N1-1。 裁布：使用裁布机将外购的帘子布、广角布、帆布按照橡胶片的尺寸进行裁剪，产生废布S1-1。 压延：擦布：将帆布和混炼胶料转入压延机中进行两面贴胶。为了提高帆布与混炼胶的粘合性能，在贴胶之前，通过压延机烘布系统对帆布进行加热处理，加热温度为120℃左右，加热方式为蒸汽间接加热。 面胶、底胶：将混炼胶料放入回炼机和开炼机、挤出机中进行回炼，使经过停放、冷却后的胶料重新获得（恢复）后续操作中不可或缺的可塑性、流动性和粘着性，从而为后续工艺奠定良好的基础，该过程为冷炼过程，并通入循环冷却水冷却。胶料回炼完成后立即送入压延机中根据需求压出一定宽度、厚度的橡胶片。 在此工序中，胶料在机械的作用下，会离解出少量的烃类单体，统称为压延废气G1-3和设备运行噪声N1-2。 抛丸：铁齿需要进行抛丸处理，去除部件表面的氧化部分，使后续浸涂效果达到最佳。此过程产生抛丸粉尘G1-5、废钢珠和铁屑S1-4和设备运行噪声N1-5。 浸涂（铁齿）：抛丸后的铁齿使用智能化芯金线绳密闭浸涂烘干生产线进行浸涂烘干工艺，浸涂后的铁齿再与胶片等进行成型。此工序使用胶黏剂、稀释剂，将胶粘剂、稀释剂混合，再将抛丸后的铁齿通过浸涂烘干生产线浸涂以上胶黏剂和稀释剂混合后的浆料。浸涂后的铁齿与胶料成型，加强和胶料之间的粘结度，提高产品性能，大大降低铁齿脱落风险。浸涂工艺采用浸涂烘干生产线，为封闭轨道三维空间闭环连续输送系统，将铁齿工件悬挂于输送线上，进入输送系统进行“浸涂-烘干-冷却”连续工序，每个铁齿浸涂时间在10s左右，烘干采用蒸汽烘干，烘干温度控制在100℃左右，烘干后的工件自然冷却后取下工件。此过程使用的胶黏剂、稀释剂，在浸涂烘干过程中易挥发，产生浸涂废气G1-6。 浸涂（线绳）：线绳进行浸涂，浸涂工艺原理和铁齿浸涂相似。此工序使用醋酸乙酯、汽油，将醋酸乙酯、汽油与少量密炼后的胶料混合，再将线绳通过浸涂烘干生产线浸涂以上醋酸乙酯、汽油与少量密炼后的胶料混合浆料。浸涂后的线绳与胶料成型，加强线绳和胶料之间的粘结度，提高产品粘合性能。线绳的浸涂工艺参数与铁齿相同，使用浸涂烘干生产线进行“浸涂-烘干-冷却”连续工序，每公斤线绳浸涂时间在10s左右，烘干采用蒸汽烘干，烘干温度控制在100℃左右，烘干后的工件自然冷却后取下工件。此过程使用的醋酸乙酯和汽油，在线绳浸涂烘干过程中易挥发，产生浸涂废气G1-7。 成型：该工序采用成型机组及配套设备完成，将底胶胶片通过供片装置铺放在成型鼓上，再按照多层擦布（组成带芯）、胶片进行铺放，同时排线机提供一定速度和恒定张力的线绳，并通过线绳排放装置横向、纵向移动，进行线绳排放，再通过供片装置铺放面胶胶片，最终自动切割成所需要的尺寸，即成带胚。将一次成型的带胚进行包布处理，即成为生带胚。此工序主要产生边角料S1-2和设备运行噪声N1-3。 硫化：硫化是胶料在一定条件下，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构的交联过程。根据工艺需求，本项目采用热硫化方式，加热方式为蒸汽间接加热，硫化时间为15-50分钟，蒸汽压力为0.4-0.6MPa，硫化温度为150-160℃。此工序中，胶料在温度和压力的作用下，会离解出少量的烃类单体，并伴随一定恶臭，该废气统称为硫化废气G1-4；此外，设备运行产生噪声N1-4。 修边：成型后的橡胶带半成品进行边角修边处理，此工段产生废边角料S1-5。 磨带：根据产品的不同要求，部分橡胶带半成品需要使用磨带机进行磨带加工，磨带工序产生废边角料S1-6、磨带粉尘G1-8和设备运行噪声N1-6。 检验：硫化后的成品传动带进行检查，检查是否有破损、开裂、气泡。此工序会产生不合格产品S1-3。 3、现有项目污染物产生和排放情况 （1）废气产生和排放情况 根据《无锡市中惠橡胶科技有限公司“年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目”、“高性能橡胶带高效智能化提升改造项目”竣工环境保护验收监测报告》（监测报告：MSTWX20210716001、MSTWX20210903004）和例行监测报告（MST20220724001-2、MST20221116011），现有项目废气排放情况如下： 表2-11 现有项目大气污染物有组织排放情况 污染源; 污染物 名称; 废气处理设施; 污染物排放情况; 运行时间（h）; 排气筒 编号; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 按照基准排气量折算后的排放浓度*; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 配料、密炼; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”; 1.35; 0.0185; 0.0444; 9.52; 2400; FQ-2（DA001); 12; —. 非甲烷总烃; 1.16; 0.0159; 0.0382; 8.16; 10; —. 臭气浓度*; 109; —; —; —; 1000; —. 硫化; 非甲烷总烃; 等离子＋活性炭吸附装置; 1.45; 0.0080; 0.0144; 3.08; 1800; FQ-3 (DA002); 10; —. 臭气浓度*; 86; —; —; —; 1000; —. 非甲烷总烃; 等离子＋活性炭吸附装置; 1.76; 0.0107; 0.0192; 4.11; FQ-4 (DA003); 10; —. 臭气浓度*; 93; —; —; —; 1000; —. 非甲烷总烃; 等离子＋活性炭吸附装置; 1.61; 0.0167; 0.0300; 6.40; FQ-5 (DA004); 10; —. 臭气浓度*; 102; —; —; —; 1000; —. 非甲烷总烃; 等离子＋活性炭吸附装置; 2.01; 0.0193; 0.0347; 7.43; FQ-6 (DA005); 10; —. 臭气浓度*; 117; —; —; —; 1000; —. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 0.09; 0.0003; 0.0002; —; 600; FQ-8; 2; —. 抛丸; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器; 2.03; 0.0040; 0.0191; —; 4800; FQ-10 (DA006); 20; 1. 浸涂; 二甲苯; 干式过滤＋活性炭吸附+催化燃烧; ND（＜0.0015）; —; 0; —; 6000; FQ-11（DA009); 15; —. 非甲烷总烃; 2.23; 0.0181; 0.1086; —; 100; —. 磨带; 颗粒物; 旋风除尘+脉冲袋式除尘; 4.18; 0.0853; 0.5120; —; 6000; FQ-12 (DA007); 12; —. 压延; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 1.81; 0.0159; 0.0382; 4.07; 2400; FQ-13 (DA008); 10; —. 危废仓库; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 3.88; 0.0087; 0.0624; —; 7200; FQ-14 (DA010); 60; 3. 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧; 8.2; 0.019; 0.0798; —; 4200; FQ-7（DA011); 10; —. 二氧化硫; 3; 0.0079; 0.0333; —; 35; —. 氮氧化物; 46; 0.1077; 0.4522; —; 50; —. 备注：*臭气浓度无量纲。 **根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的基准排气量排放浓度换算公式进行核算排放浓度，日消耗胶量按照“年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目”、“高性能橡胶带高效智能化提升改造项目”竣工环境保护验收监测报告中日消耗胶量7.8吨核算。 由上表可见，现有项目配料、密炼、磨带排放的颗粒物和密炼、压延、浸涂及硫化工序排放的非甲烷总烃以及浸涂工段排放的二甲苯可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准，锅炉排放的燃烧废气可达到江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）；臭气浓度可达到上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1标准；抛丸工段排放的颗粒物和危废仓库排放的非甲烷总烃可达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 表2-12 现有项目大气污染物无组织排放情况 监测点位; 日期/频次; 非甲烷总烃（mg/m3）; 颗粒物（mg/m3）; 二甲苯（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 上风向01#; 2021.7.16; 1.19; 0.16; ND（＜1.5×10-3）; ＜10. 2021.7.17; 1.20; 0.12; ND（＜1.5×10-3）; ＜10. 下风向02#; 2021.7.16; 1.62; 0.29; ND（＜1.5×10-3）; 16. 2021.7.17; 1.45; 0.27; ND（＜1.5×10-3）; 14. 下风向03#; 2021.7.16; 1.61; 0.44; ND（＜1.5×10-3）; 14. 2021.7.17; 1.74; 0.39; ND（＜1.5×10-3）; 13. 下风向04#; 2021.7.16; 1.85; 0.29; ND（＜1.5×10-3）; 15. 2021.7.17; 1.86; 0.31; ND（＜1.5×10-3）; 14. 下风向浓度最高值; 1.86; 0.44; ND（＜1.5×10-3）; 16. 标准值; 4; 1; 1.2; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，现有项目无组织排放的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准；臭气浓度排放达到上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3标准。 （2）废水产生和排放情况 现有项目产生的生活污水5467.2t/a经过厂区预处理设施处理后与锅炉排水2210t/a、锅炉反冲洗废水11053t/a以及蒸汽冷凝水17712t/a一同进入无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，最终进入横港河。现有项目水平衡图见图2-7。 图2-7 现有项目水平衡图（t/a） 根据《无锡市中惠橡胶科技有限公司“年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目”、“高性能橡胶带高效智能化提升改造项目”竣工环境保护验收监测报告》（监测报告：MSTWX20210716001）和例行监测报告（MST20221209027-3），现有项目废水排放情况如下： 表2-13 现有项目废水排放情况 种类; 废水量 t/a; 污染物 名称; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 5467.2; COD; 经预处理后排入园区污水管网; 189; 1.0333; 无锡玉祁永新污水处理厂，尾水进入横港河. SS; 86.5; 0.4729. NH3-N; 20.3; 0.1110. TN; 34.8; 0.1900. TP; 3.83; 0.0209. 动植物油; 2.91; 0.0159. 锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水; 30975; COD; /; 24.7; 0.7651; 无锡玉祁永新污水处理厂，尾水进入横港河. SS; 7; 0.2168. 从上表可知，生活污水接管浓度COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准；锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水接管浓度COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2中间接排放限值。 （3）噪声产生和排放情况 根据《无锡市中惠橡胶科技有限公司“年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目”、“高性能橡胶带高效智能化提升改造项目”竣工环境保护验收监测报告》（监测报告：MSTWX20210716001），现有项目各厂界昼、夜间监测结果见表2-14。 表2-14 现有项目噪声监测结果 监测结果dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. N1; N2; N3; N4. 2021.7.16; Leq（昼间）; 59.8; 59; 58.3; 58.5. Leq（夜间）; 48.3; 48.9; 47.7; 47.7. 2021.7.17; Leq（昼间）; 59; 60; 59.3; 60.5. Leq（夜间）; 48.5; 46.9; 47.1; 47.7. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65. Leq（夜间）; 55; 55; 55; 55. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 由上表可知，现有项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求即：昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)。 （4）固废产生情况 现有项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，不会对周围环境产生明显影响，现有项目固废产生处置情况见表2-15。 表2-15 现有项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 废布; 裁布; 一般废物; 99; 900-999-99; 2.4; 外售. 2; 边角料; 修边、磨带; 05; 291-999-05; 31.8; 外售. 3; 不合格产品; 检验; 05; 291-999-05; 3.8; 外售. 4; 炭黑粉尘; 布袋除尘; 66; 291-999-66; 5.136; 外售. 5; 废包装袋; 生产; 07; 291-999-07; 2; 外售. 6; 废活性炭; 浸涂、压延工段废气治理; 危险固废; HW49; 900-039-49; 3.7328; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 7; 水喷淋废液; 密炼工段废气治理; HW09; 900-007-09; 2. 8; 废布袋; HW49; 900-041-49; 0.337/3a. 9; 生活垃圾; 生活; 一般废物; 99; 900-999-99; 83.4; 环卫部门统一清运. 10; 餐厨废弃物、废动植物油; 食堂; 99; 900-999-99; 0.2252; 由专门单位处置. 11; 废金属; 抛丸; 09; 291-999-09; 5.6; 外售. 12; 橡胶粉末; 磨带除尘; 66; 291-999-66; 2.0178. 13; 金属粉末; 抛丸除尘; 66; 291-999-66; 2.88. 14; 废桶; 辅料包装容器; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.45; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 15; 含油抹布手套; 设备运行维护; HW49; 900-041-49; 0.2. 16; 废过滤棉; 浸涂工段废气治理; HW49; 900-041-49; 1. 17; 废催化板; 一般废物; 99; 900-999-99; 0.2/3a; 专业单位处置. （5）污染物排放情况汇总 现有项目污染物总量汇总见表2-16。 表2-16 现有项目污染物排放情况汇总表（t/a） 类别; 污染物名称; 污染物实际排放总量; 现有项目批复总量; 是否达到总量控制指标. 废气; 有组织; SO2; 0.0333; 0.2; 符合总量控制要求. NOx; 0.4522; 1.26. 颗粒物; 0.6553; 1.0762. 二甲苯*; 0; 0.245. 非甲烷总烃; 0.3456; 1.5069. 油烟; 0.0002; 0.0048. 无组织; 颗粒物; —; 0.25. 二甲苯; —; 0.05. 非甲烷总烃; —; 0.4369. 废水; 生活污水; 废水量; 5467.2; 5467.2. COD; 1.0333; 1.312. SS; 0.4729; 0.82. 氨氮; 0.1110; 0.137. 总氮; 0.1900; 0.219. 总磷; 0.0209; 0.022. 动植物油; 0.0159; 0.055. 锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水**; 废水量; —; 30975. COD; —; 0.7651. SS; —; 0.2168. 固废; 一般固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 备注：*二甲苯未检出； **锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水为响应锡环办[2021]142号中相关要求从作为清下水排入雨水管网改为接入污水管网，并在国家排污许可证中变更，其总量未在现有项目批复中明确，本次在以新带老中补充核定。 由以上表格核算数据可以看出，现有项目废气、废水排放总量指标满足总量控制要求，固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4、现有项目存在的主要环保问题 现有项目生产期间各环保治理设施运行正常，污染物达标排放。到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。 5、“以新带老”措施 （1）现有项目锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水为响应锡环办[2021]142号中相关要求从作为清下水排入雨水管网已改为接入污水管网，其总量未在现有项目批复中明确，本次补充核定分析。 根据现有项目《高性能橡胶带高效智能化提升改造环境影响报告表》中水平衡图可知，现有项目锅炉排水量为2210t/a、锅炉反冲洗废水排水量为11053t/a，蒸汽冷凝水排水量为17712t/a，则“以新带老”补充分析后增加30975t/a废水经污水排放口DW002接入无锡玉祁永新污水处理厂处理，现有项目水平衡图见图2-7，补充核定的接管废水产排情况见表2-17。 表2-17 清下水“以新带老”后排放情况表（t/a） 废水来源; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 清下水接管（锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水）; 30975; pH; 6-9; /; /; 6-9; /; 无锡玉祁永新污水处理厂. COD; 100; 3.0975; 100; 3.0975. SS; 80; 2.4780; 80; 2.4780. 从上表可见，锅炉排水、锅炉反冲洗废水以及蒸汽冷凝水“以新带老”接管后，接管浓度COD、SS达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2中间接排放限值。 （2）《锅炉低氮燃烧改造及有机废气治理设施提升项目环境影响登记表》中，锅炉燃烧器升级为低氮燃烧并将2台锅炉燃烧废气合并排放，压延工段废气由无组织排放改造为收集后经二级活性炭处理后有组织排放，改造后废气排放情况未在登记表中明确，本次补充核定分析。 ①根据现有项目《高性能橡胶带高效智能化提升改造环境影响报告表》中相关内容可知，现有项目锅炉1#废气排放量为：颗粒物0.288t/a、二氧化硫0.12t/a、氮氧化物0.756t/a，锅炉2#废气排放量为：颗粒物0.192t/a、二氧化硫0.08t/a、氮氧化物0.504t/a，则改造后锅炉天然气废气排放情况见表2-18。 表2-18 锅炉天然气燃烧废气“以新带老”后排放情况表（t/a） 污染源 名称; 污染物 名称; 排气量 m3/h; 产生情况; 治理 措施; 去除率; 排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 锅炉1#、2#; SO2; 10000; 2.78; 0.0278; 0.2; 低氮燃烧; —; 2.78; 0.0278; 0.2; 15米FQ-7（DA010）. NOx; 17.50; 0.1750; 1.26; —; 17.50; 0.1750; 1.26. 烟尘; 6.67; 0.0667; 0.48; —; 6.67; 0.0667; 0.48. 从上表可见，锅炉天然气燃烧废气改造后可达到江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。 ②根据现有项目《年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》中相关内容可知，压延工段废气产生量为0.075t/a，改造后压延废气经集气罩收集（收集率90%）后经二级活性炭处理（处理效率90%）后经15m高排气筒FQ-13（DA008）排放，则改造后压延废气产排情况见表2-15~表2-17。 表2-15 “以新带老” 后压延废气产生情况表 产生工序; 污染物; 产生量t/a; 收集方式; 捕集率; 捕集到的量 （有组织）t/a; 未捕集到的量 （无组织）t/a. 压延; 非甲烷总烃; 0.075; 集气罩收集; 90%; 0.0675; 0.0075. 表2-16 “以新带老”后压延废气有组织排放情况表 污染源; 污染物名称; 风量 （m3/h）; 时间 h; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 排放方式. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 压延; 非甲烷总烃; 2500; 2400; 11.25; 0.0281; 0.0675; 二级活性炭; 90%; 1.13（基准排放浓度1.44）; 0.0028; 0.0067; 15m排气筒FQ-13（DA008）. 表2-17 “以新带老”后压延废气无组织排放情况表 污染源位置; 废气来源; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积m2; 面源高度m. 压延车间; 压延; 非甲烷总烃; 0.0075; 0.0031; 3500; 7. 由上表可知，压延废气“以新带老”改造后排放浓度可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准。 （3）《危险废物贮存设施废气升级改造项目环境影响登记表》中危废仓库增设活性炭处理装置，危废仓库废气产排情况未在登记表中明确，本次补充核定分析。 根据现有项目固废产生情况表（见表2-15）可知，现有危废仓库存储过程中产生的废气主要来源于废活性炭、水喷淋废气，废气产生量类比《华进半导体封装先导技术研发中心有限公司年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目建设项目环境影响报告表》和《无锡戴卡轮毂制造有限公司危废仓库环保提升改造项目环境影响报告表》，改造后危废仓库废气经整体换风收集（收集率95%）后经二级活性炭处理（处理效率90%）后经15m高排气筒FQ-14（DA010）排放，则改造后压延废气产排情况见表2-18~表2-20。 表2-18 “以新带老” 后危废仓库废气产生情况表 危废种类; 沾染有机物料数量（t/a）; 产污系数; 废气产生量（t/a）; 收集方式; 捕集率; 捕集到的量 （有组织）t/a; 未捕集到的量 （无组织）t/a. 废活性炭; 0.119; 5%; 0.006; 危废仓库换风收集; 90%; 0.0076; 0.0004. 水喷淋废液; 2; 1‰; 0.002. 合计; 0.008. 表2-19 “以新带老”后危废仓库废气有组织排放情况表 污染源; 污染物名称; 风量 （m3/h）; 时间 h; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 排放方式. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 危废仓库; 非甲烷总烃; 1500; 7200; 0.70; 0.0010; 0.0076; 二级活性炭; 90%; 0.07; 0.0001; 0.0008; 15m排气筒14（DA010）. 表2-20 “以新带老”后危废仓库废气无组织排放情况表 污染源位置; 废气来源; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积m2; 面源高度m. 危废仓库; 危废存储; 非甲烷总烃; 0.0004; 0.0001; 10; 4.5. 由上表可知，危废仓库废气“以新带老”改造后排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 - 综上所述，现有项目“以新带老”补充核定分析后，涉及的废气废水排放情况如下： - 表2-21 “以新带老”涉及的废气废水情况一览表(t/a) 类别; 污染物; 环评核定排放总量; “以新带老”后排放量; “以新带老”削减量. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 1.5069; 1.5144; -0.0075. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.4369; 0.3698; 0.0671. 废水（接管合计）; 水量; 5467.2; 36442.2; -30975. COD; 1.312; 4.4095; -3.0975. SS; 0.82; 3.298; -2.4780. 6、原有项目周围企事业单位、居民的投诉、抱怨等 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①基本污染物环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《无锡市生态环境状况公报（2021年度）》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）年均浓度分别为29微克/立方米、54微克/立方米和1.1毫克/立方米，同比分别下降12.1%、3.6%和8.3%；二氧化氮（NO2）和二氧化硫（SO2）年均浓度分别为34 微克/立方米和7微克/立方米，同比持平；臭氧（O3）浓度为175 微克/立方米，同比上升2.3%。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”臭氧浓度均未达标，其余指标均已达标。因此判定为不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 ②其他污染物环境质量现状 氮氧化物现状数据引用无锡市新环化工环境监测站出具的监测（报告编号：（2021）环检（ZH）字第（21031511）号）中玉东村（位于本项目西南1.7km）的监测数据，具体如下： 表3-1 其他污染物环境质量现状监测点位情况表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 检测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1玉东村; E120°11′20.52″; N31°43′17.24″; 氮氧化物; 2021.3.15~2021.3.17; SW; 1700. 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1玉东村; E120°11′ 23.71″; N31°43′ 4.63″; 氮氧化物; 1h; 0.25; 0.026-0.041; —; —; 达标. 从上表可见，项目所在区域NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准。 2、地表水环境 本项目生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理，尾水排入横港。根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021－2030年）苏政办〔2022〕82号，横港2030年水质目标为Ⅳ类，根据2021年惠山区主要断面的主要水质指标均值，横港卫东桥断面监测结果见表3-3。 表3-3 水质评价结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 河流名称; 断面名称; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 水质类别. III类水质标准; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; III. 横港; 卫东桥; 6.48; 3.5; 15; 2.7; 0.41; 0.135; III. 从上表可见，监测期间横港卫东桥断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。根据《无锡市生态环境状态公报》（2021年），2021年全市昼间区域环境噪声平均等效声级为57.0dB(A)，同比上升0.5dB(A)；昼间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求，区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区内，范围内不涉及生态环境保护目标，不开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目原料仓库贮存有氯丁胶、橡胶软化剂、醋酸乙酯、汽油等原料，危废仓库贮存有废活性炭、水喷淋废液等危废，原料仓库、生产车间及危废仓库采取合理的分区防渗措施后，正常运营工况下无地下水、土壤污染途径，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于无锡市惠山经济开发区洛社配套区志公路西侧（312国道北侧、胡洛路西侧），项目周边500米范围内大气环境保护目标如下表，详见附图5环境保护目标分布图。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y; 户数/人数. 1; 蓉东村; E120°11′45.11″; N31°44′20.98″; 居住区; 人群; 二类区; 40户/120人; N; 300. 2; 赵宕村太平圩; E120°11'56.85"; N31°43'56.98"; 居住区; 人群; 二类区; 85户/255人; E; 160. 2、声环境 建设项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 - 水环境 表3-6 水环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 保护要求; 相对厂界m; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离（km）; 坐标/°; 高差; 距离 （km）; 坐标/°. X; Y; X; Y. 1; 横港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准; 0.8; 120.196813; 31.733656; 0; 0.8; 120.195804; 31.733602; 纳污水体. 4、地下水环境、土壤环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500米范围内无土壤环境敏感目标。 5、生态环境 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区园区内，无生态环境保护目标。 表3-7 主要生态环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类. 生态红线 区域; 惠山国家级森林公园; SW; 15.5km; 总面积：19.659966km2; 《江苏省国家级生态保护红线规划》森林公园的生态保育区和核心景观区. 马镇河流重要湿地; NE; 7km; 总面积：0.5km2; 《江苏省生态空间管控区域规划》湿地生态系统保护. 地下水环境; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 土壤环境; /; /; /; /; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 环境质量标准 1、大气环境 根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知》（锡政办[2011]300号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃的推荐值。具体数值见表3-8。 表3-8 环境空气质量标准 污染物名称; 取值标准; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 1小时平均*; 450*. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100; μg/Nm3. 1小时平均; 250. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃的推荐值. *注:根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)，对仅有8h平均浓度、24小时平均浓度的，可分别按2倍、3倍折算为1小时平均浓度。PM10仅有24小时平均浓度，本项目按3倍折算为1小时平均浓度。 2、地表水质量标准 本项目生活污水经预处理后与锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水一同接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理，尾水排入横港，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，横港河2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水标准，具体标准限值见表3-8。 - 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 参数; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类 标准. 2; 化学需氧量（COD）; ≤20. 3; 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 4; 总磷（以P计）; ≤0.2. 5; 溶解氧; ≥5. 6; 高锰酸钾指数; ≤6. 3、声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政办发[2018]157号），本项目所在地为3类声功能区，因此厂界执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类声环境功能区环境噪声限值，详见表3-10。 表3-10 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 二、污染物排放控制标准 1、废气排放标准 本项目配料、密炼、磨带产生的颗粒物和密炼、压延、浸涂及硫化工序产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准，锅炉产生的燃烧废气执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）；臭气浓度参照执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1及表3标准；危废仓库排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；执行标准详见表3-11。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准限值，详见表3-12。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1及表2中相应的标准，见表3-13。 表3-11 大气污染物排放标准值 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 基准排气量（m3/t胶）. 配料、密炼; 颗粒物; 12; —; 2000; 1.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6中标准. 密炼、压延、硫化; 非甲烷总烃; 10; —; 2000; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6中标准. 臭气浓度; 1000; —; —; 20; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1及表3标准. 浸涂; 非甲烷总烃; 100; —; —; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6中标准. 磨带; 颗粒物; 12; —; —; 1.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6中标准. 锅炉; 颗粒物; 10; —; —; —; 江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. SO2; 35; —; —; —. NOx; 50; —; —; —. 危废仓库; 非甲烷总烃; 60; 3; —; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-12 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-13 饮食业单位的油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00,＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3,＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; ≤2.0. 净化设施最低去除率（%）; ≥60; ≥75; ≥85. 2、废水排放标准 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理后和锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理。生活污水接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准；锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水接管浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2中间接排放限值。无锡玉祁永新污水处理有限公司尾水中COD、NH3-N、TP优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准要求，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，总氮为10mg/L，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准值见下表。 表3-14 废水污染物排放执行标准表 （接管标准） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L，pH无量纲）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准; 45. TN; 70. TP; 8. 2; DW002; pH; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2中间接排放限值; 6-9. COD; 300. SS; 150. 表3-15 污水处理厂尾水排放标准表 单位mg/L 序号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; pH（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准; 6～9. 2; SS; ≤10. 3; 动植物油; ≤1. 4; COD; 优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求; ≤30. 5; NH3-N; ≤1.5. 6; TP; ≤0.3. 7; TN; /; ≤10. 3、厂界噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-16。 表3-16 厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废控制标准 生活垃圾贮存、处置执行建设部2007年第157号令《城市生活垃圾管理办法》；一般工业固贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险工业固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议废水接管考核量及废气排入大气环境总量控制指标如下： 表3-17 全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 扩建前; 本项目; 以新带老削减量; 扩建后排放控制量/接管量; 废水最终排放量*; 扩建前后排放控制变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 有组织废气; 颗粒物; 1.0762; 13.5168; 12.6865; 0.8303; 0; 1.9065; /; +0.8303. 二甲苯; 0.2450; 0; 0; 0; 0; 0.2450; /; 0. 非甲烷总烃; 1.5069; 9.8564; 8.8708; 0.9856; -0.0075; 2.5000; /; +0.9931. 二氧化硫; 0.2000; 0.0640; 0; 0.0640; 0; 0.2640; /; +0.0640. 氮氧化物; 1.2600; 1.1152; 0; 1.1152; 0; 2.3752; /; +1.1152. 食堂油烟; 0.0048; 0.0120; 0.0072; 0.0048; 0; 0.0096; /; +0.0048. 无组织 废气; 颗粒物; 0.2500; 0.4128; 0; 0.4128; 0; 0.6628; /; +0.4128. 二甲苯; 0.0500; 0; 0; 0; 0; 0.0500; /; 0. 非甲烷总烃; 0.4369; 0.3138; 0; 0.3138; 0.0671; 0.6836; /; +0.2467. 废水（生活污水接管）; 废水量; 5467.2; 5400; 0; 5400; 0; 10867.2; 5400/10867.2; +5400. COD; 1.3120; 2.1600; 0.8640; 1.2960; 0; 2.6080; 0.1620 /0.3260; +1.2960. SS; 0.8200; 1.6200; 0.8100; 0.8100; 0; 1.6300; 0.0540/0.1087; +0.8100. NH3-N; 0.1370; 0.1350; 0; 0.1350; 0; 0.2720; 0.0081/0.0163; +0.1350. TN; 0.2190; 0.2160; 0; 0.2160; 0; 0.4350; 0.0540/0.1087; +0.2160. TP; 0.0220; 0.0216; 0; 0.0216; 0; 0.0436; 0.0016/0.0033; +0.0216. 动植物油; 0.0550; 0.2700; 0.2160; 0.0540; 0; 0.1090; 0.0054/0.0109; +0.0540. 废水（清下水接管）; 废水量; 0; 20122; 0; 20122; -30975; 51097; 20122/51097; +51097. COD; 0; 2.0122; 0; 2.0122; -3.0975; 5.1097; 0.6037/1.5329; +5.1097. SS; 0; 1.6098; 0; 1.6098; -2.4780; 4.0878; 0.2012/0.5110; +4.0878. 废水（接管合计）; 废水量; 5467.2; 25522; 0; 25522; -30975; 61964.2; 25522/61964.2; +56497. COD; 1.3120; 4.1722; 0.8640; 3.3082; -3.0975; 7.7177; 0.7657/1.8589; +6.4057. SS; 0.8200; 3.2298; 0.8100; 2.4198; -2.4780; 5.7178; 0.2552/0.6196; +4.8978. NH3-N; 0.1370; 0.1350; 0; 0.1350; 0; 0.2720; 0.0081/0.0163; +0.1350. TN; 0.2190; 0.2160; 0; 0.2160; 0; 0.4350; 0.0540/0.1087; +0.2160. TP; 0.0220; 0.0216; 0; 0.0216; 0; 0.0436; 0.0016/0.0033; +0.0216. 动植物油; 0.0550; 0.2700; 0.2160; 0.0540; 0; 0.1090; 0.0054/0.0109; +0.0540. 固废; 危险废物; 0; 13.0544; 13.0544; 0; 0; 0; /; 0. 一般固废; 0; 97.7200; 97.72; 0; 0; 0; /; 0. 生活垃圾等; 0; 36.2000; 36.2000; 0; 0; 0; /; 0. *废水最终排放量：A/B中A为本项目废水最终排放情况，B为项目建成后全厂废水最终排放情况。 项目新增大气污染物排放总量在惠山区范围内进行平衡； 项目水污染物纳入无锡玉祁永新污水处理厂的排污总量，可以在无锡玉祁永新污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡； 固体废物得到妥善处置，环境外排量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 本项目施工期主要在原有厂区内土地上新增配套仓库、生产车间及综合楼（办公楼），占地面积：5500m2（包括仓库占地2600m2，成型车间（二）占地2100m2，综合楼占地800m2），施工量较小，但各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，主要包括废气、废水、噪声、固体废物等，而且以废气和施工噪声尤为明显。 一、主要污染工序 （1）废气 施工期的大气污染物主要是打基础、平整场地时地表开挖、回填土临时堆置的风蚀扬尘；推土机、搅拌机等作业处扬尘；临时物料堆场的风蚀扬尘；施工现场“三材”运输、土石方量运输等物料洒落扬尘和来往车辆产生的道路扬尘等。 上述各起尘环节多属于无组织排放，在时间和空间上均为零散，很难准确定量计算其污染程度，只能简单估算施工场地起尘量：根据有关资料推荐，施工期粉尘排放系数按3吨/月·万平方米计算，本项目施工占地约5500平方米，有效施工面积按照100％计，则施工中每月粉尘产生量为： 5500×10-4×3＝1.65吨/月 项目施工期按6个月计，则施工粉尘产生量为1.65吨/月×6月＝9.9吨，这些粉尘基本上是土及砂土，其粒径较大，扬尘高度不高，一般都掉落在施工现场中。 施工期对大气造成污染的主要是粉尘，控制施工期粉尘的主要措施如下： A.洒水抑尘 装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。表4-1为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。 表4-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. B.封闭施工 施工现场设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 C.保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 D.避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 E.管理措施 为尽量减少项目施工机械、车辆离开施工场地需由专人负责冲洗；对施工机械、车辆使用的道路要落实清扫责任和制度，每天对责任道路进行洒水和清扫；合理安排施工时间，确需进行夜间施工的，应向主管部门提出申请并经批准和现场公示后才能夜间施工，夜间施工禁止打桩等强烈振动的工程。 施工现场应进行标准化管理，确保实现“六不开工”和“六个100%”，即审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。 F.其他措施 除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 （2）废水 施工期间主要水污染物是建筑材料、设备的冲洗废水和施工队伍产生的生活污水等。冲洗废水及生活污水中主要污染物为SS、COD、氨氮。冲洗废水排放的质和量是随机的，很难估算，应加强施工期管理，并建造沉淀池等污水临时处理设施，场地应铺设连接污水管网的通道，并在通道口设置隔栅，防止泥浆、污水中杂物堵塞管道。施工期民工集中，生活污水应妥善处置要求专门设工地厕所。施工生活污水主要含有COD、SS、NH3-N等。施工生活污水经临时处理设施处理后达标接入污水管网，施工人员生活污水量可根据类比调查结果计算如下：施工人员生活污水排放量一般为人均20L/d，按施工工地人口最高峰60人计，生活污水中COD、SS、氨氮浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L，施工期为6个月（180天），施工期生活污水产生量约为216t，则施工期生活污水排放的COD、SS、氨氮量分别为0.0864t、0.0432t、0.0054t。 （3）噪声 项目施工期的主要噪声源是施工机械设备操作运行中发散的噪声和建筑运输车辆噪声，施工期施工机械噪声源强详见下表。 表4-2 主要施工机械噪声值 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 叠加值. 场地平整; 推土机; 87; 92.4. 挖掘机; 90. 装载机; 84. 结构; 振捣棒; 100; 103. 电锯; 100. 预测计算： 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见下表。 表4-3 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 施工 阶段; 不同距离处的噪声预测（dB(A)）. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 场地平整; 92.4; 78.4; 72.4; 66.4; 62.9; 60.4; 58.4; 52.4; 48.9; 46.4. 2; 结构; 103; 89.0; 83.0; 76.9; 73.5; 70.9; 69.0; 63.0; 59.5; 56.9. 影响分析及对策措施： 鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值场地平整阶段在20m处，结构阶段在50m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间/夜间≤70/55dB（A））要求。 为减轻施工噪声对周围环境的的影响，建议采建设单位用如下措施控制施工噪声： ①制定科学的施工计划，合理安排； ②工程在施工时，将主要噪声源布置在远离敏感点的地方，尽量采用低噪声设备； ③加强管理，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 ⑤合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00时段内禁止施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报当地相关部门并取得批准，提前3天公告周围居民，方可夜间连续施工。 - 总之，施工期噪声影响是短暂的、局部的，施工期结束，施工噪声也就随之结束。 （4）固体废物 施工期的固体废物主要是工程施工中产生的施工垃圾及少量的施工人员生活垃圾，如废弃的碎砖、石、混凝土块、沙子及各种包装材料等。 项目施工占地约5500平方米，有效施工面积按照100％计，施工垃圾按1.3吨/100平方米计，则产生的施工垃圾共约71.5吨。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为30kg/d，施工期生活垃圾产生量约5.4吨。 对策措施： 施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。施工阶段固体废弃物及时清运后，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的废气主要为配料过程产生的颗粒物G1、密炼工段产生的密炼废气G2（包括颗粒物、非甲烷总烃及臭气）、压延工段产生的非甲烷总烃G3、浸涂工段产生的非甲烷总烃G4、硫化工段产生的硫化废气G5（包括非甲烷总烃及臭气）、磨带过程产生的颗粒物废气G6以及锅炉产生的天然气燃烧废气（包括颗粒物、SO2、NOx）、危废仓库中本项目新增的危废存储过程产生的非甲烷总烃、食堂产生的食堂油烟。 ①配料废气G1（颗粒物） 本项目配料过程中粉状原辅料（包括炭黑、半补强炭黑、轻质碳酸钙、氧化助剂、造粒硫磺、防老助剂和促进助剂，共计2400t/a）投料过程中会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（1989年12月第1版，J.A.奥里蒙）中第二十七章炭黑厂中数据表明，逸散粉尘排放系数为1kg/t，预计本项目配料工段颗粒物的产生量约为2.4t/a。本项目配料投料过程粉状原辅材料采用密闭气力输送回料系统，产生的颗粒物废气由密闭气力输送回料系统管道收集（捕集率约99%）通过脉冲袋式除尘器处理后汇入“水喷淋＋等离子处理装置”（依托现有，处理效率99%）处理后最终经25m高排气筒FQ-2（DA001）排放。 ②密炼工段产生的密炼废气G2（包括颗粒物、非甲烷总烃及臭气） 本项目配料后的原料经自动称重后进入密炼工序，输送至密炼机时投料口出气口会产生少量粉尘（颗粒物），参考现有项目《年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》可知，此过程颗粒物废气产生量约为粉状原辅料年用量的0.3433%，因此本项目密炼工段颗粒物的产生量为8.24t/a。 此外，橡胶经密炼机混炼、塑炼过程中，由于胶料在密炼机中受机械剪切作用，磨擦生热使胶料的温度升高而产生少量的含有机成分（以非甲烷总烃计）的气体，并伴有一定臭味，参考现有项目《年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》可知，此过程非甲烷总烃废气产生量约为胶料年用量的0.0197%，臭气浓度有组织产生量为300（无量纲），本项目胶料用量共计为4720t/a，因此密炼工段非甲烷总烃的产生量为0.928t/a。 密炼机废气主要从出气口排出，少量废气从出料口挤出，在出气口处设置密闭集气罩收集废气，在出料口设置侧吸式集气罩收集废气。考虑到废气主要从出气口排出，少量废气通过出料口排出，排气口采用密闭集气罩，预计捕集率可达99%以上；出料口采用侧吸式集气罩，预计捕集率可达90%，则本项目密炼机废气收集装置总捕集率按97%计，密炼废气经收集后通过通过袋式除尘器处理后汇入“水喷淋＋等离子处理装置”（依托现有，颗粒物处理效率99%，非甲烷总烃及臭气处理效率90%）处理后最终经25m高排气筒FQ-2（DA001）排放。 ③压延废气G3（非甲烷总烃） 压延工序中胶料在机械的作用下，会离解出少量的烃类单体废气；帆布需要使用蒸汽先加热处理后，再贴胶，胶料在较高温度下会产生少量含有机成分的气体，该废气统称为压延废气（以非甲烷总烃计）。参考现有项目《年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》可知，此过程非甲烷总烃废气产生量约为胶料年用量的0.0032%，本项目胶料用量共计为4720t/a，因此压延工段非甲烷总烃的产生量为0.1495t/a。压延工段产生的有机废气经集气罩收集（收集效率90%）后通过新增的1套二级活性炭装置处理（处理效率90%）后经15m高排气筒FQ-15（DA012）排放。 ④浸涂废气G4（非甲烷总烃） 本报告考虑最不利因素，浸涂工段中醋酸乙酯和汽油按照全部挥发计。根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），浸涂工段产生的有机废气以非甲烷总烃计，本项目醋酸乙酯使用量为4t/a、汽油使用量为4t/a，则此工段产生的非甲烷总烃量为8t/a。此工序产生的有机废气经浸涂线整体抽风收集（收集率98%）后通过“干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧”（依托现有，处理率92%+98%，以90%计）处理后通过15米高排气筒FQ-11（DA009）排放。 ⑤硫化废气G5（包括非甲烷总烃及臭气） 硫化工序硫化机开模时有废气产生，特征污染物有非甲烷总烃及恶臭气体。参考现有项目《年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目环境影响报告书》可知，此过程非甲烷总烃废气产生量约为胶料年用量的0.022%，臭气浓度有组织产生量为800（无量纲），本项目胶料用量共计为4720t/a，因此硫化工段非甲烷总烃的产生量为1.04t/a。硫化工段废气经硫化车间整体收集设施收集（收集效率90%），再通过等离子+活性炭吸附装置处理（依托现有，处理效率90%）后通过16m排气筒FQ-3~FQ-6（DA002~DA005）排放。 ⑥磨带废气G6（颗粒物） 本项目部分产品在硫化后需要进行磨带加工，磨带过程中产生粉尘（以颗粒物计）。类比现有项目《高性能橡胶带高效智能化提升改造环境影响报告表》，橡胶磨带产生的橡胶颗粒物为橡胶原料量的0.2%的损耗。本项目橡胶原料量共计4720t/a。本项目需进行磨带工序的橡胶半成品量约占30%，则产生的粉尘量为2.8320t/a。磨带工序产生的粉尘（颗粒物）经吸风罩收集（收集效率95%）后通过两套旋风除尘+脉冲袋式除尘装置处理（依托现有，处理效率90%）后一并通过15米高排气筒FQ-12（DA007）排放。 ⑦锅炉天然气燃烧废气（包括颗粒物、SO2、NOx） 本项目新增锅炉天然气使用量为160万Nm3/a。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的排放系数和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”中的排放系数，喷塑烘干工段燃料废气排放情况见表4-1。 表4-1 锅炉天然气燃烧废气中污染物统计一览表 污染物; 排放系数（kg/万m3）; 产生量（t/a）. 烟尘; 2.86; 0.4576. SO2; 0.4（0.02S*）; 0.0640. NOx; 6.97（低氮燃烧-国内领先）; 1.1152. *含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米；本项目天然气为管道天然气，属一类天然气，根据GB17820-2018天然气标准中表1天然气质量要求，本项目取值S=20，下同。 因此，锅炉天然气燃烧产生烟尘0.4576t/a、SO20.0640t/a、NOz1.1152t/a，燃烧废气经燃烧尾气管道通过15m排气筒FQ-16（DA013）排放。 ⑧危废仓库废气（非甲烷总烃） 本项目危废仓库产生的废气主要来源于本项目新增存储的废活性炭在存储过程中挥发的有机废气，本项目新增的废活性炭吸附的有机废气主要来源于压延、硫化工段产生，废活性炭中吸附的有机废气约为0.9635t/a。类比《无锡戴卡轮毂制造有限公司危废仓库环保提升改造项目环境影响报告表》，考虑到废活性炭存储时包装袋密闭，废活性炭在存储过程中挥发的有机废气按照吸附量的5%计，则废活性炭挥发产生的有机废气约为0.0482t/a。危废仓库产生的废气经危废仓库换气口引风收集经二级活性炭吸附装置吸附处理（收集率95%，处理率90%）后通过15m排气筒FQ-14（DA010）排放。 ⑨食堂废气（食堂油烟） 厂区职工食堂每日供应两餐，厨房工作时产生油烟废气，食堂内设有2个灶头，食堂油烟产生量4000m3/h。本项目建成后食堂厨房每天工作时间增加2小时，经类比分析，油烟浓度5.0mg/m3，油烟产生量为0.012t/a。产生的油烟经油烟净化器处理，油烟去除率按60%计，则食堂油烟排放量为0.0048t/a，排放浓度为2.0 mg/m3，高于屋顶排气筒FQ-8排放。本项目食堂油烟产生情况见下表。 表4-2 本项目食堂废气产生及排放情况 污染源名称; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生状况; 治理措施; 去除率; 排放状况; 排气筒情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 食堂; 油烟; 4000; 5.0; 0.02; 0.012; 油烟净化器; 60%; 2.0; 0.008; 0.0048; 高于屋顶排放. 综上，本项目废气产生情况如下表所示： 表4-3 本项目废气产生情况统计表 产生工序; 污染物; 产生量t/a; 收集方式; 捕集率; 捕集到的量 t/a; 未捕集到的量 t/a. 配料; 颗粒物; 2.4; 密闭气力输送回料系统管道收集; 99%; 2.3760; 0.0240. 密炼; 颗粒物; 8.2400; 出气口-密闭集气罩、出料口-吸式集气罩; 97%; 7.9928; 0.2472. 非甲烷总烃; 0.9280; 0.9002; 0.0278. 压延; 非甲烷总烃; 0.1495; 集气罩收集; 90%; 0.1345; 0.0149. 浸涂; 非甲烷总烃; 8.0000; 整体抽风收集; 98%; 7.8400; 0.1600. 硫化; 非甲烷总烃; 1.0400; 车间顶部吸风收集; 90%; 0.9360; 0.1040. 磨带; 颗粒物; 2.8320; 吸风罩收集; 95%; 2.6904; 0.1416. 锅炉废气; 颗粒物; 0.4576; 燃烧尾气管道; 100%; 0.4576; 0.0000. 二氧化硫; 0.0640; 100%; 0.0640; 0.0000. 氮氧化物; 1.1152; 100%; 1.1152; 0.0000. 食堂; 食堂油烟; 0.0120; 油烟净化器; 100%; 0.0120; 0. 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0482; 危废仓库换风收集; 95%; 0.0458; 0.0024. 表4-4 有组织产生废气源强统计表 排放源; 排气量(m3/h); 年工作时间（h）; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率 (%); 排放状况; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（t/a）. 配料; 14000; 2400; 颗粒物; 70.71; 0.9900; 2.3760; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”; 95%; 3.09; 0.0432; 0.1037; 25m排气筒FQ-2（DA001）排放. 密炼; 2400; 颗粒物; 237.88; 3.3303; 7.9928. 非甲烷总烃; 26.79; 0.3751; 0.9002; 90%; 2.68; 0.0375; 0.0900. 臭气浓度; 300; /; /; 90%; 30; /; /. 压延; 2500; 2400; 非甲烷总烃; 22.42; 0.0561; 0.1345; 二级活性炭; 90%; 2.24; 0.0056; 0.0135; 15m排气筒FQ-15（DA012）排放. 浸涂; 20000; 6000; 非甲烷总烃; 65.33; 1.3067; 7.8400; 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧; 90%; 6.53; 0.1307; 0.7840; 15m排气筒FQ-11（DA009）排放. 硫化; 50000; 1800; 非甲烷总烃; 2.60; 0.1300; 0.2340; 低温等离子＋活性炭吸附装置; 90%; 0.26; 0.0130; 0.0234; 16m排气筒FQ-3（DA002）排放. 臭气浓度; 800; /; /; 90%; 80; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 2.60; 0.1300; 0.2340; 低温等离子＋活性炭吸附装置; 90%; 0.26; 0.0130; 0.0234; 16m排气筒FQ-4（DA003）排放. 臭气浓度; 800; /; /; 90%; 80; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 2.60; 0.1300; 0.2340; 低温等离子＋活性炭吸附装置; 90%; 0.26; 0.0130; 0.0234; 16m排气筒FQ-5（DA004）排放. 臭气浓度; 800; /; /; 90%; 80; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 2.60; 0.1300; 0.2340; 低温等离子＋活性炭吸附装置; 90%; 0.26; 0.0130; 0.0234; 16m排气筒FQ-6（DA005）排放. 臭气浓度; 800; /; /; 90%; 80; /; /. 磨带; 23000; 6000; 颗粒物; 19.50; 0.4484; 2.6904; 旋风除尘+脉冲袋式除尘; 90%; 1.95; 0.0448; 0.2690; 15m排气筒FQ-12（DA007）排放. 锅炉废气; 10000; 7200; 颗粒物; 6.36; 0.0636; 0.4576; 低氮燃烧; /; 6.36; 0.0636; 0.4576; 15m排气筒FQ-16（DA013）排放. SO2; 0.89; 0.0089; 0.0640; 0.89; 0.0089; 0.0640. NOx; 15.49; 0.1549; 1.1152; 15.49; 0.1549; 1.1152. 食堂; 4000; 600; 食堂油烟; 5.00; 0.0200; 0.0120; 油烟净化器; 60%; 2.00; 0.0080; 0.0048; 高于屋顶排放FQ-8. 危废仓库; 1500; 7200; 非甲烷总烃; 4.24; 0.0064; 0.0458; 二级活性炭; 90%; 0.42; 0.0006; 0.0046; 15m排气筒FQ-14（DA010）排放. 表4-5 本项目无组织产生废气源强统计表 污染源位置; 废气 来源; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 密炼车间; 配料; 颗粒物; 0.0240; 0.0100; 0.024; 0.0100; 6000; 7. 密炼; 颗粒物; 0.2472; 0.1030; 0.2472; 0.1030. 非甲烷总烃; 0.0278; 0.0116; 0.0278; 0.0116. 压延车间; 压延; 非甲烷总烃; 0.0149; 0.0062; 0.0149; 0.0062; 3500; 7. 硫化车间; 浸涂; 非甲烷总烃; 0.1600; 0.0267; 0.1600; 0.0267; 8100; 7. 硫化; 非甲烷总烃; 0.1040; 0.0578; 0.1040; 0.0578. 磨带; 颗粒物; 0.1416; 0.0236; 0.1416; 0.0236. 危废仓库; 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0482; 0.0067; 0.0070; 0.0010; 10; 3. 本项目建成后，全厂废气排放情况如下： 表4-6 本项目建成后全厂有组织废气排放情况表 排放源; 排气量(m3/h); 年工作时间（h）; 污染物名称; 排放状况; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（t/a）. 配料、密炼; 14000; 2400; 颗粒物; 6.00; 0.07; 0.1557; 25m排气筒FQ-2（DA001）排放. 非甲烷总烃; 4.56; 0.0565; 0.1350. 臭气浓度; 60; /; /. 压延; 2500; 2400; 非甲烷总烃; 1.13; 0.0028; 0.0068; 15m高排气筒FQ-13（DA008）排放. 2500; 2400; 非甲烷总烃; 2.24; 0.0056; 0.0135; 15m排气筒FQ-15（DA012）排放. 浸涂; 20000; 6000; 二甲苯; 2.04; 0.0410; 0.2450; 15m排气筒FQ-11（DA009）排放. 非甲烷总烃; 18.61; 0.3727; 2.2339. 硫化; 50000; 1800; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 0.0264; 16m排气筒FQ-3（DA002）排放. 臭气浓度; 160; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 0.0264; 16m排气筒FQ-4（DA003）排放. 臭气浓度; 160; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 0.0264; 16m排气筒FQ-5（DA004）排放. 臭气浓度; 160; /; /. 50000; 1800; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 0.0264; 16m排气筒FQ-6（DA005）排放. 臭气浓度; 160; /; /. 抛丸; 5500; 4800; 颗粒物; 12.12; 0.0670; 0.3200; 15m高排气筒FQ-10（DA006）排放. 磨带; 23000; 6000; 颗粒物; 3.57; 0.0818; 0.4932; 15m排气筒FQ-12（DA007）排放. 锅炉1#、2#; 10000; 7200; 颗粒物; 2.78; 0.0278; 0.2000; 15m排气筒FQ-7（DA011）排放. SO2; 17.50; 0.1750; 1.2600. NOx; 6.67; 0.0667; 0.4800. 锅炉3#; 10000; 7200; 颗粒物; 6.36; 0.0636; 0.4576; 15m排气筒FQ-16（DA013）排放. SO2; 0.89; 0.0089; 0.0640. NOx; 15.49; 0.1549; 1.1152. 食堂; 4000; 1200; 食堂油烟; 2.00; 0.0080; 0.0096; 高于屋顶排放FQ-8. 危废仓库; 1500; 7200; 非甲烷总烃; 0.49; 0.0007; 0.0053; 15m排气筒FQ-14（DA010）排放. 表4-7 本项目建成后全厂无组织废气排放情况表 污染源位置; 污染物 名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 密炼车间; 颗粒物; 0.4032; 0.1680; 6000; 7. 非甲烷总烃; 0.0418; 0.0176. 压延车间; 非甲烷总烃; 0.0224; 0.0094; 3500; 7. 硫化车间; 非甲烷总烃; 0.6119; 0.1626; 8100; 7. 二甲苯; 0.0500; 0.0083. 颗粒物; 0.2596; 0.0433. 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0074; 0.0010; 10; 4.5. （2）污染防治措施可行性分析 本项目废气污染防治措施及其可行性情况如下表： 表4-8 本项目废气种类及治理措施一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 是否为可行性技术; 判定依据. 配料、密炼; 颗粒物、非甲烷总烃及臭气浓度; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”; 是☑ 否□; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》附录A表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表. 压延; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 是☑ 否□. 浸涂; 非甲烷总烃; 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧; 是☑ 否□. 硫化; 非甲烷总烃; 低温等离子+活性炭吸附装置; 是☑ 否□. 磨带; 非甲烷总烃; 旋风除尘+脉冲袋式除尘; 是☑ 否□; 简要分析. 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧后直排; /; /. 危废仓库; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 是☑ 否□; 简要分析. 由上表可见，配料、密炼、压延、浸涂及硫化工段废气污染防治可行技术均在《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》附录A表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中明确，本项目采取的治理措施均属于可行性技术，且现有项目采取相同治理措施处理后废气均可稳定达标排放，因此以上工段废气治理措施可行。 此外，磨带和危废仓库配套治理措施的可行性未在文件中明确，本报告进行简要分析： ①磨带工段产生的颗粒物采用旋风除尘+脉冲袋式除尘处理： - 本项目磨带工序产生的粉尘废气粉尘量较大，颗粒较粗，结合工艺特点及排放要求，拟采用二级除尘系统：第一级选用高效旋风除尘器；第二级选用分室脉冲袋式除尘器。磨带设备产生的粉尘先经XLP型旋风除尘器进行预过滤（可去除大部分粒径大于5um的粉尘），然后再进入FCMC型分室脉冲袋式除尘器进行二次过滤（过滤粒径0.3～5um的粉尘）。 - 旋风除尘器的作用是把高浓度粉尘中的大颗粒物质分离下来，以减少后级袋式除尘器的过滤负荷，提高袋式除尘器的过滤效率。旋风除尘器无机械传动部件，故障率低，排灰量大，管理方便。适合高浓度，大颗粒的粉尘。FCMC型系列分室脉冲袋式除尘器是一种分室循环压缩空气清灰的高效袋式除尘器。该除尘器采用离线（过滤、清洁、静止）的清灰方式，避免了“粉尘再吸附”现象，大大提高了滤袋的清灰效果，从而提高了过滤速度，节省清灰能耗，延长滤袋使用寿命。 旋风除尘器、袋式除尘器在粉尘产生行业中应用广泛，技术方法成熟，除尘效率高，设备运行稳定，操作方便，理论除尘效率均≥95%，可实现稳定达标；由现有项目竣工验收检测报告可知，磨带工段产生的颗粒物废气采用旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后可稳定达标排放，因此该技术可行。 ②危废仓库产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理： 活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。活性炭具有比表面积大、吸附率高等优点，对于苯系物、烃、卤代烃、小分子酮酯醚醇均有较好的吸附效果。为了保证吸附装置对污染物的处理效果，本项目采用两级活性炭吸附系统进行处理。 采用活性炭吸附去除有机废气已广泛应用于有机废气的治理工程中，其工艺较为成熟，理论吸附率一般在80%以上，采用两级吸附可达90%以上，因此本报告按80%计。 根据《无锡科睿坦电子科技有限公司物联网RFID电子标签天线生产项目（年产12亿张物联网RFID电子标签天线搬迁扩建项目）竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，二级活性炭对有机废气的处理效率在91%~91.3%，因此本项目二级活性炭去除效率以90%计可行。 结合表4-8及上文简要分析，本项目采用的废气防治措施均为可行性技术。 （3）排放口基本情况及达标分析 本项目建成后，全厂废气排气口基本情况如表4-9。 表4-9 全厂有组织废气排放情况表 点源编号; 名称及编号; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 温度/℃; 年排放小时数/h; 排放口类型; 排放状况; 污染物排放标准. 经度; 纬度; 污染物 名称; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; FQ-2(DA001); 120.196115; 31.735324; 25; 0.8; 25; 2400; 一般排放口; 颗粒物; 6.00; 0.07; 12; /. 非甲烷总烃; 4.56; 0.0565; 10; /. 臭气浓度; 60; /; 1000; /. 2; FQ-13(DA008); 120.196410; 31.734943; 15; 0.6; 25; 2400; 一般排放口; 非甲烷总烃; 1.13; 0.0028; 10; /. 3; FQ-15(DA012); 120.196410; 31.734766; 15; 0.6; 25; 2400; 一般排放口; 非甲烷总烃; 2.24; 0.0056; 10; /. 4; FQ-11(DA009); 120.195729; 31.735174; 15; 0.5; 25; 6000; 一般排放口; 二甲苯; 2.04; 0.0410; 15; /. 非甲烷总烃; 18.61; 0.3727; 100; /. 5; FQ-3(DA002); 120.195450; 31.734369; 16; 1.1; 25; 1800; 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 10; /. 臭气浓度; 160; /; 1000; /. 6; FQ-4(DA003); 120.195466; 31.734638; 16; 1.1; 25; 1800; 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 10; /. 臭气浓度; 160; /; 1000; /. 7; FQ-5(DA004); 120.195477; 31.735018; 16; 1.1; 25; 1800; 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 10; /. 臭气浓度; 160; /; 1000; /. 8; FQ-6(DA005); 120.195493; 31.735276; 16; 1.1; 25; 1800; 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.39; 0.0200; 10; /. 臭气浓度; 160; /; 1000; /. 9; FQ-10(DA006); 120.195740; 31.735319; 15; 0.4; 25; 4800; 一般排放口; 颗粒物; 12.12; 0.0670; 20; 1. 10; FQ-12(DA007); 120.195745; 31.735405; 15; 1.2; 25; 6000; 一般排放口; 颗粒物; 3.57; 0.0818; 12; /. 11; FQ-7(DA011); 120.195493; 31.735748; 15; 0.22; 25; 7200; 一般排放口; 颗粒物; 6.67; 0.0667; 10; /. SO2; 2.78; 0.0278; 35; /. NOx; 17.50; 0.1750; 50; /. 12; FQ-16(DA013); 120.195557; 31.735769; 15; 0.2; 25; 7200; 一般排放口; 颗粒物; 6.36; 0.0636; 10; /. SO2; 0.89; 0.0089; 35; /. NOx; 15.49; 0.1549; 50; /. 13; FQ-8; 120.196995; 31.733886; 15; 0.2; 25; 1200; 一般排放口; 油烟; 2.00; 0.0080; 2.0; /. 14; FQ-14(DA010); 120.195160; 31.735689; 15; 0.5; 25; 7200; 一般排放口; 非甲烷总烃; 0.49; 0.0007; 60; 3. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）可知，本项目配料、密炼、压延及硫化工段排放的颗粒物和非甲烷总烃均有基准排气量限值要求（2000m3/t），其中配料、密炼工段排气总量为33600000m3，超过基准排气总量28320000m3（2000m3/t胶×7080t胶×2次工段）；压延工段（DA008）排气总量为6000000m3，超过基准排气总量4720000m3（2000m3/t胶×2360t胶）；压延工段（DA012）排气总量为6000000m3，满足基准排气总量9440000m3（2000m3/t胶×4720t胶）；硫化工段（DA002~DA005）排气总量均为90000000m3，超过基准排气总量3540000m3（2000m3/t胶×1770t胶）；因此，以上超过基准排气量的工段废气排放浓度须按公式将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据；大气污染物基准排气量排放浓度换算公式为： 式中： ρ基—大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总—实测排气总量，m3； Yi—第i种产品胶料消耗量； Qi基—第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t胶； ρ实—实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 因此，以上工段折算基准排放浓度及达标情况见下表： 表4-10 基准排气量排放浓度折算情况表 序号; 污染源及排放编号; 污染物; 实际排气总量m3; 基准排气总量m3; 实际排放浓度mg/m3; 基准排放浓度mg/m3; 标准mg/m3. 1; 配料、密炼DA001; 颗粒物; 33600000; 28320000; 6.00; 7.11; 12. 非甲烷总烃; 4.56; 5.41; 10. 2; 压延DA008; 非甲烷总烃; 6000000; 4720000; 1.13; 9.92; 10. 3; 硫化工段DA002~DA005; 非甲烷总烃; 90000000; 3540000; 0.39; 1.43; 10. 由表4-9和表4-10可知，本项目建成后全厂废气均可达到相应标准排放限值。 - 卫生防护距离 ①主要特征大气有害物质 根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）选取特征大气有害物质，确定等标排放量（Qc/cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1~2种。 表4-11 项目建成后全厂大气污染物等标排放量情况表 污染源位置; 污染物名称; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; 等标排放量（Qc/cm）; 排序. 密炼车间; 颗粒物; 0.1680; 0.45; 0.3733; 1. 非甲烷总烃; 0.0176; 2.0; 0.0088; 2. 压延车间; 非甲烷总烃; 0.0094; 2.0; 0.0047; 1. 硫化车间; 非甲烷总烃; 0.1626; 2.0; 0.0813; 2. 二甲苯; 0.0083; 0.2; 0.0415; 3. 颗粒物; 0.0433; 0.45; 0.0962; 1. 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0010; 2.0; 0.0005; 1. 因此本项目建成后密炼车间主要特征大气有害物质为颗粒物和非甲烷总烃，压延车间主要特征大气有害物质为非甲烷总烃，硫化车间主要特征大气有害物质为非甲烷总烃和颗粒物，危废仓库主要特征大气有害物质为非甲烷总烃。 ②卫生防护距离计算 采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Qc----大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm----大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L----大气有害物质卫生防护距离初值，m； r----大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =(s/π)0.5 ； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次。 卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。当推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，该企业的卫生防护距离提高一级，不在同一级别时，以卫生防护距离终值较大者为准。 该地区的平均风速为2.63m/s，A、B、C、D值的选取见表4-12。 表4-12 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质容许浓度是按慢性反应指标确定者。 本项目建成后，全厂卫生防护距离见表4-13。 表4-13 各大气污染源卫生防护距离计算表 污染源位置; 污染物 名称; Qc （kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护距离（m）. L计; L. 密炼车间; 颗粒物; 0.1680; 0.45; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 19.070; 50. 非甲烷总烃; 0.0176; 2.0; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.222; 50. 压延车间; 非甲烷总烃; 0.0094; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.09; 50. 硫化车间; 非甲烷总烃; 0.1626; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.627; 50. 颗粒物; 0.0433; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.988; 50. 危废仓库; 非甲烷总烃; 0.0010; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.204; 50. 根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）可知，本项目需设置卫生防护距离，由于危废仓库外50m范围在硫化车间外100m范围内，因此项目建成后全厂卫生防护距离为密炼车间外100m、硫化车间外100m及压延车间外50m形成的包络线范围；根据现场调查，此范围内无敏感点，因此卫生防护距离范围内无学校、医院、居民点等敏感目标，能满足卫生防护距离的设置要求，且以后在此范围内也不得建设居民、学校等敏感点。 （5）大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目建成后全厂大气污染源监测计划见表4-14。 表4-14 大气污染源监测计划 监测项目; 点位/断面; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 配料、密炼/FQ-2(DA001); 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准. 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1标准. 硫化/FQ-3(DA002)、FQ-4(DA003)、FQ-5(DA004)、FQ-6(DA005); 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准. 臭气浓度; 1次/年; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1标准. 抛丸/FQ-10(DA006); 颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 磨带/FQ-12(DA007); 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准. 压延/FQ-13(DA008)、FQ-15(DA0012); 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准. 浸涂/FQ-11(DA009); 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准. 二甲苯; 1次/半年. 危废仓库/FQ-14(DA010); 非甲烷总烃; 1次/半年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 锅炉/FQ-7(DA011)、FQ-16(DA013); 颗粒物、SO2、NOx; 1年1次; 江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 食堂/FQ-8; 油烟; 1年1次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1及表2中相应的标准. 上风向设1个点、下风向设3个点; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 1年1次; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中标准. 臭气浓度; 1年1次; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3标准. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; NMHC; 1年1次; 执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）中表3标准. （6）非正常排放情况 根据类比调查，出现非正常排放情况主要为废气处理设施发生故障等，此时全厂废气处理设施对颗粒物、非甲烷总烃等废气的去除效率以0%计，非正常排放情况下废气的排放情况见表4-15。 表4-15 非正常排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 年发生频次/次; 单次持续时间/h; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率 (%); 非正常排放状况; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量（kg/次）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（kg/次）. 配料密炼; 处理设施或风机故障、检修状况; 1; 0.5; 颗粒物; 599.05; 3.1550; 1.5775; 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”; 0; 599.05; 3.1550; 1.5775; FQ-2(DA001). 非甲烷总烃; 45.54; 0.5631; 0.2815; 45.54; 0.5631; 0.2815. 臭气浓度; 600; /; /; 600; /; /. 硫化; 非甲烷总烃; 3.90; 0.1950; 0.0975; 等离子＋活性炭吸附装置; 0; 3.90; 0.1950; 0.0975; FQ-3(DA002). 臭气浓度; 1600; /; /; 1600; /; /. 非甲烷总烃; 3.90; 0.1950; 0.0975; 等离子＋活性炭吸附装置; 0; 3.90; 0.1950; 0.0975; FQ-4(DA003). 臭气浓度; 1600; /; /; 1600; /; /. 非甲烷总烃; 3.90; 0.1950; 0.0975; 等离子＋活性炭吸附装置; 0; 3.90; 0.1950; 0.0975; FQ-5(DA004). 臭气浓度; 1600; /; /; 1600; /; /. 非甲烷总烃; 3.90; 0.1950; 0.0975; 等离子＋活性炭吸附装置; 0; 3.90; 0.1950; 0.0975; FQ-6(DA005). 臭气浓度; 1600; /; /; 1600; /; /. 抛丸; 颗粒物; 121.20; 0.6700; 0.3350; 脉冲滤筒除尘器; 0; 121.20; 0.6700; 0.3350; FQ-10(DA006). 磨带; 颗粒物; 35.75; 0.8184; 0.4092; 旋风除尘+脉冲袋式除尘; 0; 35.75; 0.8184; 0.4092; FQ-12(DA007). 压延; 非甲烷总烃; 11.25; 0.0281; 0.0141; 二级活性炭; 0; 11.25; 0.0281; 0.0141; FQ-13(DA008). 非甲烷总烃; 22.42; 0.0561; 0.0280; 二级活性炭; 0; 22.42; 0.0561; 0.0280; FQ-15(DA0012). 浸涂; 二甲苯; 20.42; 0.4100; 0.2050; 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧; 0; 20.42; 0.4100; 0.2050; FQ-11(DA009). 非甲烷总烃; 186.13; 3.7267; 1.8633; 0; 186.13; 3.7267; 1.8633. 危废仓库; 非甲烷总烃; 4.94; 0.0074; 0.0037; 二级活性炭; 0; 4.94; 0.0074; 0.0037; FQ-14(DA010). 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： a.若发生废气处理设施老旧故障等非正常工况及时采取应急措施，立即停车检修，确保非正常工况下的影响较小。 b.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （7）大气环境影响分析结论 建设项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-5。项目区域大气环境中非甲烷总烃、氮氧化物现状监测数据达到环境质量标准，无锡市已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，预计大气基本污染物在2025年环境控制质量全面达标。本项目各工序产生的废气均经合理可行的污染治理措施处理后达标排放，卫生防护距离内无环境敏感目标，项目废气对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水污染源强 本项目排放生活污水5400t/a和锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水20122t/a，本项目建成后全厂排放生活污水10867.2t/a，锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水51097t/a；本项目废水产生及排放情况见表4-16，本项目建成后全厂废水产生及排放情况见表4-17。 表4-16 本项目废水产生及排放情况 种类; 污水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 接管浓度限值 mg/l; 排放方式与去向. 浓度 mg/l; 产生量t/a; 浓度 mg/l; 接管量t/a. 生活污水; 5400; pH; 6-9; /; 地埋式无动力处理装置; 6-9; /; 6-9; 生活污水经预处理后和锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理. COD; 400; 2.1600; 240; 1.2960; ≤500. SS; 300; 1.6200; 150; 0.8100; ≤400. 氨氮; 25; 0.1350; 25; 0.1350; ≤45. 总氮; 40; 0.2160; 40; 0.2160; ≤70. 总磷; 4; 0.0216; 4; 0.0216; ≤8. 动植物油; 50; 0.2700; 10; 0.0540; ≤100. 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水; 20122; pH; 6-9; /; /; 6-9; /; 6-9. COD; 100; 2.0122; 100; 2.0122; ≤300. SS; 80; 1.6098; 80; 1.6098; ≤150. 表4-17 全厂废水产生及排放情况 种类; 污水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 接管浓度限值 mg/l; 排放方式与去向. 浓度 mg/l; 产生量t/a; 浓度 mg/l; 接管量t/a. 生活污水; 10867.2; pH; 6-9; /; 地埋式无动力处理装置; 6-9; /; 6-9; 生活污水经预处理后和锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理. COD; 400; 4.3470; 240; 2.6080; ≤500. SS; 300; 3.2600; 150; 1.6300; ≤400. 氨氮; 25; 0.2720; 25; 0.2720; ≤45. 总氮; 40; 0.4350; 40; 0.4350; ≤70. 总磷; 4; 0.0436; 4; 0.0436; ≤8. 动植物油; 50; 0.5430; 10; 0.1090; ≤100. 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水; 51097; pH; 6-9; /; /; 6-9; /; 6-9. COD; 100; 5.1097; 100; 5.1097; ≤300. SS; 80; 4.0878; 80; 4.0878; ≤150. （2）废水污染治理设施及排放口情况 废水污染治理设施信息表见表4-18。 表4-18 废水污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH COD SS NH3-N TN TP 动植物油; 玉祁永新污水处理有限公司; 连续; TW001; 地埋式无动力处理装置; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水; pH COD SS; 连续; /; /; /; DW002; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-19。 表4-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 排放标准（mg/L）. 经度; 纬度; 污染物种类; 接管标准; 最终排放标准. 1; DW001; 生活污水排放口; 企业总排; 120.195804; 31.733602; 1.08672（全厂）; 玉祁永新污水处理有限公司; 连续; pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 4. TN; 70; 12. TP; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1. 1; DW002; 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水排口; 企业总排; 120.195112; 31.734262; 5.1097（全厂）; 玉祁永新污水处理有限公司; 连续; pH; 6-9; 6-9. COD; 300; 50. SS; 150; 10. （3）水污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），厂内废水间接排放口监测频次为1次/年，因此水污染源监测计划见表4-17。 表4-17 废水污染源环境监测计划 序号; 监测位置; 排放口编号; 污染物名称; 监测频次; 执行标准. 1; 生活污水排放口; DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准. 2; 锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水排放口; DW002; pH、COD、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. （4）废水依托污水处理厂的可行性分析 ①接管处理能力分析 本项目生活污水和锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水分别经排放口接入无锡玉祁永新污水处理有限公司进行处理，无锡玉祁永新污水处理有限公司设计处理能力2万m3/d，目前实际处理负荷达到1.23万m3/d，尚有0.77万m3/d的设计处理余量。本项目新增接管废水共计25522t/a即85.07t/d，在无锡玉祁永新污水处理有限公司的处理能力和范围之内，因此，无锡玉祁永新污水处理有限公司完全能够处理本项目产生的污水，故本项目污水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 ②接管水质可行性分析 无锡玉祁永新污水处理有限公司位于无锡市玉祁镇开发区内（邮政编码214183），服务范围为玉祁街道和玉祁配套区，处理对象为服务范围内的生活污水和工业废水。污水处理厂处理工艺见图4-3。 图4-3 无锡玉祁永新污水处理有限公司处理工艺流程图 本项目产生的接管污水主要为生活污水和锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水，接管污水水质较单一、稳定且污染物浓度较低，均在无锡玉祁永新污水处理有限公司的能力范围内，因此无锡玉祁永新污水处理有限公司有能力接纳本项目产生的接管污水，建设项目不会对无锡玉祁永新污水处理有限公司正常运行造成影响。 ③接管的时空分析 公司位于无锡玉祁永新污水处理有限公司污水收纳范围之内，产生的废水可通过厂内已建污水管网接入市政污水管网进入无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。因此，本项目建设地具备污水集中处理的环保基础设施，项目建成后污水能够顺利接入污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，不会对环境造成严重污染。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目排放的生活污水和锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水接入无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理是切实可行的。 ④地表水环境影响 本项目水污染物经无锡玉祁永新污水处理有限公司处理后，尾水中COD、NH3-N、TP优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准要求，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，总氮为10mg/L，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准：COD≤30mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L、动植物油≤1mg/L。则本项目建成后，接管废水的最终排放量分别为：生活污水水量≤5400t/a，COD≤0.1620t/a，SS≤0.0540t/a，氨氮≤0.0081t/a，总氮≤0.0540t/a，总磷≤0.0016t/a，动植物油≤0.0054t/a；锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水水量≤20122t/a，COD≤0.6037t/a，SS≤0.2012t/a；根据《无锡玉祁永新污水处理有限公司污水处理提标升级改造工程项目环境影响报告表》中的地表水环境影响预测结论：经无锡玉祁永新污水处理有限公司处理后，项目排放污水水质提高，水污染物排放中各总量有一定削减，对纳污河道横港的污染负荷有所减轻。 （6）地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，生活污水经预处理后和锅炉排水、反冲洗排水及蒸汽冷凝水分别接管玉祁永新污水处理有限公司集中处理，满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目接管废水接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理是可行的；经无锡玉祁永新污水处理有限公司尾水排入横港，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境影响较小。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目新增噪声源主要为二辊挤出压延线、成型切割一体机、倒角机、专用磨带机、空压机、冷却塔及排气筒配套风机等工作时产生的噪声，单台噪声源噪声级约75-85dB(A)。 针对本项目主要噪声源，建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、消声器 风机安装减震底座，进出口加装消声器，生产设备合理布局。 ③强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，本项目噪声源采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。 建设项目主要噪声源强情况见表4-18、表4-19。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 设备数量; 单台声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级/dB(A); 建筑外距离/m. 1; 压延成型车间; 二辊挤出压延线; /; 1; 80; 厂房隔声、距离衰减; 160; 120; 1; 东; 15; 东; 52.3; 2400h; 20; 东; 70.6; 25. 南; 110; 南; 51.3. 西; 38; 西; 51.5. 北; 30; 北; 51.6; 南; 66.9; 43. 成型切割一体机; /; 15; 80; 140; 80; 1; 东; 28; 东; 63.4; 2400h. 南; 40; 南; 63.2. 西; 25; 西; 63.4; 西; 67.6; 120. 北; 100; 北; 63.1. 空压机; /; 5; 85; 140; 50; 1; 东; 28; 东; 63.6; 7200h. 南; 10; 南; 65.3; 北; 65.8; 60. 西; 25; 西; 63.7. 北; 130; 北; 63.3. 2; 硫化车间; 倒角机; /; 4; 78; 厂房隔声、距离衰减; 50; 160; 1; 东; 10; 东; 55.4; 6000h; 20; 东; 64.7; 145. 南; 120; 南; 51.7. 西; 35; 西; 52.1; 南; 55.9; 65. 北; 35; 北; 52.1. 磨带机; /; 5; 80; 50; 180; 1; 东; 10; 东; 58.4; 6000h; 西; 61.4; 10. 南; 140; 南; 54.7. 西; 35; 西; 55.1; 北; 57.4; 30. 北; 15; 北; 56.7. 注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A); 距厂界距离/m. 1; DA012配套风机; 2500m3/h; 125; 155; 15; 85; 东; 75; 加装隔声罩、消声器; 2400h. 南; 150. 西; 120. 北; 80. 2; DA013配套风机; 6000m3/h; 45; 240; 15; 85; 东; 138; 7200h. 南; 235. 西; 38. 北; 10. 南; 140. 西; 140. 北; 55. 3; 冷却塔; 50t/h，6台; 65; 140; 3; 85; 东; 100; 7200h. 南; 75. 西; 150. 北; 120. 注：选取厂界西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 （2）厂界达标情况分析 根据HJ2.4-2021要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4， 当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中： Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij —室内j 声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—）靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lpr=Lpr0+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lpr=Lpr0−20lgr/r0 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个 tj ——在T 时间内j 声源工作时间，s。 （3）预测结果 本项目主要噪声源见表4-18、4-19，建成后噪声影响预测结果见表4-20。 表4-20 建设项目噪声预测结果表 序号; 预测点位置; 噪声背景值dB(A)*; 噪声贡献值dB(A); 噪声预测值dB(A); 噪声标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 59.4; 48.4; 42.8; 59.5; 49.5; 65; 55; 达标. 2; 南厂界; 59.5; 47.9; 35.9; 59.5; 48.2; 65; 55; 达标. 3; 西厂界; 58.8; 47.4; 43.6; 58.9; 48.9; 65; 55; 达标. 4; 北厂界; 59.5; 47.7; 45.5; 59.7; 49.8; 65; 55; 达标. *注：现有项目贡献值数据引用《无锡市中惠橡胶科技有限公司“年增200万米高性能新型传动带生产线技改扩建项目”、“高性能橡胶带高效智能化提升改造项目”竣工环境保护验收监测报告》（监测报告：MSTWX20210716001）中的噪声数据。 根据预测，通过厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）；因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 综上，项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测，厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次。 表4-21 监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北各厂界; 连续等效A声级; 1次/季度 昼、夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 5、固体废物 （1）固体废物产生情况 - 本项目固体废物主要有： - 废布：本项目裁布工段过程中产生废布，产生量约为5t/a。 - 废边角料：本项目成型、修边、磨带/倒角工段过程中产生废边角料，产生量约为65t/a。 - 不合格品：本项目检验工段过程中产生少量不合格品，产生量约为10t/a。 - 废包装袋：本项目橡胶及各类助剂等固态原料使用后产生废包装袋，产生量约为5t/a。 - 废桶：本项目醋酸乙酯、汽油的年使用量共计8吨，规格为200kg/桶，则每年产生的废桶约为40个，每个废桶的重量约为10kg/个；此外齿轮油与密封油的包装桶由供应商回收利用，部分破损桶作为固废，产生量约为50个，每个废桶的重量约为10kg/个；综上，本项目废桶产生量为0.9t/a。 - 炭黑粉尘：本项目配料、密炼工段投料过程产生的颗粒物经袋式除尘器收集处理，除尘器定期清理产生炭黑粉尘，结合本项目废气相关分析可知，炭黑粉尘产生量约为10.3t/a。 - 橡胶粉尘：本项目磨带工段产生的颗粒物经旋风+袋式除尘器收集处理，除尘器定期清理产生橡胶粉尘，结合本项目废气相关分析可知，炭黑粉尘产生量约为2.42t/a。 - 废活性炭：根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附，颗粒状活性炭吸附率为20%。 - 本项目压延工段废气（DA012配套）新增的1套二级活性炭装置定期更换产生废活性炭，有机废气净化量为0.121t/a，则需活性炭0.605t/a，该装置的活性炭装填量为0.16t/次，经计算每年更换4次，则产生的废活性炭约0.761t/a； - 本项目硫化工段废气（DA002~DA005配套）依托的4套“等离子＋活性炭吸附装置”增加活性炭更换频次增加废活性炭产生量，现有项目硫化工段配套处理设施更换产生废活性炭1.7328t/a，项目建成后该4套活性炭装置净化有机废气量共计为0.5262t/a，则共需活性炭2.631t/a，每套活性炭装填量为0.1t/次，经计算每年均更换7次，则项目建成后该配套废气处理设施新增废活性炭量约1.5934t/a； - 本项目危废仓库废气（DA010配套）依托的二级活性炭装置增加活性炭更换频次增加废活性炭产生量，现有项目危废仓库配套处理设施更换产生废活性炭0.8t/a，项目建成后该套活性炭装置净化有机废气量共计为0.0481t/a，则共需活性炭0.2405t/a，每套活性炭装填量为0.4t/次，经计算每年更换2次可满足项目建成后需求，该配套废气处理设施废活性炭产生量不增加。 - 综上，本项目共计增加废活性炭产生2.3544t/a。 - 水喷淋废液：本项目配料、密炼工段废气依托现有脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”处理，水喷淋装置中废液提高更换频次，增加产生水喷淋废液约4t/a。 - 含油抹布手套：本项目设备清理过程中产生废抹布手套，产生量为0.8t/a。 - 废油：设备定期清理维护产生废油，废油产生量约为5t/a。 - 生活垃圾：本项目新增职工人数200人，年工作天数300天，产生的生活垃圾按0.4kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为24t/a。 - 餐厨废弃物、废动植物油：食堂产生厨余、泔脚等按0.2kg/人·天，本项目新增员工200人，厨余泔脚产生量约为12t/a；此外还有隔油池定期清理出的废动植物油约1.2 t/a，由专业厨余利用单位回收利用。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），以上均属于固体废物，本项目固废产生情况见下表。 表4-22 建设项目固体废物产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 主要成分; 类别鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a. 1; 废布; 一般 废物; 裁布; 固态; 布; 一般固废分类与代码（GB/T 39198-2020）; 99; 900-999-99; 5. 2; 废边角料; 修边、磨带; 固态; 橡胶; 05; 291-999-05; 65. 3; 不合格品; 检验; 固态; 橡胶; 05; 291-999-05; 10. 4; 废包装袋; 原料使用; 固态; 复合包装材料; 07; 291-999-07; 5. 5; 炭黑粉尘; 废气处理; 固态; 炭黑; 66; 291-999-66; 10.3. 6; 橡胶粉尘; 废气处理; 固态; 橡胶; 66; 291-999-66; 2.42. 7; 废桶; 危险废物; 原料使用; 固态; 铁、塑料; 国家危险废物名录（2021年版）; HW49; 900-041-49; 0.9. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气; HW49; 900-039-49; 2.3544. 9; 水喷淋废液; 废气处理; 液态; 有机废气、水; HW09; 900-007-09; 4. 10; 含油抹布手套; 设备维护; 固态; 油、布; HW49; 900-041-49; 0.8. 11; 废油; 设备维护; 液态; 油; HW08; 900-249-08; 5. 12; 生活垃圾; —; 员工生活; 固态; 生活垃圾; —; —; 900-999-99; 24. 13; 餐厨废弃物、废动植物油; —; 食堂; 半固态; 蔬菜、动植物油等; —; —; 900-999-99; 13.2. 表4-23 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废桶; HW49; 900-041-49; 0.9; 原料使用; 固态; 铁、塑料; 汽油等; 1周; T/In; 委托资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.3544; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 40日; T. 3; 水喷淋废液; HW09; 900-007-09; 4; 废气处理; 液态; 有机废气、水; 有机废气; 1月; T. 4; 废油; HW08; 900-249-08; 5; 设备维护; 液态; 油; 油; 1月; T，I. 5; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.8; 设备维护; 固态; 油、布; 油; 1周; T/In. 注：上表危险特性中“T指毒性”、“In指感染性”。 |

（2）固体废物贮存、处置利用情况 本项目建成后，全厂固体废物贮存、利用处置方式见表4-24。 表4-24 全厂固体废物贮存、利用处置方式一览表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物类别; 废物 代码; 现有项目产生量（t/a）; 本项目产生量（t/a）; “以新带老”削减量(t/a); 全厂产生量(t/a); 变化量（t/a）; 贮存方式; 贮存地点; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废桶; 原料使用; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.45; 0.9; 0; 1.35; +0.9; 堆放; 危废 仓库10m2; 委托资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 2; 含油抹布手套; 设备维护; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.8; 0; 1.0; +0.8; 袋装. 3; 废过滤棉; 废气处理; HW49; 900-041-49; 1; 0; 0; 1; 0; 袋装. 4; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 3.7328; 2.3544; 0; 6.0872; +2.3544; 袋装. 5; 废布袋; 废气处理; HW49; 900-041-49; 0.337/3a; 0; 0; 0.337/3a; 0; 袋装. 6; 废油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 0; 5; 0; 5; +5; 桶装. 7; 水喷淋废液; 废气处理; HW09; 900-007-09; 2; 4; 0; 6; +4; 桶装. 8; 废布; 裁布; 一般固废; 99; 900-999-99; 2.4; 5; 0; 7.4; +5; 袋装; 一般固废仓库50m2; 外售资源回收; 物资回收单位. 9; 废边角料; 修边、磨带; 05; 291-999-05; 31.8; 65; 0; 96.8; +65; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 10; 不合格品; 检验; 05; 291-999-05; 3.8; 10; 0; 13.8; +10; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 11; 废包装袋; 原料使用; 07; 291-999-07; 2; 5; 0; 7; +5; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 12; 炭黑粉尘; 废气处理; 66; 291-999-66; 5.136; 10.3; 0; 15.436; +10.3; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 13; 橡胶粉尘; 废气处理; 66; 291-999-66; 2.0178; 2.42; 0; 4.4378; +2.42; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 14; 废金属; 抛丸; 09; 291-99-09; 5.6; 0; 0; 5.6; 0; 袋装; 专业单位处置; 专业单位. 15; 金属粉尘; 废气处理; 66; 291-999-66; 2.88; 0; 0; 2.88; 0; 袋装; 外售资源回收; 物资回收单位. 16; 废催化板; 废气处理; 99; 900-999-99; 0.2/3年; 0; 0; 0.2/3年; 0; 袋装; 专业单位处置; 专业单位. 17; 生活垃圾; 职工生活; 99; 900-999-99; 83.4; 24; 0; 107.4; +24; 垃圾桶; 环卫清运; 环卫部门. 18; 餐厨废弃物、废动植物油; 食堂; 99; 900-999-99; 0.2252; 12.2; 0; 12.4252; +12.2; 垃圾桶; 环卫清运; 环卫部门. 由上表可见，项目建成后全厂固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。

（3）环境管理 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： - 建设单位应按照要求做好一般工业固体废物和危险废物环境管理台账记录，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，台账记录应符合生态环境部规定的台账相关标准及管理文件要求。 2）建设单位如委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 3）建设单位转移危险废物时，应按照要求填写危险废物转移联单。 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置。 ①固废贮存场所合理性分析 表4-25 建设项目固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 地理坐标; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 一般固废仓库; 120.196839，31.735590; 废布; 99; 900-999-99; 厂区东北侧; 50m2; 袋装; 50m3; 1月. 2; 废边角料; 05; 291-999-05; 袋装; 1月. 3; 不合格品; 05; 291-999-05; 袋装; 1月. 4; 废包装袋; 07; 291-999-07; 袋装; 1月. 5; 炭黑粉尘; 66; 291-999-66; 袋装; 1月. 6; 橡胶粉尘; 66; 291-999-66; 袋装; 1月. 7; 废金属; 09; 291-99-09; 袋装; 1月. 8; 金属粉尘; 66; 291-999-66; 袋装; 1月. 9; 废催化板; 99; 900-999-99; 袋装; 1年. 10; 危废 仓库; 120.195262，31.735708; 废桶; HW49; 900-041-49; 厂区西北侧; 10m2; 堆放; 10m3; 1月. 11; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 半年. 12; 废油; HW08; 900-249-08; 桶装; 1月. 13; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 半年. 14; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1月. 15; 废布袋; HW49; 900-041-49; 袋装; 1年. 16; 水喷淋废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 1月. 本项目建成后产生的一般固废包括废布、废边角料、不合格品、废包装袋、废催化板等，废催化板贮存周期为一年，其余一般固废贮存周期为1月，全厂一般固废仓库50m2，能够满足存储要求。 本项目建成后，废桶、废活性炭、水喷淋废液、废油1月转运1次，含油抹布手套和废过滤棉半年转运1次，废布袋1年转运1次；废桶占地约2m2；含油废抹布手套、废过滤棉、废活性炭、废布袋采用袋装，占地约4m2；水喷淋废液、废油采用桶装，占地约2m2；因此本项目建成后全厂危废所需贮存面积为8m2，危废仓库面积为10m2，能够满足存储要求。 ②固废贮存管理要求 本项目固废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设和维护使用。 一般工业固体废物贮存要求：贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，并设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。 危险废物贮存要求具体如下： - 危险固废堆放场应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置暂存场所，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。 - 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； - 存储场所要用防渗漏设计、安全设计，对于危险废物的存储场所要做到：应建有防腐、防渗地面、堵截泄露的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 C.危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，危废贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 D.危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； E.固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒，如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； F.排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及《省生态环境 厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的要求设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表4-26、4-27。 表4-26 一般固废堆场环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-27 危险固废暂存间的环境保护图形标志 危险废物标识; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. ③与苏环办（2019）327号文相符性分析 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表4-28。 表4-28 与苏环办[2019]327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本次环评已对项目可能产生的危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用及处置方式进行了分析描述; 符合. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 本次环评已对危险废物的环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 企业拟根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库拟设置在厂区西北侧，仓库密闭，设置防雷装置，平时门窗关闭并做好防雨检查地面防渗处理并在存贮桶底部设置托盘；仓库内设禁火标志，配置灭火器等设施。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 企业设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危险固废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，严格按照苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定设置; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库配备通讯设备、照明设施和禁火标志、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物均密闭储存，产生的废气经活性炭吸附装置处理后达标排放; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 企业在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物。; /. 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 - 5、地下水、土壤 （1）污染源分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。本项目运营期主要污染物来源于废气和固体废物等污染物，可能会对土壤环境产生影响。 本项目废气均经合理处置后达标排放；原料存储于室内原料仓库，固废堆放于室内一般固废仓库、危废仓库，合理分类收集堆放，均满足“防风、防雨、防晒”的要求，且采取有效防渗措施，防止降水淋溶、地表径流，因此本项目正常运营情况下对土壤和地下水基本无影响。 （2）防治措施 - 本项目配料、密炼工段废气依托现有脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置”处理后达标排放，压延工段废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，浸涂废气依托现有“干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧”处理后达标排放，硫化工段废气依托现有等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放，磨带废气依托现有旋风除尘+脉冲袋式除尘装置处理后达标排放，危废仓库废气依托现有二级活性炭吸附装置处理后达标排放。 车间区域、废水处理设施、原料库地面铺设环氧树脂涂层。废活性炭、含油抹布手套、废桶等危险废物均密封包装后储存于危废仓库，危废仓库周围应设置截流沟。 表4-33 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 生产车间; 重要防渗区域：水泥硬化基础(厂房现有结构) +环氧树脂涂层. 2; 原料仓库、危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础(厂房现有结构) +环氧树脂涂层；危废仓库门口设置截流沟。. 3; 一般固废仓库; 一般防渗：黏土铺底+水泥硬化基础(厂房现有结构). 全厂拟采取分区防渗、废气治理措施等完善的污染防治措施，可有效防止土壤、地下水环境污染，对土壤、地下水环境影响较小。 （3）跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生汽油、醋酸乙酯等液态原料或水喷淋废液等液态危废等物质泄漏、废气处理装置事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 - 6、生态 本项目位于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，范围内不涉及生态环境保护目标，项目产生的废气、废水、噪声经过合理处置后达标排放，固体废物合理处置零排放，对生态影响较小。 7、环境风险 （1）风险调查 本项目建成后全厂主要环境风险物质分布存储情况见表4-29。 表4-29 全厂主要环境风险物质情况 序号; 名称; 分布情况; 年用量/年产生量（t）; 最大储存量（t）q; 临界量（t）Q; q/Q. 1; 氯丁胶; 生产车间、原料仓库; 5000; 200; /; /. 2; 天然胶; 700; 30; /; /. 3; 丁苯胶; 660; 30; /; /. 4; 顺丁胶; 120; 5; /; /. 5; 再生胶; 600; 25; /; /. 6; 炭黑; 1650; 70; /; /. 7; 半补强炭黑; 840; 35; /; /. 8; 轻质碳酸钙; 600; 25; /; /. 9; 橡胶软化剂; 37.5; 10; /; /. 10; 氧化助剂; 270; 15; /; /. 11; 造粒硫磺; 66; 5. 12; 防老助剂; 84; 5; /; /. 13; 促进助剂; 90; 5; /; /. 14; 短纤维; 420; 20; /; /. 15; 硬脂酸; 18; 1; /; /. 16; 橡胶隔离剂; 9; 0.5; /; /. 17; 胶黏剂220; 5; 0.2; 10; 0.02. 18; 胶黏剂205; 5; 0.2; 10; 0.02. 19; 稀释剂220; 2; 0.2; 10; 0.02. 20; 稀释剂205; 2; 0.2; 10; 0.02. 21; 醋酸乙酯; 6; 0.2; 10; 0.02. 22; 汽油; 6; 0.2; 2500; 0.00008. 23; 齿轮油; 60; 1.7; 2500; 0.0068. 24; 密封油; 20; 1; 2500; 0.0004. 25; 天然气; 生产车间、管道; 320（万立方米）; /; 10; /. 26; 废桶; 危废仓库; 1.35; 0.11; /; /. 27; 废活性炭; 6.0872; 0.51; /; /. 28; 废布袋; 0.337; 0.337; /; /. 29; 水喷淋废液; 6; 0.5; 10; 0.05. 30; 含油抹布手套; 1.0; 0.5; /; /. 31; 废过滤棉; 1; 0.5; /; /. ∑q/Q; 0.15728. （2）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表4-30 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型; 可能影响的环境途径. 原辅材料; 丁苯胶、顺丁胶等橡胶原料; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 炭黑、硫磺、硬脂酸等助剂辅料; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 醋酸乙酯; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 汽油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 胶粘剂及稀释剂; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 天然气; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 危废; 废活性炭; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 水喷淋废液; 泄漏; 地表水、土壤、地下水环境. 含油抹布手套; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 废过滤棉; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. 废布袋; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水环境. （3）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为各类橡胶原料及辅料助剂、醋酸乙酯、汽油、胶粘剂及稀释剂、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液等。 - 醋酸乙酯、汽油、胶黏剂及稀释剂等如发生泄漏，会产生废气进入大气环境中，造成环境空气质量污染；橡胶原料及助剂、醋酸乙酯、汽油、废活性炭、废过滤棉等如遇明火会有燃烧、爆炸的危险，同时燃烧产生烟尘、SO2、NOx、CO、非甲烷总烃等废气进入大气环境中，会导致周围环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 同时，醋酸乙酯、汽油、胶黏剂及稀释剂、水喷淋废液等液态风险物质若发生存储桶破损且防渗措施老化等情况导致事故排放，可能会污染地表水、地下水及土壤。 （4）环境风险防范应急措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②本项目使用醋酸乙酯、汽油、胶粘剂及稀释剂等为桶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。 ③针对醋酸乙酯、汽油、胶粘剂及稀释剂等的泄漏、火灾风险，当危险物质少量泄漏时，不要直接接触泄漏物，远离泄漏污染区，不要吸入受污染空气，保持空气流通，同时佩戴防护用具，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，采用惰性材料吸收泄漏液，收集回收或排入应急事故池。发生大量泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。事故结束后委托有资质的单位进行处置。 ④生产车间配备灭火器、消防器材以及沙土、干燥石灰等泄漏应急处理物质；对于液态危废的存储，拟在液态危废存储桶底部设置托盘，防止泄漏后对地下水、土壤的污染。 ⑤危废暂存区的危险废物均采用密闭桶装，定期检查密封性，谨防泄漏，加强风险源监控。危废暂存区应设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，安装监控对危废存储和转移进行随时监管；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑥目前企业已设有144m3事故应急池，一般情况下，雨水管网阀门常闭，事故应急池阀门关闭，遇到突发事故，派专人将雨水管网阀门关闭，事故应急池阀门打开，事故废水通过管网及水泵进入事故应急池，待事故结束后，根据事故废水水质进行处置，运送到相关单位处置，确保消防、冲洗废水不排入附近水体，对附近水环境产生不利影响。 （5）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新增年产1000万米高性能传动胶带扩建及研发中心建设项目. 建设地点; 无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号. 地理坐标; 经度：120°11′46.110″；纬度：31°44′5.205″. 主要危险物质及分布; 本项目使用的橡胶原料及助剂辅料、醋酸乙酯、汽油、胶粘剂、稀释剂等原辅材料主要储存在原料仓库；废活性炭、水喷淋废液、废过滤棉、废布袋等危废存放在危废仓库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 经识别，本项目涉及的主要风险物质为水各类橡胶原料及辅料助剂、醋酸乙酯、汽油、胶粘剂及稀释剂、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液等。橡胶原料及助剂、醋酸乙酯、汽油、废活性炭、废过滤棉等发生泄漏，如遇明火可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 橡胶原料及助剂、醋酸乙酯、汽油、废活性炭、废过滤棉等如发生泄漏或火灾等事故，泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。铝屑如遇水等条件可能发生爆炸事故. 项目重点防渗区危废堆场拟采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。. 风险防范措施要求; 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。. 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。. 8、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 有组织 |  | FQ-2（DA001）/配料、密炼 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 脉冲袋式除尘器/袋式除尘器＋“水喷淋＋等离子处理装置” | 颗粒物、非甲烷总烃：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；臭气浓度：上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1标准 |
|  |  |  | FQ-15（DA012）/压延 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准 |
|  |  |  | FQ-11（DA009）/浸涂 | 非甲烷总烃 | 干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准 |
|  |  |  | FQ-3（DA002）/硫化 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 低温等离子＋活性炭吸附装置 | 非甲烷总烃：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；臭气浓度：上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1标准 |
|  |  |  | FQ-4（DA003）/硫化 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 低温等离子＋活性炭吸附装置 |  |
|  |  |  | FQ-5（DA004）/硫化 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 低温等离子＋活性炭吸附装置 |  |
|  |  |  | FQ-6（DA005）/硫化 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 低温等离子＋活性炭吸附装置 |  |
|  |  |  | FQ-12（DA007）/磨带 | 颗粒物 | 旋风除尘+脉冲袋式除尘 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准 |
|  |  |  | FQ-16（DA013）/锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧 | 江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  |  |  | FQ-14（DA010）/危废仓库 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | FQ-8/食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1及表2中相应的标准 |
|  | - 无组织 | - 厂界 | 配料、密炼 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 车间通风排放 | 颗粒物、非甲烷总烃：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准；臭气浓度：上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3标准 |
|  |  |  | 压延 | 非甲烷总烃 | 车间通风排放 |  |
|  |  |  | 浸涂 | 非甲烷总烃 | 车间通风排放 |  |
|  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 车间通风排放 |  |
|  |  |  | 磨带 | 颗粒物 | 车间通风排放 |  |
|  |  |  | 危废仓库 | 非甲烷总烃 | 车间通风排放 |  |
|  |  | - 厂区内 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 车间通风排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准 |
| 地表水环境 |  |  | DW001/生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 地埋式无动力处理装置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准 |
|  |  |  | DW002/锅炉排水、反冲洗废水及蒸汽冷凝水 | pH、COD、SS | / | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2中间接排放限值 |
| 声环境 |  |  | 二辊挤出压延线、成型切割一体机、倒角机、专用磨带机等生产设备 | 噪声 | 合理布局、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
|  |  |  | 冷却塔 |  |  |  |
|  |  |  | 排气筒配套风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 |  |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  |  | 裁布 | 废布 | 外售资源回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 修边、磨带 | 废边角料 |  |  |
|  |  |  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 原料使用 | 废包装袋 |  |  |
|  |  |  | 废气处理 | 炭黑粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废气处理 | 橡胶粉尘 |  |  |
|  |  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  |  |  | 食堂 | 餐厨废弃物、废动植物油 | 餐厨废弃物收集、运输、处置许可的单位处置 |  |
|  |  |  | 废桶 | 原料使用 | 委托资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） |
|  |  |  | 设备维护 | 废油 |  |  |
|  |  |  | 设备维护 | 含油抹布手套 |  |  |
|  |  |  | 废气处理 | 水喷淋废液 |  |  |
|  |  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  |  | 项目采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，废气均经合理处置后达标排放，固废均堆放于室内，满足“防风、防雨、防晒”的要求，建立一般固废堆放场、危废堆放场，合理分类收集堆放，一般固废堆放场采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”的防渗措施、危废堆放场采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”、“液体废桶配套托盘”的防渗措施，废液储存配套有防渗漏托盘，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流，危废定期委托处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  | 项目产生的废气、废水、噪声和固体废物经过合理处置后达标排放，对生态影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  |  | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2. 厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 贮存过程在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 4、做好事故废水的收集措施，雨水排放口安装雨水切断阀，并设立足够容积的应急池或其他等效措施对事故废水进行收集处理，避免事故废水进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  | 1、建设单位严格执行《排污许可管理条例（国令第736号》。 2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 3、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 4、各类原辅材料、生产固废应分类贮存，及时清运，防止堆积、泄漏，以免对周围环境产生影响。 5、加强废气污染治理设施的运行管理和维护保养的管理，加强车间通风换气。 6、建议加强危废仓库等环境风险单元的风险防治措施，加强污染设施安全风险自查，排除环保设施安全及环境风险隐患。 7、密炼车间外100m、硫化车间外100m及压延车间外50m形成的包络线范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 8、本项目涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本次评价范围，请公司按照国家相关法律法规和有关标准执行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目运营期产生的各类污染物在采取合理有效的污染防治措施后，排放总量如下： 大气污染物：（本项目）（有组织）颗粒物≤0.8303t/a、非甲烷总烃≤0.9856t/a、SO2≤0.0640t/a、NOx≤1.1152t/a、食堂油烟≤0.0048t/a；（无组织）颗粒物≤0.4128t/a、非甲烷总烃≤0.3138t/a； （全厂）（有组织）颗粒物≤1.9065t/a、二甲苯≤0.2450t/a、非甲烷总烃≤2.5000t/a、SO2≤0.2640t/a、NOx≤2.3752t/a、食堂油烟≤0.0096t/a；（无组织）颗粒物≤0.6628t/a、二甲苯≤0.0500t/a、非甲烷总烃≤0.6836t/a。 水污染物（接管考核量）：（本项目）废水量25522t/a，COD≤3.3082t/a，SS≤2.4198t/a，氨氮（生活）≤0.1350t/a，总氮（生活）≤0.2160t/a，总磷（生活）≤0.0216t/a，动植物油（生活）≤0.0540t/a； （全厂）废水量61964.2t/a，COD≤7.7177t/a，SS≤5.7178t/a，氨氮（生活）≤0.2720t/a，总氮（生活）≤0.4350t/a，总磷（生活）≤0.0436t/a，动植物油（生活）≤0.1090t/a。 废水污染物（最终排放量）：（本项目）废水量25522t/a，COD≤0.7657t/a，SS≤0.2552t/a，氨氮（生活）≤0.0081t/a，总氮（生活）≤0.0540t/a，总磷（生活）≤0.0016t/a，动植物油（生活）≤0.0054t/a； （全厂）废水量61964.2t/a，COD≤1.8589t/a，SS≤0.6196t/a，氨氮（生活）≤0.0163t/a，总氮（生活）≤0.1087t/a，总磷（生活）≤0.0033t/a，动植物油（生活）≤0.0109t/a。 固体废物：全部综合利用或安全处置，实现零排放。 废水排放总量已纳入无锡玉祁永新污水处理厂的排污总量，可以在无锡玉祁永新污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡； 废气在无锡惠山区范围内平衡； 固废“零”排放。 本项目选址于无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）东环路139号，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求，符合“三线一单”要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 1.0762 | 1.0762 | 0 | 0.8303 | 0 | 1.9065 | +0.8303 |
|  |  | 二甲苯 | 0.2450 | 0.2450 | 0 | 0 | 0 | 0.2450 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.5069 | 1.5069 | 0 | 0.9856 | -0.0075 | 2.5000 | +0.9931 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.2000 | 0.2000 | 0 | 0.0640 | 0 | 0.2640 | +0.0640 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.2600 | 1.2600 | 0 | 1.1152 | 0 | 2.3752 | +1.1152 |
|  |  | 食堂油烟 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0096 | +0.0048 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.2500 | 0.2500 | 0 | 0.4128 | 0 | 0.6628 | +0.4128 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.4369 | 0.4369 | 0 | 0.3138 | 0.0671 | 0.6836 | +0.2467 |
| 废水 |  | 废水量 | 5467.2 | 5467.2 | 0 | 25522 | -30975 | 61964.2 | +56497 |
|  |  | COD | 1.3120 | 1.3120 | 0 | 3.3082 | -3.0975 | 7.7177 | +6.4057 |
|  |  | SS | 0.8200 | 0.8200 | 0 | 2.4198 | -2.4780 | 5.7178 | +4.8978 |
|  |  | 氨氮 | 0.1370 | 0.1370 | 0 | 0.1350 | 0 | 0.2720 | +0.1350 |
|  |  | 总氮 | 0.2190 | 0.2190 | 0 | 0.2160 | 0 | 0.4350 | +0.2160 |
|  |  | 总磷 | 0.0220 | 0.0220 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.0436 | +0.0216 |
|  |  | 动植物油 | 0.0550 | 0.0550 | 0 | 0.0540 | 0 | 0.1090 | +0.0540 |
| 一般工业 固体废物 |  | 废布 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 7.4 | +5 |
|  |  | 废边角料 | 31.8 | 31.8 | 0 | 65 | 0 | 96.8 | +65 |
|  |  | 不合格产品 | 3.8 | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 13.8 | +10 |
|  |  | 废包装袋 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | +5 |
|  |  | 炭黑粉尘 | 5.136 | 5.136 | 0 | 10.3 | 0 | 15.436 | +10.3 |
|  |  | 橡胶粉末 | 2.0178 | 2.0178 | 0 | 2.42 | 0 | 4.4378 | +2.42 |
|  |  | 废金属 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
|  |  | 金属粉末 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 |
|  |  | 废催化板 | 0.2/3年 | 0.2/3年 | 0 | 0 | 0 | 0.2/3年 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 83.4 | 83.4 | 0 | 24 | 0 | 107.4 | +24 |
|  |  | 餐厨废弃物、废动植物油 | 0.2252 | 0.2252 | 0 | 12.2 | 0 | 12.4252 | +12.2 |
| 危险废物 |  | 废桶 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0 | 1.35 | +0.9 |
|  |  | 含油抹布手套 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.0 | +0.8 |
|  |  | 废过滤棉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.7328 | 3.7328 | 0 | 2.3544 | 0 | 6.0872 | +2.3544 |
|  |  | 废布袋 | 0.337/3a | 0.337/3a | 0 | 0 | 0 | 0.337/3a | 0 |
|  |  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  |  | 水喷淋废液 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | +4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

- 附图目录

附图1、无锡市惠山区玉祁街道总体规划图（2015-2030）；

附图2、江苏省生态空间保护区域分布图；

附图3、无锡市环境管控单元图；

附图4、建设项目地理位置图；

附图5、环境保护目标分布图；

附图6、厂区平面布置及雨污管网图。

- 附件目录

附件1、备案证及登记信息单；

- 附件2、营业执照及法人身份证复印件；

- 附件3、房产证、土地证；

- 附件4、中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的胶粘剂不可替代意见；

附件5、原环评审批意见及验收意见；

附件6、危废处置合同；

- 附件7、环评委托书；

- 附件8、技术服务合同；

- 附件9、建设单位确认单；

- 附件10、建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书；

- 附件11、编制单位承诺书；

- 附件12、编制人员承诺书；

- 附件13、建设单位同意全本公开的说明；

附件14、全本公示截图；

附件15、项目负责人现场踏勘照片；

附件16、总量申请表。