关于市光（无锡）汽车零部件有限公司开展重点企业清洁生产审核的公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》以及无锡市生态环境局、无锡市发展和改革委员会、无锡市工业和信息化局发布的“关于印发《无锡市清洁生产审核实施方案（2022-2024年）》的通告”（锡环办[2022]7号），现将企业基本情况予以公示，接受公示监督：

企业名称：市光（无锡）汽车零部件有限公司；

法人代表：ORDOOBADI ALI；

详细地址：无锡国家高新技术产业开发区B区B7-A号地块；

公司主要生产汽车零部件及配件 涂装生产使用：洗枪水、涂料、稀释剂等。注塑加工生产使用：防锈剂、洗模剂、PP粒子、ABS粒子、ASA粒子、POM粒子、PMMA粒子、PA粒子等。模具维修生产使用：防锈剂、煤油、防锈剂、洗模剂等。检验测试生产使用：氯化钠等。公用单元使用液压油、润滑油等。

因此有毒有害的原料为POM粒子等。公司设计用量为POM粒子65t/a，主要用于汽车零部件及配件注塑加工使用。

厂区排放的废气主要是洗枪水回收、RTO燃烧、静电除尘、喷涂、烘干生产过程排放的甲苯、二甲苯、乙苯、挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；危废贮存、注塑成型、热板焊接、加热定型、模具修理、洗模、防锈产生的甲醛、氨（氨气）、丙烯腈、甲苯、乙苯、二甲苯、丙烯腈、非甲烷总烃、1，3-丁二烯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯；各处理措施如下表所示。

表1-1  废气处理设施一览表

| 废气处理 | 污染源 | 污染物名称 | 设计风量 | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗枪水回收 | 甲苯 | 86400m3/h | 15米排气筒排放 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | RTO燃烧 | 挥发性有机物 |  |  |
|  | 静电除尘 | 乙苯 |  |  |
|  | 喷涂 | 氮氧化物 |  |  |
|  | 烘干 | 二氧化硫 |  |  |
|  | 危废贮存 | 甲醛 | 12600m3/h | 15米排气筒排放 |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |
|  | 注塑成型 | 丙烯腈 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  | 热板焊接 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 乙苯 |  |  |
|  | 加热定型 | 苯乙烯 |  |  |
|  |  | 1，3-丁二烯 |  |  |
|  | 模具修理 | 丙烯酸甲酯 |  |  |
|  | 洗模、防锈 | 甲基丙烯酸甲酯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |

厂区产生的主要危险废物为：废洗枪水、废漆渣、废油漆桶等，产生情况见下表。

表1-2 危废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生 装置 | 属性 | 产生量 t/a | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废洗枪水 | 喷涂 | 危险废物 | 43 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 900-403-06 | I | 委托常州市和润环保科技有限公司处置 |
| 2 | 沾染溶剂和漆的废无尘布、废抹布手套 | 喷涂、职工防护和模具修理 | 危险废物 | 2 | 其他 废物 | HW49 900-041-49 | T/In |  |
| 3 | 废漆渣 | 喷涂 | 危险废物 | 84 | 染料、涂料废物 | HW12 900-252-12 | T/I |  |
| 4 | 废油漆桶 | 油漆使用 | 危险废物 | 21.3 | 其他 废物 | HW49 900-041-49 | T/In | 委托苏州旺伦环保科技有限公司处置 |
| 5 | 废滤网和滤芯 | 喷涂 | 危险废物 | 0.6 | 染料、涂料废物 | HW12 900-252-12 | T/I | 委托常州市和润环保科技有限公司处置 |
| 6 | 水帘废液 | 喷涂 | 危险废物 | 48 | 染料、涂料废物 | HW12 900-252-12 | T/I |  |
| 7 | 废砂皮纸 | 打毛 | 危险废物 | 1.5 | 染料、涂料废物 | HW12 900-252-12 | T/In |  |
| 8 | 蒸馏残渣（含专用塑胶袋） | 废洗枪水蒸馏 | 危险废物 | 5 | 染料、涂料废物 | HW12 900-252-12 | T/In |  |
| 9 | 废包装瓶 | 乙醇、洗膜剂、防锈剂、除锈剂和煤油使用 | 危险废物 | 3.2 | 其他 废物 | HW49 900-041-49 | T/In |  |
| 10 | 废沸石 | 废气处理 | 危险废物 | 2 | 其他 废物 | HW49 900-041-49 | T/In |  |
| 11 | 废过滤棉（聚丙烯） | 废气处理 | 危险废物 | 30 | 其他 废物 | HW49 900-041-49 | T/In |  |
| 12 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 18.3897 | 其他 废物 | HW49 900-039-49 | T/In |  |
| 13 | 废液压油 | 设备维护 | 危险废物 | 1 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 900-218-08 | T/In |  |
| 14 | 实验室废液 | 实验室 | 危险废物 | 0.6 | 其他 废物 | HW49 900-047-49 | T/In |  |
| 15 | 含油废液 | 冷却系统维护 | 危险废物 | 18 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 900-007-09 | T |  |
| 16 | 废玻璃 | / | 一般固废 | 1.0 | / | / | T | 外售综合利用 |
| 17 | 不合格品 | / | 一般固废 | 0.5 | / | / | T |  |
| 18 | 废包装材料 | / | 一般固废 | 3 | / | / | T |  |
| 19 | 不合格配件 | / | 一般固废 | 0.5 | / | / | T |  |
| 20 | 废无尘布 | / | 一般固废 | 1 | / | / | T |  |
| 21 | 生活垃圾 | / | 一般固废 | 91.52 | 其他 废物 | / | T | 环卫清运 |

市光（无锡）汽车零部件有限公司加强生产和环境管理，制定和落实环境风险应急预案及事故防范措施。防止各类事故发生，加强原材料、环保设施尤其是有毒有害原料、废气排放物和危险废物的管理，杜绝事故排放的环境影响。市光（无锡）汽车零部件有限公司已编制了企业环境风险预案并进行了备案。

公示时间：2022年3月21日----2022年4月3日

监督电话：0510-80595850  (无锡市新吴生态环境局电话)