关于捷普电子（无锡）有限公司开展重点企业清洁生产审核的公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》以及江苏省生态环境厅《关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》，捷普电子（无锡）有限公司属于江苏省生态环境厅《关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》中强制性清洁生产审核重点企业，现将企业基本情况予以公示，接受公示监督：

企业名称：捷普电子（无锡）有限公司；

法人代表：TRAUD TIMOTHY WAYNE

企业所在地址：江苏省无锡出口加工区J9、J10地块

公司设计产品产能为年产2600万件各类电子产品、1000万件红外线发射器、1.25万件3G通讯设备、3700万件数据输入存储及电源转换类电子产品。

产品生产过程用到各种清洗剂、胶水、异丙醇以及乙醇等；公司设计用量为各种清洗剂10240升/年；胶水4100升/年；异丙醇7500升/年；乙醇1100升/年；

生产过程产生各类废气，产生的废气均经有效的方式收集后经废气处理设施处理后达标排放，具体情况见下表：

表1-1 废气有组织排放情况一览表

| 排放源 | 污染源 | 污染物名称 | 治理 措施 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |
| FQ-01 | 回流焊、波峰焊等 | 锡及其化合物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | ND | / | / | 5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 3.47 | 0.0844 | 0.5064 | 60 | 3 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.77 | 0.0430 | 0.2580 | 20 | 1 | 达标 |
| FQ-02 | 点胶、胶水固化、超声波清洗、焊接等 | 锡及其化合物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | ND | / | / | 5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 甲苯 |  | ND | / | / | 10 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 |  | ND | / | / | 10 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.82 | 0.0343 | 0.2173 | 60 | 3 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.2 | 0.0226 | 0.1432 | 20 | 1 | 达标 |
| FQ -03 | 回流焊、波峰焊等 | 锡及其化合物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | ND | / | / | 5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.49 | 0.0516 | 0.3269 | 60 | 3 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.3 | 0.027 | 0.1711 | 20 | 1 | 达标 |
| FQ-04 | 点胶、胶水固化等 | 锡及其化合物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | ND | / | / | 5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 |  | ND | / | / | 10 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.53 | 0.0895 | 0.5671 | 60 | 3 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.3 | 0.0460 | 0.2915 | 20 | 1 | 达标 |
| FQ-05 | 焊接/组装、维修等 | 锡及其化合物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | ND | / | / | 5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 |  | ND | / | / | 0.5 | 0.0025 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.37 | 0.0165 | 0.1045 | 20 | 1 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.81 | 0.0219 | 0.1388 | 60 | 3 | 达标 |

由上表可见，排气筒FQ-01~05出口，各污染物排放浓度及排放速率均达标达到相应排放标准要求。

捷普电子大气污染允许排放量：(有组织）锡及其化合物≤0.3438吨、铅及其化合物≤0.008吨、颗粒物≤4.038吨、二甲苯≤0.07吨、甲苯≤0.01吨、非甲烷总烃≤3.258吨等。

厂区产生的主要危险废物为：清洗废液（浓）、清洗废液（稀）、废棉签和废抹布、废胶管、废包装桶、废溶剂瓶、废电池、废矿物油、废活性炭、废过滤棉、蒸发残液、废RO过滤膜、废活性炭（废水站）、废石英砂（废水站）、废滤芯（废水站）、废树脂（废水站）等，具体情况见下表：

表1-2 危废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废物名称 | 属性 | 产生工序及装置 | 形态 | 危险特性鉴别方法 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗废液 | 危险废物 | 清洗工序 | 固态 | 《国家危险废物名录》（2021年版） | HW06 | 900-404-06 | 104.662 | 安全处置 | 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置 |
| 2 | 废液 |  | 注液 | 液态 |  | HW06 | 900-404-06 | 4.64 | 安全处置 |  |
| 3 | 蒸发残液 |  | 污水处理 | 固态 |  | HW06 | 900-407-06 | 10.330 | 安全处置 |  |
| 4 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 液态 |  | HW49 | 900-039-49 | 10.636 | 安全处置 |  |
| 5 | 含铅锡渣 |  | 印浆工序 | 固态 |  | HW31 | 900-025-31 | 2 | 安全处置 |  |
| 6 | 废棉签和废抹布 |  | 清洁工序 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 12.730 | 安全处置 | 设置独立的危废仓库暂存 |
| 7 | 废胶管 |  | 点胶工序 | 液态 |  | HW49 | 900-041-49 | 3.297 | 安全处置 | 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置 |
| 8 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 液态 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.006 | 安全处置 |  |
| 9 | 废包装桶 |  | 原料包装 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 3.331 | 安全处置 | 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置 |
| 10 | 废溶剂瓶 |  | 原料使用 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.076 | 安全处置 |  |
| 11 | 不合格品 |  | 检验工序 | 固态 |  | HW49 | 900-045-49 | 26.25 | 安全处置 |  |
| 12 | 废电池 |  | 叉车 | 液态 |  | HW49 | 900-044-49 | 0.531 | 安全处置 | 设置独立的危废仓库暂存 |
| 13 | 废灯管 |  | 车间照明 | 固态 |  | HW29 | 900-023-29 | 0.5 | 安全处置 |  |
| 14 | 废矿物油 |  | 设备维护 | 固态 |  | HW08 | 900-249-08 | 0.864 | 安全处置 | 无锡市工业废物安全处置有限公司处置 |
| 15 | 废水过滤材料（RO过滤膜、石英砂、滤芯） |  | 污水处理 | 固态 |  | HW49 | 900-041-49 | 5.0087 | 安全处置 |  |
| 16 | 废活性炭（废水站） |  | 污水处理 | 液态 |  | HW49 | 900-041-49 | 4.648 | 安全处置 |  |
| 17 | 废树脂（废水站） |  | 污水处理 | 液态 |  | HW13 | 900-015-13 | 0.297 | 安全处置 |  |
| 18 | 实验室废液（切割、超声波清洗、研磨、抛光废） |  | 切割、超声波清洗、研磨、抛光 | 液态 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.875 | 安全处置 | 无锡市工业废物安全处置有限公司处置 |
| 19 | 废砂纸 |  | 研磨 | 固态 |  | HW06 | 900-404-06 | 0.5 | 安全处置 |  |
| 20 | 废锡渣 | 一般固废 | 焊接/组装/维修 | 固态 |  | 其他废物 | 900-999-99 | 0.5055 | 外售资源回收 | 外售资源回收 |
| 21 | 废金属屑 |  | 分板工序 | 固态 |  | 废有色金属 | 320-001-10 | 2.66 |  |  |
| 22 | 不合格部件 |  | 检验工序 | 固态 |  | 其他废物 | 900-999-99 | 5.1 |  |  |
| 23 | 收集粉尘 |  | 切割工段 | 固态 |  | 工业粉尘 | 382-999-66 | 0.5 |  |  |
| 24 | 废绒布 |  | 绒布镭射切割 | 固态 |  | 其他废物 | 900-999-99 | 0.1 | 委托处置 | 环卫部门清运 |
| 25 | 生活垃圾 |  | 办公生活 | 固态 |  | 其他废物 | 900-999-99 | 709.69 |  |  |

捷普电子（无锡）有限公司加强生产和环境管理，制定和落实环境风险应急预案及事故防范措施。防止各类事故发生，加强原材料、环保设施尤其是有毒有害原料、废气排放物和危险废物的管理，杜绝事故排放的环境影响。捷普电子（无锡）有限公司已编制了企业环境风险预案并进行了备案。

公示时间：2023年04 月10日----2023年04月21日

监督电话：0510-80595850(无锡市新吴区生态环境局电话)