西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司

年分装生化试剂595吨技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司

编制单位：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司

2024年2月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责 人:

填 表 人：

| 建设单位：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司 | 编制单位：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:15251627813 | 电话:15251627813 |
| 传真: — | 传真: — |
| 邮编:214000 | 邮编:214000 |
| 地址:无锡市新吴区锡梅路99号 | 地址:无锡市新吴区锡梅路99号 |

- 表一

| 建设项目名称 | 年分装生化试剂595吨技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区锡梅路99号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 生化试剂分装 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年分装生化试剂595吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年分装生化试剂595吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年9月 | 开工建设时间 | 2023年10月9日 |  |  |
| 调试时间 | 2024年1月3日-2024年2月28日 | 验收现场监测时间 | 2024.1.4~2024.1.5 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡新视野环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 20 | 环保投资总概算 （万元） | 4 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 （万元） | 20 | 环保投资 （万元） | 4 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（第一〇四号主席令，2022年6月5号实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； |  |  |  |  |
| 验收监测依 | （8）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； （9）《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[1997]122号； （12）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（生态环境部公告[2018]第9号）； （13）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）及修改单（2023年5号公告）； （14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （15）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）； （16）《危险废物收集贮存运输技术规范》（2013年3月1日施行）； （17）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）； （18）《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）； （19）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年5月1日起施行）； （20）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （21）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （22）《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）； （23）《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目》环境影响报告表，（无锡新视野环保有限公司，2023年9月）； （24）《关于西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2023]7113号），无锡市行政审批局，2023年10月8日； （25）《关于西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目》一般变动影响分析报告（2023年12月）； （26）《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司固定污染源排污登记回执》（登记编号：91320214677600956U001W，登记管理，2024年1月3日）； （27）《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目验收监测方案》（南京爱迪信环境技术有限公司，2023年12月28日）； （28）《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司验收检测报告》（报告编号：NJADT2402000301）（南京爱迪信环境技术有限公司，2024年2月2日）； （29）西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据2023年9月由无锡新视野环保有限公司编制的《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目》环境影响报告表，以及2023年10月8日由无锡市行政审批局出具的审批意见（锡行审环许[2023]7113号），本次验收执行标准和本项目环境影响报告表及批复一致，具体如下： - 废水排放标准： 本项目接管废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。基准排水量参照执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）标准要求。 表1-1项目废水排放标准限值 排放口; 污染物; 标准值（mg/L、pH无量纲）; 依据标准. 废水接管口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 阴离子表面活性剂; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 单位产品基准排水量; 300m3/t产品; 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3标准. - 废气排放标准： 本项目颗粒物、非甲烷总烃有组织废气排放浓度及速率执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准。具体标准见表1-2、1-3。 表1-2 大气污染物排放标准值 污染物名称; 最高容许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h); 无组织排放监控限值 (mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 10; 0.36; 0.5; 有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准，无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 60; 2.0; 4. 表1-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放标准限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 厂界噪声排放标准： 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表1-4。 表1-4 厂界噪声排放标准限值dB(A) 类别; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~次日6:00）. 3类; 65; 55. - 固废： 生活垃圾贮存、处置执行建设部2007年第157号令《城市生活垃圾管理办法》；一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）；危险工业固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）中相关规定。 |

- 表二

工程建设内容： 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司成立于2008年7月25日，位于无锡市新吴区锡梅路99号（B34-A地块），占地面积81638.8m2，为台港澳法人独资有限责任公司，主要从事生化试剂分装、一次性生物培养袋组装。全厂员工人数为1157人，双班制，每班8小时，年生产天数为300天。 公司发展至今，各期项目环保手续履行情况见表2-1： 表2-1 公司现有各期项目环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环境影响评价审批通过时间; 审批部门; 批复文号; “三同时”环保验收通过时间; 验收部门; 备注. 一期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年产150吨生化试剂产品项目; 2008年6月16日; 无锡市新区规划建设环保局; 锡新管建发[2008]101号; /; /; 取消建设. 二期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂260吨扩建项目; 2010年3月27日; 无锡市; 区规划建设环保局 /; 2012年11月16日; 无锡市新区规划建设环保局; 现正常生产. 三期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年产大马酮试剂120吨复配项目; 2015年12月21日; 无锡市环境保护局; 锡环表新复[2015]266号; /; /; 取消建设. 四期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂260吨技术改造项目; 2017年1月24日; 无锡高新区（新吴区）安监环保局; 锡环表新复[2017]12号; 2020.4.22水、气、声部分完成验收、2020.09.03固废部分完成验收; 自主验收; 现正常生产. 五期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年组装一万套一次性生物培养袋项目; 2018年1月22日; 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局; 锡环表新复[2018]32号; 2020.3.19水、气、声部分完成验收、2020.09.03固废部分完成验收; 自主验收; 现正常生产. 六期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司50000套一次性生物培养袋扩建项目; 2020年12月9日; 无锡市行政审批局; 锡行审环许[2020]7540号; 2021.4.9日完成自主验收; /; 现正常生产. 七期项目; 配套仓储设施扩建项目; 2021年10月12日; 无锡市行政审批局; 锡行审环许[2021]7119号; 2023.8.1日完成自主验收; 自主验收; 现正常生产. 八期项目; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司一次性生物培养袋二期项目; /; /; /; /; /; 现正常生产（豁免项目）. /; 废气处理设施提标改造; 2022年1月25日; /; 备案号：202232021400000047; /; /; 已建设. /; 废水收集设施增设配套装置; 2022年1月25日; /; 备案号：202232021400000049; /; /; 已建设. 九期项目; 亚太区一次性生物培养袋制造中心项目; 2022年3月29日; 无锡市行政审批局; 锡行审环许[2022]7044号; /; /; 建设中. /; 废气处理设施提升改造项目; 2022年8月9号; /; 备案号：202232021400000466; /; /; 已建设. /; 废气处理设施提升改造项目; 2022年11月22号; /; 备案号：202232021400000716; /; /; 已建设. /; 废气处理设施提升改造项目; 2023年5月9号; /; 备案号：202332021400000186; /; /; 已建设. 十期项目; 年分装生化试剂595吨技改项目; 2023年10月8日; 无锡市行政审批局; 锡行审环许[2023]7113号; 项目已建设完成，正在进行“三同时验收”. 本次针对公司第十期项目《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目》（以下简称本项目）进行验收，该项目环评报告表于2023年10月8日通过无锡市行政审批局审批，审批文号为锡行审环许[2023]7113号。本项目为技术改造，改造内容为变更全厂分装原辅材料的种类及各种类的分装量，不新增设备，产能不变。本项目涉及产能为：年分装生化试剂595吨。本项目建成后，全厂产能为年分装生化试剂595吨、年组装一次性生物培养袋9万套、年生产一次性生物培养袋100万套。 公司2024年1月3日进行了固定污染源排污登记回执变更，登记编号为：91320214677600956U001W，属于登记管理。 本项目于2023年10月开工建设，2023年12月竣工，2023年1月开始调试。目前，本项目各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。本项目建设情况见表2-2： 表2-2 项目建设情况表 序号; 项目; 建设情况. 1; 立项; 2022年10月13日取得新吴区行政审批局出具的江苏省投资项目备案证，备案证号：锡新行审投备[2022]849号，项目代码：2210-320214-89-02-678266. 2; 环评编制; 2023年9月由无锡新视野环保有限公司编制完成环境影响报告表. 3; 环评批复; 无锡市行政审批局于2023年10月8日对环评报告表予以了审批（锡行审环许[2023]7113号）. 4; 开工建设时间; 2023年10月9日. 5; 竣工时间; 2023年12月25日. 6; 调试时间; 2024年1月3日~2024年2月28日. 7; 验收工作启动时间; 2023年12月15日. 8; 验收监测方案编制时间; 2023年12月29日. 9; 验收监测时间; 2024年1月4日~1月5日. 10; 环评设计规模; 年分装生化试剂595吨. 11; 本次验收项目建设规模; 年分装生化试剂595吨. 12; 现场踏勘时工程实际建设情况; 主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，具备“三同时”验收监测条件. 本项目位于无锡市新吴区锡梅路99号，公司东面为薛典北路、隔路为光伏产业园星洲工业坊；南面为易北河塑胶科技等工业企业；西面为陈家浜、新庆路、隔路为科玛化妆品等工业企业；北面为凡润电子。项目周围500米内无环境敏感点。本项目地理位置见附图1、周围环境见附图2。 本项目厂区主入口位于厂区南侧，厂区南侧为办公楼、生产车间，厂区东北侧为配套丙类仓库，厂区东南侧为本项目分装生产车间（含洁净车间），厂区西北侧为多层丙类厂房（及其实验室）及配套的丙类仓库、办公楼连廊等建筑。生产经营中心纬度为北纬N31°31′33.461″ ，东经E120°27′33.602″。厂区平面布置及雨污水管网见附图3。 本项目实际总投资约20万元，主体工程及产品方案见表2-3： 表2-3 本项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计总产能; 本次验收产能; 年运行时间（h/a）. 1; 生产车间; 生化试剂分装; 595吨/年; 595吨/年; 4800. 本项目主要生产设备情况：本项目不新增生产设备，均依托原有生产设备，原有生产设备已于2020年、2023年自主验收中验收完成，本次验收增加的8台打印机、1台超声波清洗机为辅助设备，已编制一般变动影响分析报告，详见附件15。

原辅材料消耗及水平衡： - 项目主要原辅材料消耗见表2-4、表2-5： 表2-4本项目分装主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料种类; 单位; 环评设计消耗量; 本项目调试工况下的实际消耗量; 备注. 1; 材料科学试剂; kg/a; 36660; 34095; 符合环评要求. 其中; 甲基丙烯酸羟乙酯; kg/a; 1000; 930. 氯化镁; kg/a; 1000; 928. N,N-二甲基丙烯酰胺; kg/a; 1000; 932. 乙二醇二甲基丙烯酸酯; kg/a; 1000; 935. 1-乙烯基-2-吡咯烷酮; kg/a; 1000; 925. 聚乙二醇; kg/a; 2500; 2325. 其他; 酸类; kg/a; 7290; 6778. 碱类; kg/a; 7290; 6785. 盐类; kg/a; 7290; 6782. 有机类; kg/a; 7290; 6775. 2; 蛋白及通路分析试剂; kg/a; 18645; 17396. 其他; 没食子酸丙酯; kg/a; 1000; 933. 氯化胆碱，试剂级，“=98%; kg/a; 1000; 933. 8-溴腺苷-3',5'-环单磷酸; kg/a; 300; 280. 大豆肽; kg/a; 200; 187. 米酵菌酸; kg/a; 200; 187. 其他; 酸类; kg/a; 3986.25; 3720. 碱类; kg/a; 3986.25; 3718. 盐类; kg/a; 3986.25; 3718. 有机类; kg/a; 3986.25; 3720. 3; 分析用标准品; kg/a; 14350; 13391. 其他; β-甘油磷酸钠五水合物; kg/a; 200; 189. 二十碳五烯酸甲酯; kg/a; 200; 190. 5-羟色胺; kg/a; 200; 184. 山嵛酸甲酯; kg/a; 200; 185. 纽甜; kg/a; 200; 187. 其他; 酸类; kg/a; 3337.5; 3113. 碱类; kg/a; 3337.5; 3114. 盐类; kg/a; 3337.5; 3115. 有机类; kg/a; 3337.5; 3114. 4; 分子生物学试剂; kg/a; 43445; 40534. 其他; 酪蛋白; kg/a; 1500; 1400. 酪蛋白钠; kg/a; 18000; 16794. 乙二胺四乙酸四钠盐水合物; kg/a; 200; 187. 硫酸鱼精蛋白; kg/a; 3000; 2799. 2'-脱氧鸟苷5'-单磷酸钠盐水合物; kg/a; 1000; 933. 其他; 酸类; kg/a; 4936; 4602. 碱类; kg/a; 4936; 4605. 盐类; kg/a; 4936; 4607. 有机类; kg/a; 4937; 4606. 5; 分子试剂; kg/a; 2400; 2243. 其他; 丹磺酰氯; kg/a; 200; 189. 5-氟胞嘧啶; kg/a; 200; 186. 1-氰基-4-二甲氨基吡啶四氟硼酸酯; kg/a; 200; 186. 转移核糖核酸; kg/a; 200; 185. 2-脱氧-2-[（7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-基）氨基]- D -葡萄糖; kg/a; 200; 189. 其他; 酸类; kg/a; 350; 325. 碱类; kg/a; 350; 328. 盐类; kg/a; 350; 326. 有机类; kg/a; 350; 329. 6; 过程溶剂; kg/a; 1350; 1257. 其他; 甜菜碱; kg/a; 100; 90. L-谷氨酸，单钠盐; kg/a; 100; 95. 次黄嘌呤，钠盐; kg/a; 100; 92. 磷酸-L-酪氨酸二钠盐; kg/a; 100; 94. L-半胱氨酸S-硫酸钠钠倍半水合物; kg/a; 100; 94. 其他; 酸类; kg/a; 212.5; 200. 碱类; kg/a; 212.5; 197. 盐类; kg/a; 212.5; 196. 有机类; kg/a; 212.5; 199. 7; 化学合成试剂; kg/a; 164145; 153146. 其他; 1-(2-羟乙基)哌嗪 （98%）; kg/a; 25000; 23325. (1S)-(+)-10-樟脑磺酸; kg/a; 15000; 13995. 绿原酸; kg/a; 3000; 2799. 双氰胺; kg/a; 10000; 9330. 马来酸; kg/a; 5000; 4665. 其他; 酸类; kg/a; 26536.25; 24756. 碱类; kg/a; 26536.25; 24762. 盐类; kg/a; 26536.25; 24757. 有机类; kg/a; 26536.25; 24757. 8; 基础生化试剂; kg/a; 165780; 154671. 其他; Triton(TM)X-114试剂(非离子表面活性剂); kg/a; 10000; 9331. 甘油; kg/a; 10000; 9332. 2-氨基-2-（羟甲基）-1,3丙二醇，丁三醇; kg/a; 25000; 23325. 蔗糖; kg/a; 10000; 9327. 吐温20; kg/a; 8000; 7464. 其他; 酸类; kg/a; 25695; 23970. 碱类; kg/a; 25695; 23972. 盐类; kg/a; 25695; 23974. 有机类; kg/a; 25695; 23976. 9; 科学实验溶剂; kg/a; 52810; 49114. 其他; L-赖氨酸; kg/a; 1000; 930. 1-甲基咪唑; kg/a; 10000; 9300. 肌醇; kg/a; 1000; 930. 咪唑，试剂级; kg/a; 5000; 4650. 生物防腐剂Proclin 300; kg/a; 8000; 7440. 其他; 酸类; kg/a; 6952.5; 6465. 碱类; kg/a; 6952.5; 6464. 盐类; kg/a; 6952.5; 6469. 有机类; kg/a; 6952.5; 6466. 10; 色谱&仪器分析试剂; kg/a; 9850; 9162. 其他; 4-苯基-3H-1,2,4-三唑啉-3,5-二酮; kg/a; 200; 186. Dowex® 50W X8离子交换树脂; kg/a; 200; 186. 聚乙烯吡咯烷酮; kg/a; 5000; 4650. 百里酚酞; kg/a; 200; 186. 硝酸灵; kg/a; 200; 186. 其他; 酸类; kg/a; 1012.5; 945. 碱类; kg/a; 1012.5; 943. 盐类; kg/a; 1012.5; 940. 有机类; kg/a; 1012.5; 940. 11; 实验室基础试剂; kg/a; 34400; 31994. 其他; 环己醇; kg/a; 2000; 1860. 十二烷; kg/a; 2000; 1860. 磷酸钠 二元 十二水合物; kg/a; 2500; 2325. 氯化钠; kg/a; 4000; 3720. 二甲基亚砜，>=99.9％，A.C.S; kg/a; 2500; 2325. 其他; 酸类; kg/a; 5350; 4975. 碱类; kg/a; 5350; 4974. 盐类; kg/a; 5350; 4979. 有机类; kg/a; 5350; 4976. 12; 细胞生物学试剂; kg/a; 24205; 22510. 其他; 白色矿物油; kg/a; 1500; 1395. 胎牛血清; kg/a; 3000; 2790. 冷结树酯; kg/a; 5000; 4650. D-（+）-无水葡萄糖试剂; kg/a; 10000; 9300. 柠檬酸铁; kg/a; 200; 186. 其他; 酸类; kg/a; 1126; 1046. 碱类; kg/a; 1126; 1049. 盐类; kg/a; 1126; 1045. 有机类; kg/a; 1127; 1049. 13; 香精香料; kg/a; 3800; 3534. 其他; 木糖醇结晶; kg/a; 1000; 930. 月桂酸甲酯; kg/a; 200; 185. 2-乙酰基吡啶; kg/a; 200; 188. 十四酸乙酯; kg/a; 200; 184. 4-乙基愈创木酚; kg/a; 200; 186. 其他; 酸类; kg/a; 500; 464. 碱类; kg/a; 500; 468. 盐类; kg/a; 500; 463. 有机类; kg/a; 500; 465. 14; 组化试剂与染料; kg/a; 7650; 7114. 其他; N,N'-双(2,3-二羟基丙基)-5-[N-(2,3-二羟基丙基)乙酰胺基]-2,4,6-三碘代异酞酰胺; kg/a; 200; 185. 溴酚蓝; kg/a; 200; 187. 羟基萘酚兰二钠盐; kg/a; 200; 183. 甲基纳迪克酸酐; kg/a; 200; 187. 3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠; kg/a; 200; 188. 其他; 酸类; kg/a; 1662.5; 1544. 碱类; kg/a; 1662.5; 1549. 盐类; kg/a; 1662.5; 1544. 有机类; kg/a; 1662.5; 1547. 15; 其他; kg/a; 15510; 14424. 其他; 明胶 来源于猪皮肤; kg/a; 1000; 929. D（+）海藻糖二水; kg/a; 1000; 931. L-精氨酸; kg/a; 1000; 930. 琼脂培养基; kg/a; 4900; 4557. 硅藻土（Celite®）; kg/a; 500; 465. 其他; 酸类; kg/a; 1777.5; 1654. 碱类; kg/a; 1777.5; 1649. 盐类; kg/a; 1777.5; 1656. 有机类; kg/a; 1777.5; 1653. 表2-5本项目分装主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料种类; 单位; 环评设计消耗量; 本项目调试工况下的实际消耗量; 备注. 1; DL -色氨酸; G/a; 5; 5. 2; L-天冬酰胺; G/a; 100; 93. 3; 凡士林; G/a; 1000; 933. 4; 谷氨酸一水化合物; G/a; 10; 9. 5; β-甘油磷酸盐 二钠盐 水合物; G/a; 10; 9. 6; 乌洛托品; G/a; 250; 233. 7; L-酪氨酸; G/a; 50; 47. 8; 邻苯二甲酸氢钾; G/a; 5; 5. 9; 3,5-二氯苯基重氮四氟硼酸盐; G/a; 5; 5. 10; 可溶性淀粉; G/a; 100; 93. 11; 亚麻酸甲酯; G/a; 0.5; 0.5. 12; 3,3',5-三碘代-L-甲状腺原氨酸; G/a; 1; 1. 13; 己烷磺酸钠; G/a; 5; 5. 14; 氢化奎宁 1,4-(2,3-二氮杂萘)二醚; G/a; 5; 5. 15; 重铬酸钾; G/a; 5; 5. 16; 重铬酸钾; G/a; 5; 5. 17; Tris 酸度计; G/a; 5; 5. 18; 碳酸钙; G/a; 5; 5. 19; 阳离子交换树脂; G/a; 100; 93. 20; 氯化钠; G/a; 500; 467. 21; 乌洛托品; G/a; 500; 467. 22; 胸腺嘧啶核苷5′-三磷酸 钠盐 溶液; ml/a; 100; 93. 23; 酒石酸铜(II) 水合物; G/a; 5; 5. 24; 盐酸大观霉素200毫克; G/a; 0.2; 0.2. 25; 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚; G/a; 9.5; 9. 26; L-α-磷脂酰胆碱; G/a; 500; 467. 27; 4-甲氧基苯甲酸; ml/a; 100; 93. 28; Lowry试剂; VL/a; 25; 23. 29; 酚酞; G/a; 1; 1. 30; 甲基橙; G/a; 5; 5. 31; 氯化钡 二水合物; G/a; 10; 9. 32; 4-(二甲基氨基)苯甲醛; G/a; 5; 5. 33; 酪蛋白 钠盐 来源于牛奶; G/a; 5; 5. 34; DL-胱氨酸; G/a; 10; 9. 35; 胆酸; G/a; 5; 5. 36; 五氧化二磷; G/a; 250; 233. 37; 丙烯酰胺; G/a; 250; 233. 38; 苯甲酸; G/a; 250; 233. 39; 甲基红; G/a; 2; 2. 40; 冷结树酯; G/a; 500; 467. 41; 柠檬酸; ml/a; 50; 47. 42; 辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷; mG/a; 250; 233. 43; 四溴酚酞乙酯钾; G/a; 5; 5. 44; 聚茴香醚磺酸 钠盐; G/a; 5; 5. 45; 3,4-(亚甲二氧基)苯胺; G/a; 50; 47. 46; 硫酸钠; G/a; 500; 467. 47; 绿原酸; G/a; 1; 1. 48; D -甘露醇; G/a; 100; 93. 49; 三(羟甲基)甲基甘氨酸; G/a; 5; 5. 50; D-2-脱氧葡萄糖; G/a; 1; 1. 51; 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚; G/a; 5; 5. 52; 2-氨基乙基膦酸; ml/a; 100; 93. 53; 乙酸钠; G/a; 500; 467. 54; 对甲苯胺; G/a; 250; 233. 55; DL-二硫苏糖醇; G/a; 25; 23. 56; L-(?)-甘油醛; MG/a; 50; 47. 57; 碳酸钠; G/a; 500; 467. 58; 6-苄氨基嘌呤; G/a; 1; 1. 59; 硫酸镁 七水合物; G/a; 500; 467. 60; 4-氯-3,5-二甲基苯酚; G/a; 10; 9. 61; N-(1-萘基)乙二胺 二盐酸盐; G/a; 5; 5. 62; 2-氨基苯甲酰胺; G/a; 5; 5. 63; 黄体酮; G/a; 25; 23. 64; 牛血清白蛋白; G/a; 50; 47. 65; 磺胺二甲基嘧啶 钠盐; G/a; 25; 23. 66; 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物; G/a; 50; 47. 67; 氯化铁(III); G/a; 5; 5. 68; 4-(二甲基氨基)苯甲醛; ml/a; 50; 47. 69; Trizma碱; G/a; 1000; 933. 70; DL -天冬氨酸; G/a; 100; 93. 71; 钼酸铵 四水合物; G/a; 100; 93. 72; 氨基磺酸; G/a; 100; 93. 73; 3,4-二氯苯硼酸; G/a; 5; 5. 74; N-(1-萘基)乙二胺 二盐酸盐; G/a; 5; 5. 75; 硬脂酸甲酯; G/a; 5; 5. 76; 3,4-二氟苯硼酸; G/a; 5; 5. 77; 氯化钾; G/a; 500; 467. 78; 四羟基二硼; G/a; 5; 5. 79; 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 2'-磷酸 四钠盐 水合物; mg/a; 100; 93. 80; 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 2'-磷酸 四钠盐 水合物; MG/a; 25; 23. 81; 链脲菌素; G/a; 1; 1. 82; 十四烷酸甲酯; G/a; 25; 23. 83; 氯化乙酰胆碱; G/a; 25; 23. 84; 羟乙基哌嗪乙硫磺酸 半钠盐; G/a; 25; 23. 85; 5,5'-二硫代双（2-硝基苯甲酸）; G/a; 5; 5. 86; 维生素 B12; g/a; 1; 1. 87; L -鸟氨酸 单盐酸盐; G/a; 100; 93. 88; L-半胱氨酸 盐酸盐 一水合物; g/a; 5; 5. 89; 泛影酸; ml/a; 100; 93. 90; 3-(乙酰氨基)-5-氨基-2,4,6-三碘苯甲酸; ml/a; 10; 9. 91; 苯酚; G/a; 100; 93. 92; 铬黑T; G/a; 100; 93. 93; D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐; G/a; 5; 5. 94; 羟乙基哌嗪乙硫磺酸 半钠盐; G/a; 25; 23. 95; 磷酸钠; G/a; 500; 467. 96; 锂ICP标准液; ml/a; 100; 93. 97; 3-氟-2-甲酰基苯基硼酸; G/a; 1; 1. 98; 尿素; G/a; 500; 467. 99; 甘氨酸; ml/a; 500; 467. 100; 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌; mG/a; 100; 93. 101; 氢氧化钡 一水合物; G/a; 25; 23. 102; 磷酸氢二钾; G/a; 500; 467. 103; 连苯三酚; G/a; 100; 93. 104; 丙烯酰胺/双丙烯酰胺，40% 溶液; ml/a; 100; 93. 105; 1,1′-羰基二咪唑; G/a; 1; 1. 106; 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺; mG/a; 100; 93. 107; 亚甲蓝; G/a; 25; 23. 108; 紫脲酸铵; G/a; 45296; 42261. 109; 四苯基硼酸钠; G/a; 5; 5. 110; 硫化铁(II); G/a; 500; 467. 111; 乙酸钠 三水合物; G/a; 500; 467. 112; 氯化镁 六水合物; G/a; 500; 467. 113; 3,3′-二氨基联苯胺; G/a; 1; 1. 114; 3,3′-二氨基联苯胺; G/a; 10; 9. 115; 3,4′-二氨基联苯胺; G/a; 5; 5. 116; 四丁基硫酸氢铵; G/a; 25; 23. 117; 草酸 二水合物; G/a; 500; 467. 118; 硫酸铵; G/a; 500; 467. 119; 1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基六氟磷酸盐; G/a; 5; 5. 120; 磷酸钠 一元 一水合物; G/a; 5; 5. 121; 三氯乙酸 溶液; ml/a; 100; 93. 122; 戊烷磺酸钠; G/a; 25; 23. 123; N-乙酰-DL-色氨酸; G/a; 5; 5. 124; 十四烷基三甲基氯化铵; G/a; 100; 93. 125; 铂ICP标准液; ml/a; 100; 93. 126; 缩二脲; G/a; 5; 5. 127; L-天冬酰胺; G/a; 5; 5. 128; λ噬菌体脱氧核糖核酸; G/a; 5; 5. 129; 水; ml/a; 100; 93. 130; 含有Taq DNA聚合酶的PCR核心试剂盒; EA/a; 2; 2. 131; 缩二脲; G/a; 5; 5. 132; 醋酸铅 三水合物; G/a; 5; 5. 133; 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 盐酸盐; G/a; 1; 1. 134; 缩二脲; G/a; 25; 23. 135; 碱式碳酸锌; G/a; 5; 5. 136; 乙酸铵; G/a; 500; 467. 137; 三苯基氧膦; G/a; 25; 23. 138; 10X PCR缓冲液; ml/a; 100; 93. 139; 2-氯-1-甲基吡啶碘化物; G/a; 10; 9. 140; 柠檬酸钠三盐基 二水合物; G/a; 500; 467. 141; 氯化钙; G/a; 500; 467. 142; 环磷酰胺 一水合物; G/a; 10; 9. 143; 钙ICP标准液; G/a; 10; 9. 144; 羟胺 盐酸盐; G/a; 100; 93. 145; 四苯基硼酸钠; G/a; 25; 23. 146; 六羟基锑酸钾; G/a; 5; 5. 147; 酚红; G/a; 25; 23. 148; 碳酸钾; G/a; 500; 467. 149; 草酸铵 一水合物; G/a; 500; 467. 150; 硫酸钾; G/a; 250; 233. 151; 氧化镁; G/a; 500; 467. 152; 硫酸铁铵 (III) 十二水合物; G/a; 500; 467. 153; 硫代乙酰胺; G/a; 100; 93. 154; 二氧化锰; G/a; 100; 93. 155; 碳酸钠; G/a; 500; 467. 156; 靛红; G/a; 100; 93. 157; 硫酸铵; G/a; 5; 5. 158; 硫酸钠; G/a; 10; 9. 159; 钼酸钠 二水合物; G/a; 10; 9. 160; 8-羟基喹啉; G/a; 10; 9. 161; 1-萘酚; G/a; 10; 9. 162; 碘海醇; G/a; 10; 9. 163; 8-羟基喹啉; G/a; 10; 9. 164; 溴化汞试纸，用于砷化氢的检测; EA/a; 1; 1. 165; 硫氰酸铵; G/a; 5; 5. 166; 醋酸铅 三水合物; G/a; 500; 467. 167; 十二烷基硫酸钠; G/a; 500; 467. 168; 过硫酸铵; G/a; 100; 93. 169; 六氰基铁(III)酸钾; G/a; 100; 93. 170; 氯化锡(II) 二水合物; G/a; 100; 93. 171; 叶酸; ml/a; 100; 93. 172; 醋酸锰 四水合物; G/a; 10; 9. 173; 4-羟基苯甲酸甲酯; G/a; 10; 9. 174; 氢氧化铝氧化物; G/a; 10; 9. 175; 糊精 来源于马铃薯淀粉; G/a; 500; 467. 176; 4,6-O-亚乙基-α-D-葡萄糖; G/a; 5; 5. 177; 乙二醇二甲基丙烯酸酯; ml/a; 100; 93. 178; 4-硝基苯酚; G/a; 50; 47. 179; D -甘露醇; G/a; 250; 233. 180; 亚硫酸钠; G/a; 50; 47. 181; 铁ICP标准液; ml/a; 100; 93. 182; 青蒿琥酯; MG/a; 500; 467. 183; 二喹啉甲酸 二钠盐 水合物; G/a; 25; 23. 184; 丁酰胆碱酯酶 来源于马血清; G/a; 5; 5. 185; 氨检测试剂盒; KT/a; 1; 1. 186; (1S)-(+)-10-樟脑磺酸; G/a; 5; 5. 187; 氨苄西林; G/a; 5; 5. 188; 硫酸铁(II) 七水合物; G/a; 500; 467. 189; 硝酸标准液，用于离子色谱分析; ml/a; 100; 93. 190; 一溴化碘; G/a; 50; 47. 191; 过硫酸铵; G/a; 100; 93. 192; 刃天青 钠盐; G/a; 5; 5. 193; 溴化钾; G/a; 500; 467. 194; 硫代硫酸钠 五水合物; G/a; 500; 467. 195; Tris 缓冲盐; PKG/a; 20; 19. 196; 氯仿:异戊醇 24:1; ml/a; 200; 187. 197; 氯化钴 六水合物; G/a; 100; 93. 198; 碳酸钙; G/a; 500; 467. 199; 己烷磺酸钠; G/a; 45387; 42346. 200; 一水肌酸 一水合物; G/a; 100; 93. 201; 三乙基胺; ml/a; 500; 467. 202; CHAPS水合物; G/a; 1; 1. 203; 双硫腙; G/a; 10; 9. 204; 甲基麝香蓝钠盐 metal indicator; G/a; 1; 1. 205; 磷酸二氢铵; G/a; 500; 467. 206; 硫酸镁; G/a; 50; 47. 207; 潮霉素 B 来源于吸水链霉菌; MG/a; 50; 47. 208; 氢氧化钠; G/a; 500; 467. 209; 汉克斯平衡盐 溶液; L/a; 1; 1. 210; 蓄黑酚 一水合物; G/a; 10; 9. 211; (-)-L-乳酸乙酯; L/a; 1; 1. 212; 2-氨基-2-甲基-1-丙醇; ml/a; 250; 233. 213; 亚硝酸钠; G/a; 25; 23. 214; 钛黄 indicator ReaG. Ph Eur; G/a; 25; 23. 215; 磷酸酶底物; G/a; 1; 1. 216; 磺胺酸; G/a; 100; 93. 217; 3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-4,4'-二磺酸 单钠盐 水合物; G/a; 5; 5. 218; 红霉素; G/a; 25; 23. 219; 蜜二糖; G/a; 25; 23. 220; 核糖核酸 来源于圆酵母; G/a; 25; 23. 221; 亚硝酸钠; G/a; 500; 467. 222; 二甲基亚砜; L/a; 2.5; 2. 223; 3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪; G/a; 5; 5. 224; 33种周期表ICP混标3; ml/a; 100; 93. 225; 2,4-二氨基-6-羟基嘧啶; G/a; 25; 23. 226; L -还原型谷胱甘肽; G/a; 200; 187. 227; 利福平; G/a; 5; 5. 228; 二氯异氰尿酸钠; G/a; 5; 5. 229; 荧光素钠; G/a; 10; 9. 230; L -天冬氨酸 钠盐 一水合物; G/a; 10; 9. 231; 1,5-二氯蒽醌; G/a; 100; 93. 232; DL-鸟氨酸盐酸盐; G/a; 10; 9. 233; 1,3-二羟基萘; G/a; 1; 1. 234; L-核糖; G/a; 1; 1. 235; 茚三酮; G/a; 100; 93. 236; β-丙氨酸; G/a; 25; 23. 237; 硝酸银 溶液; L/a; 1; 1. 238; DL -鸟氨酸 单盐酸盐; G/a; 10; 9. 239; 水杨酸; G/a; 500; 467. 240; 焦碳酸二乙酯; G/a; 10; 9. 241; 聚（乙二醇）; G/a; 1000; 933. 242; 硫代乙醇酸; ml/a; 100; 93. 243; 碘; G/a; 100; 93. 244; 2-羟基吡啶; G/a; 25; 23. 245; 双硫腙; G/a; 10; 9. 246; D -泛酸 半钙盐; G/a; 100; 93. 247; 3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物; G/a; 1; 1. 248; 柯因; G/a; 25; 23. 249; 本尼迪特试剂，用于糖的定性测定; ml/a; 50; 47. 250; 6-氯嘌呤; G/a; 5; 5. 251; 碘酸钾; G/a; 100; 93. 252; 异硫氰酸胍; G/a; 100; 93. 253; 2-硝基苯甲醛; G/a; 2; 2. 254; 环己烷; L/a; 1; 1. 255; L-半胱氨酸; G/a; 100; 93. 256; 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙 盐酸盐 水合物; G/a; 5; 5. 257; 3,5-二硝基苯甲酸; G/a; 5; 5. 258; 吩噻嗪; G/a; 10; 9. 259; 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙 盐酸盐 水合物; G/a; 5; 5. 260; 二甲基乙二肟; G/a; 100; 93. 261; 硝酸铜 三水合物; G/a; 100; 93. 262; 次氮基三乙酸; G/a; 5; 5. 263; 钾ICP标准液; ml/a; 100; 93. 264; 碳酸镁 碱性; G/a; 250; 233. 265; 钯AAS标准液; ml/a; 100; 93. 266; 钯ICP标准液; ml/a; 100; 93. 267; 5,5-二甲基-1,3-环己二酮; G/a; 10; 9. 268; 5-溴-2-碘吡啶; G/a; 5; 5. 269; 视黄醇乙酸酯; G/a; 1; 1. 270; 黄嘌呤; G/a; 1; 1. 271; 异丁酸; ml/a; 100; 93. 272; 水; L/a; 1; 1. 273; 碘化丙啶; MG/a; 25; 23. 274; N-乙酰磺胺酰氯; G/a; 100; 93. 275; 伞形酮; G/a; 10; 9. 276; 泛酸钙; G/a; 25; 23. 277; 6-氯嘌呤; G/a; 5; 5. 278; 茚三酮; G/a; 100; 93. 279; 5-溴-2-碘吡啶; G/a; 100; 93. 280; 替莫唑胺; G/a; 10; 9. 281; 8-羟基喹啉 半硫酸盐 半水合物; G/a; 10; 9. 282; 2-咪唑烷酮; G/a; 5; 5. 283; 4-乙酰基吡啶; G/a; 5; 5. 284; 2-羟基-6-萘甲酸; ml/a; 25; 23. 285; 羟胺 盐酸盐; G/a; 10; 9. 286; 樟脑-10-磺酸(β); G/a; 5; 5. 287; 反-玉米素 盐酸盐; G/a; 5; 5. 288; 硫酸根标准液，用于离子色谱分析; ml/a; 100; 93. 289; 天冬酰-苯丙氨酸甲酯; ml/a; 5; 5. 290; 溴化铜; G/a; 10; 9. 291; 硝普钠 二水合物; G/a; 25; 23. 292; 罗谢尔盐 四水合物; G/a; 500; 467. 293; 偏高碘酸钠; G/a; 25; 23. 294; 硫酸铜; G/a; 100; 93. 295; 1-（2-吡啶偶氮）-2-萘酚; G/a; 5; 5. 296; 甲萘醌; G/a; 25; 23. 297; 亮蓝R浓缩液; EA/a; 1; 1. 298; 乙二胺四乙酸 四钠盐 水合物; G/a; 250; 233. 299; N,O-双(三甲基甲硅烷基)乙酰胺; ml/a; 25; 23. 300; 灰链霉菌来源几丁质酶; UN/a; 5; 5. 301; 几丁质 来源于虾壳; MG/a; 50; 47. 302; N-乙酰基- D -氨基葡萄糖; MG/a; 10; 9. 303; 3,5-二硝基水杨酸; ml/a; 10; 9. 304; 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜; ml/a; 10; 9. 305; 透明质酸 钠盐 来源于公鸡鸡冠; MG/a; 100; 93. 306; 4-硝基喹啉-N-氧化物; G/a; 10; 9. 307; 氯化锡(II); G/a; 100; 93. 308; 氯化钡 二水合物; G/a; 100; 93. 309; 磷酸; ml/a; 50; 47. 310; 4-甲氧基苯酚; G/a; 100; 93. 311; O-（苯并三唑-1-基）-?N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸盐; G/a; 250; 233. 312; DL-甲硫氨酸; G/a; 10; 9. 313; 铁氰化钾; G/a; 50; 47. 314; L-薄荷醇; G/a; 100; 93. 315; 石油醚; ml/a; 500; 467. 316; 氯醛 水合物; ml/a; 50; 47. 317; 乙腈; L/a; 40; 37. 318; 三甲基氯硅烷; EA/a; 10; 9. 319; 氯化镍(II) 六水合物; G/a; 5; 5. 320; 二苯基甲烷; G/a; 100; 93. 321; 1-庚烷磺酸钠; G/a; 100; 93. 322; 磷酸肌酸 二钠盐 水合物; G/a; 5; 5. 323; 5-氨基间苯二甲酸二甲酯; G/a; 25; 23. 324; 氨检测试剂盒; KT/a; 1; 1. 325; 鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物; MG/a; 100; 93. 326; 磷酸氢二钠; G/a; 500; 467. 327; 过氧化物酶 来源于辣根; KU/a; 50; 47. 328; 溴化铜; G/a; 50; 47. 329; L-乳酸钠; G/a; 5; 5. 330; L-乳酸脱氢酶 来源于牛心脏; ml/a; 2.5; 2. 331; D -莱氏乳杆菌乳酸脱氢酶; KU/a; 2.5; 2. 332; 钴ICP标准液; ml/a; 100; 93. 333; ICP 铜标准品; ml/a; 100; 93. 334; 汞标准液，用于 ICP; ml/a; 100; 93. 335; 四硼酸钠 十水合物; G/a; 25; 23. 336; 十二烷基苯磺酸钠; G/a; 50; 47. 337; 哌嗪; G/a; 100; 93. 338; α-D-葡萄糖; G/a; 50; 47. 339; 三氟乙酸酐; ml/a; 100; 93. 340; 碘铂酸盐喷雾显色剂; ml/a; 100; 93. 341; ICP 铬标准品; ml/a; 100; 93. 342; 咪唑; ml/a; 100; 93. 343; 甲醇; L/a; 40; 37. 344; 硫氰酸铅(II); G/a; 100; 93. 345; L-谷氨酸 盐酸盐; G/a; 100; 93. 346; PCR 50 - 2,000 bp Marker; VL/a; 1; 1. 347; 核糖核酸，转移 来源于大肠杆菌; G/a; 5; 5. 348; 4-(二甲基氨基)肉桂醛; G/a; 25; 23. 349; 氰酸钾; G/a; 100; 93. 350; 五氧化二磷; G/a; 250; 233. 351; 阿霉素 盐酸盐; G/a; 5; 5. 352; 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐; G/a; 5; 5. 353; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; G/a; 250; 233. 354; 凝胶加样缓冲液; ml/a; 5; 5. 355; 六氟磷酸(7-氮杂苯并三唑-1-氧基)三吡咯烷磷; G/a; 1; 1. 356; 氯化铁(III); G/a; 100; 93. 357; 苯扎氯铵; G/a; 5; 5. 358; DL -色氨酸; G/a; 5; 5. 359; 乙酸钙 一水合物; G/a; 500; 467. 360; L-苯基丙氨酸; G/a; 25; 23. 361; 三苯基锑(III); G/a; 25; 23. 362; Lambda DNA?Hind?III 消化; MG/a; 5; 5. 363; 四甲基乙二胺; ml/a; 25; 23. 364; 对苯二胺; G/a; 50; 47. 365; 20%凝胶; G/a; 100; 93. 366; 4-(二甲基氨基)肉桂醛; G/a; 10; 9. 367; 反-玉米素 盐酸盐; MG/a; 5; 5. 368; 牛血清白蛋白; G/a; 100; 93. 369; 牛血清白蛋白; G/a; 100; 93. 370; 牛血清白蛋白; G/a; 10; 9. 371; 三氟乙酸; ml/a; 100; 93. 372; pBR322 质粒 DNA 来源于大肠杆菌?RRI; G/a; 10; 9. 373; 卡尔菲休滴定液; ml/a; 500; 467. 374; Water standard 1%; ml/a; 100; 93. 375; DL-二硫苏糖醇; G/a; 1; 1. 376; 胱胺 二盐酸盐; G/a; 25; 23. 377; 2-酮丁酸; G/a; 10; 9. 378; 2-氨基苯甲酰胺; G/a; 5; 5. 379; L -抗坏血酸; G/a; 100; 93. 380; 硫酸铜; G/a; 10; 9. 381; D-半胱氨酸; MG/a; 100; 93. 382; 5,5'-二硫代双（2-硝基苯甲酸）; MG/a; 500; 467. 383; 氯化铁(III) 六水合物; G/a; 500; 467. 384; 乙酸铜 一水合物; G/a; 100; 93. 385; 吗啉; G/a; 10; 9. 386; 亚磷酸二异丙酯; G/a; 10; 9. 387; 溴酸钾; G/a; 100; 93. 388; 葡萄糖测定试剂; ml/a; 20; 19. 389; 四丁基磷酸氢铵 一元; G/a; 25; 23. 390; 1-丙醇; L/a; 4; 4. 391; 10× Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液; L/a; 1; 1. 392; 正己烷; L/a; 1; 1. 393; 四苯基氯化砷(V) 水合物; G/a; 5; 5. 394; 4-氨基安替比林; G/a; 5; 5. 395; N,O-双(三甲基甲硅烷基)乙酰胺; ml/a; 25; 23. 396; 吲哚; G/a; 25; 23. 397; 丙烯酰胺/N,N'-亚甲基双丙烯酰胺配制试剂; ml/a; 100; 93. 398; 缓冲液，认证标准品; ml/a; 500; 467. 399; 正己烷; L/a; 1; 1. 400; 氢氧化钾; G/a; 500; 467. 401; 邻苯二甲醛试剂; ml/a; 5; 5. 402; δ-突厥酮; ml/a; 1; 1. 403; 二异丁胺; ml/a; 50; 47. 404; 核黄素5′-磷酸盐 钠盐 水合物; G/a; 10; 9. 405; 葡萄糖 (G/aO) 检测试剂盒; EA/a; 1; 1. 406; 3,3',5,5′-四甲基联苯胺; G/a; 1; 1. 407; 氯化铵; G/a; 500; 467. 408; 丙烯酰胺-N,N'-亚甲基双丙烯酰胺配制试剂; ml/a; 100; 93. 409; Folin & Ciocalteu 酚试剂; ml/a; 100; 93. 410; 氯化钡 二水合物; G/a; 100; 93. 411; 昆布多糖 来源于掌状海带; MG/a; 500; 467. 412; 可溶性淀粉; G/a; 100; 93. 413; 四苯基硼酸钠; G/a; 100; 93. 414; 磷酸氢二钠; G/a; 100; 93. 415; 四丁基磷酸二氢铵; G/a; 25; 23. 416; 10× Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液; L/a; 1; 1. 417; 碘铂酸盐喷雾显色剂; ml/a; 100; 93. 418; 碘化钾淀粉试纸; EA/a; 1; 1. 419; 邻苯二甲酸酐; ml/a; 100; 93. 420; 二氧化钛（IV）; G/a; 100; 93. 421; (-)-核黄素; G/a; 500; 467. 422; 氢氧化钠; G/a; 500; 467. 423; 高氯酸钡 水合物; G/a; 250; 233. 424; 十二烷基硫酸钠; G/a; 500; 467. 425; Murashige & Skoog 基本培养基; L/a; 50; 47. 426; 偏高碘酸钠; G/a; 25; 23. 427; 硝酸镧(III) 六水合物; G/a; 100; 93. 428; O-（苯并三唑-1-基）-?N,N,N',N'-四甲基脲四氟硼酸盐; G/a; 5; 5. 429; 甲醇; L/a; 1; 1. 430; 乙腈; L/a; 20; 19. 431; 乙腈; L/a; 20; 19. 432; 乙腈; L/a; 20; 19. 433; 二氯甲烷; L/a; 4; 4. 434; 二氯甲烷; L/a; 4; 4. 435; 二氯甲烷; L/a; 4; 4. 436; 二氯甲烷; L/a; 4; 4. 437; 青链霉素; ml/a; 10; 9. 438; 林丹; MG/a; 10; 9. 439; 对氨基苯磺酰胺; G/a; 50; 47. 440; 头孢他啶 水合物; G/a; 10; 9. 441; 米诺环素 盐酸盐; G/a; 10; 9. 442; 2-氧代丁酸钠; G/a; 10; 9. 443; 胎牛血清; ml/a; 500; 467. 444; 头孢西丁; MG/a; 50; 47. 445; 多西环素 单盐酸半乙醇半水合物; G/a; 1; 1. 446; 2-硝基苯基 β-D-半乳吡喃糖苷; G/a; 1; 1. 447; 聚(乙二醇)2-巯基乙醚乙酸; MG/a; 500; 467. 448; 氯化锡(II); G/a; 100; 93. 449; 林可霉素 盐酸盐 一水合物; MG/a; 200; 187. 450; 2',7′-二氯荧光素; G/a; 5; 5. 451; 核黄素5′-单磷酸 钠盐 二水合物; MG/a; 100; 93. 452; 抗坏血酸磷酸酯镁 倍半镁盐 水合物; MG/a; 100; 93. 453; 正丁醇; L/a; 2.5; 2. 454; 血红蛋白 人; G/a; 1; 1. 455; 溴化乙啶 溶液; ml/a; 10; 9. 456; 阿霉素 盐酸盐; G/a; 10; 9. 457; 亚氨基二乙酸; G/a; 250; 233. 458; 1,4-二氧六环; L/a; 1; 1. 459; 三氟化硼-甲醇 溶液; ml/a; 250; 233. 460; Lambda DNA Hind III 消化; ml/a; 10; 9. 461; 乙酸乙酯; L/a; 20; 19. 462; 2-巯基乙醇; G/a; 5; 5. 463; 蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌; MG/a; 100; 93. 464; 酪蛋白异硫氰酸荧光素 来源于牛奶; MG/a; 100; 93. 465; 二氯甲烷; L/a; 4; 4. 466; 胆碱氧化酶 来源于产碱杆菌属; KU/a; 1; 1. 467; β 半乳糖苷酶 来源于大肠杆菌; KU/a; 1; 1. 468; 蔗糖; G/a; 500; 467. 469; 琼脂; G/a; 100; 93. 470; L-半胱氨酸 盐酸盐 一水合物; G/a; 100; 93. 471; 钠ICP标准液; ml/a; 100; 93. 472; 1-萘基乙酸; ml/a; 250; 233. 473; 6-苄氨基嘌呤 溶液; ml/a; 50; 47. 474; DL-丝氨酸; G/a; 25; 23. 475; 荧光素异硫氰酸酯异构体I; MG/a; 50; 47. 476; 2-甲基-2,4-戊二醇; ml/a; 100; 93. 477; 磷酸二苯酯; G/a; 5; 5. 478; 汉克斯平衡盐 溶液; L/a; 5; 5. 479; 三氟化硼-甲醇 溶液; ml/a; 100; 93. 480; 磷酸三苯酯; G/a; 50; 47. 481; 碘; G/a; 100; 93. 482; L -抗坏血酸; G/a; 100; 93. 483; D -(+)-葡萄糖; G/a; 100; 93. 484; 2,6-二叔丁基苯酚; L/a; 1; 1. 485; BME培养基; L/a; 1; 1. 486; 碳酸氢钠; G/a; 500; 467. 487; D -甘露醇; G/a; 250; 233. 488; 吡啶; L/a; 1; 1. 489; 4-(甲氨基)苯酚 半硫酸盐; G/a; 100; 93. 490; 吡嗪; G/a; 25; 23. 491; L-精氨酸; G/a; 100; 93. 492; 乙酸异戊酯; ml/a; 100; 93. 493; 丙酸; ml/a; 500; 467. 494; 亚硫酸氢钠; G/a; 100; 93. 495; 铋ICP标准液; ml/a; 100; 93. 496; 六氰基铁(III)酸钾; G/a; 5; 5. 497; 锰 硫酸酯 一水合物; G/a; 100; 93. 498; 对羟基苯甲酸乙酯; G/a; 5; 5. 499; Trizma碱; G/a; 500; 467. 500; N,N′-亚甲基双丙烯酰胺; G/a; 5; 5. 501; Sigma-Aldrich 色卡; EA/a; 1; 1. 502; 2′-脱氧腺苷-5′-三磷酸 钠盐 溶液; ml/a; 50; 47. 503; 2'-脱氧胞苷 5'-三磷酸 二钠盐; ml/a; 50; 47. 504; 2′-脱氧鸟苷5′-三磷酸 三钠盐; ml/a; 50; 47. 505; 胸腺嘧啶核苷5′-三磷酸 钠盐 溶液; ml/a; 50; 47. 506; 脱氧核苷酸混合物; ml/a; 50; 47. 507; 碳酸氢钠; G/a; 5; 5. 508; 异硫氰酸苯酯; G/a; 5; 5. 509; 胰蛋白酶-EDTA 溶液; ml/a; 100; 93. 510; 醛酮滴定剂; ml/a; 10; 9. 511; 甘油; ml/a; 500; 467. 512; 磷酸二氢钾; G/a; 100; 93. 513; 磷酸根 IC 标准溶液; ml/a; 100; 93. 514; 胆碱氧化酶 来源于产碱杆菌属; KU/a; 1; 1. 515; 磷脂酶 D 来源于链霉菌属; UN/a; 500; 467. 516; 丙醛; ml/a; 50; 47. 517; 碘溶液; ml/a; 100; 93. 518; 氢氧化铵 溶液; ml/a; 500; 467. 519; 2,4-二硝基苯肼; G/a; 25; 23. 520; 硫酸锌 七水合物; G/a; 100; 93. 521; 硅ICP标准液; ml/a; 100; 93. 522; L-谷氨酰胺; G/a; 5; 5. 523; 镁ICP标准液; ml/a; 100; 93. 524; 锆ICP标准液; ml/a; 100; 93. 525; 对氨基苯磺酰胺; G/a; 100; 93. 526; 硅ICP标准液; ml/a; 100; 93. 527; 胆固醇; G/a; 25; 23. 528; 汉克斯平衡盐 溶液; L/a; 1; 1. 529; TNM-FH 昆虫培养基; L/a; 1; 1. 530; 磷酸二氢钾; G/a; 5; 5. 531; 甲醇; L/a; 4; 4. 532; 乙酰胆碱酯酶 来源于电鳗; UN/a; 500; 467. 533; 苯基双（2,4,6-三甲基苯甲酰）氧化膦; G/a; 10; 9. 534; 碘化钾; G/a; 500; 467. 535; 碘铂酸盐喷雾显色剂; ml/a; 100; 93. 536; 含有Taq DNA聚合酶的PCR核心试剂盒; KT/a; 1; 1. 537; 30%盐酸; ml/a; 100; 93. 538; 乙酸钙 一水合物; G/a; 25; 23. 539; 氯化锂; G/a; 5; 5. 540; 戊烷磺酸钠; G/a; 10; 9. 541; 己烷磺酸钠; G/a; 10; 9. 542; L-亮氨酸; G/a; 5; 5. 543; Dragendorff 试剂; EA/a; 1; 1. 544; 乙酸; L/a; 1; 1. 545; 甲醇; L/a; 4; 4. 546; 铯ICP标准液; ml/a; 100; 93. 547; N,N-二甲基甲酰胺; G/a; 5; 5. 548; 磷酸; ml/a; 100; 93. 549; PH缓冲液，认证标准品; ml/a; 250; 233. 550; 氯化钾; G/a; 100; 93. 551; PH缓冲液，认证标准品; ml/a; 250; 233. 552; Tris-硼酸-EDTA缓冲溶液; EA/a; 1; 1. 553; 硼酸; ml/a; 100; 93. 554; 汉克斯平衡盐 溶液; ml/a; 250; 233. 555; 葡萄糖测定试剂; EA/a; 1; 1. 556; 硫代硫酸钠 溶液; ml/a; 500; 467. 557; 硫酸锌溶液; ml/a; 500; 467. 558; 苄索氯铵; G/a; 5; 5. 559; 十二烷基硫酸钠; G/a; 100; 93. 560; Triton X-100; G/a; 100; 93. 561; 四丁基氢氧化铵 溶液; ml/a; 250; 233. 562; 对苯二酚; G/a; 10; 9. 563; 氨检测试剂盒; EA/a; 1; 1. 564; 磷酸氢二钠; G/a; 5; 5. 565; 铝 ICP 标准液; ml/a; 100; 93. 566; PCR DNA 标记物; ml/a; 100; 93. 567; 钼酸铵 四水合物; G/a; 5; 5. 568; ICP砷标准品; ml/a; 100; 93. 569; 十二烷基硫酸铵 溶液; ml/a; 100; 93. 570; Trizma 盐酸溶液; ml/a; 500; 467. 571; 乙醇胺; ml/a; 250; 233. 572; 二乙醇胺; ml/a; 250; 233. 573; ICP波长校准溶液; ml/a; 100; 93. 574; L -缬氨酸; G/a; 5; 5. 575; 3-氨基-1-丙醇; ml/a; 100; 93. 576; N?-乙基马来酰亚胺; ml/a; 50; 47. 577; 六甲基二硅氮烷,HMDS; ml/a; 25; 23. 578; 吡啶; L/a; 1; 1. 579; 三甲基氯硅烷; ml/a; 25; 23. 580; 酪蛋白异硫氰酸荧光素 来源于牛奶; EA/a; 5; 5. 581; Mettler-Toledo 校准物质 ME 18870，二苯甲酮; G/a; 5; 5. 582; ettler-Toledo 校准物质 ME 18555，苯甲酸; G/a; 5; 5. 583; Mettler-Toledo 校准物质 ME 51143091，糖精; G/a; 5; 5. 584; 罗谢尔盐 四水合物; G/a; 5; 5. 585; 苯甲酸; ml/a; 100; 93. 586; 氨基酸标准品; EA/a; 1; 1. 587; 酪蛋白异硫氰酸荧光素 来源于牛奶; EA/a; 1; 1. 588; 氯甲酸-9-芴基甲酯; G/a; 5; 5. 589; 异戊醇; ml/a; 100; 93. 590; 六甲基二硅氮烷; ml/a; 25; 23. 591; 邻苯二甲醛试剂; EA/a; 1; 1. 592; 二乙胺; ml/a; 25; 23. 593; 2-丙醇; L/a; 5; 5. 594; 吡嗪; G/a; 5; 5. 595; 六氰基铁(III)酸钾; G/a; 5; 5. 596; 焦磷酸钾; G/a; 10; 9. 597; 蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌; MG/a; 100; 93. 598; 荧光素异硫氰酸酯异构体I; MG/a; 50; 47. 599; 1,2-丙二醇,≥ 99.0%; ml/a; 100; 93. 600; 琼脂; G/a; 500; 467. 601; Murashige & Skoog 基本培养基; L/a; 1; 1. 602; MFCD00240976; L/a; 50; 47. 603; 正己醇; ml/a; 100; 93. 604; 33种周期表ICP混标1; ml/a; 100; 93. 605; 33种周期表ICP混标2; ml/a; 100; 93. 606; 亚硝酸钠; G/a; 500; 467. 607; 肼 硫酸盐; G/a; 100; 93. 608; N?-乙基马来酰亚胺; G/a; 25; 23. 609; α-甲基苄胺; ml/a; 25; 23. 610; 碘化钾; G/a; 100; 93. 611; 生物素; G/a; 6; 6. 612; 铅标准液，用于 ICP; ml/a; 100; 93. 613; 透明质酸 钠盐 来源于公鸡鸡冠; G/a; 5; 5. 614; 亚麻酸甲酯; ml/a; 1; 1. 615; 棕榈酸甲酯; G/a; 1; 1. 616; 正丁醇; L/a; 2.5; 2. 617; 棕榈油酸甲酯; MG/a; 100; 93. 618; D -(+)-葡萄糖; G/a; 100; 93. 619; 硫氰酸钾; G/a; 50; 47. 620; 碘化钾; G/a; 100; 93. 621; Lambda DNA Hind III 消化; EA/a; 1; 1. 622; 油酸甲酯; G/a; 10; 9. 623; 聚-L-鸟氨酸 氢溴酸盐; G/a; 5; 5. 624; 氯化胆碱; G/a; 5; 5. 625; Tris-硼酸-EDTA缓冲溶液; ml/a; 250; 233. 626; 二氧化硫溶液; ml/a; 250; 233. 627; 1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶 盐酸盐; G/a; 5; 5. 628; 棕榈酸甲酯; MG/a; 100; 93. 629; 十四烷酸甲酯; MG/a; 100; 93. 630; Trizma碱; G/a; 10; 9. 631; 磷脂酶 D 来源于链霉菌?属; G/a; 5; 5. 632; 硬脂酸甲酯; MG/a; 100; 93. 633; 月桂酸甲酯; MG/a; 100; 93. 634; Trizma碱; G/a; 5; 5. 635; 油酸甲酯; MG/a; 100; 93. 636; 亚油酸甲酯; MG/a; 100; 93. 637; 33种周期表ICP混标2; ml/a; 100; 93. 638; 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液; ml/a; 100; 93. 639; 三氯乙酸 溶液; ml/a; 50; 47. 640; 四丁基氢氧化铵 溶液; ml/a; 50; 47. 641; 葡萄糖 (GO) 检测试剂盒; EA/a; 1; 1. 642; 灰链霉菌来源几丁质酶; EA/a; 1; 1. 643; 五氧化二磷; G/a; 250; 233. 644; 氯化钠; G/a; 500; 467. 645; 几丁质 来源于虾壳; EA/a; 1; 1. 646; 2-丙基戊酸; ml/a; 250; 233. 647; 碘化钾; G/a; 500; 467. 648; 硫酸亚铁(II)铵 六水合物; G/a; 100; 93. 649; 硫酸锌 七水合物; G/a; 25; 23. 650; 纯乙醇; L/a; 50; 47. 651; 预制琼脂糖凝胶; G/a; 10; 9. 652; 甘氨酸; G/a; 100; 93. 653; 明胶 来源于猪皮肤; G/a; 10; 9. 654; 预制琼脂糖凝胶; G/a; 10; 9. 655; BME培养基; G/a; 10; 9. 656; 乙腈; L/a; 40; 37. 657; 羟基萘酚蓝 二钠盐; G/a; 5; 5. 658; 蔗糖; G/a; 500; 467. 659; N-羟基硫代琥珀酰亚胺 钠盐; G/a; 5; 5. 660; 无水碳酸钠; G/a; 500; 467. 661; 氯化钠; G/a; 500; 467. 662; 核糖核酸; G/a; 1; 1. 663; 33种周期表ICP混标3; ml/a; 100; 93. 664; ICP 铜标准品; ml/a; 100; 93. 665; 二甲基亚砜; L/a; 1; 1. 666; 甘油; ml/a; 500; 467. 667; 基于Sweeley方法的硅烷化混合物I; EA/a; 10; 9. 668; 缓冲液，认证标准品 PH; ml/a; 250; 233. 669; 缓冲液，认证标准品 PH; ml/a; 250; 233. 670; 铋ICP标准液; ml/a; 100; 93. 671; 2-羟基乙基甲基丙烯酸酯; G/a; 5; 5. 672; 1-丙醇; L/a; 5; 5. 673; 甲酸; ml/a; 100; 93. 674; 铁ICP标准液; ml/a; 100; 93. 675; 牛磺脱氧胆酸钠 水合物; G/a; 5; 5. 676; 1,4-二氧六环; ml/a; 500; 467. 677; (±)-1,3-丁二醇; ml/a; 500; 467. 678; 吡啶; L/a; 1; 1. 679; L -谷氨酰胺 溶液; ml/a; 100; 93. 680; 四硼酸钠 十水合物; G/a; 500; 467. 681; 偏高碘酸钠; G/a; 50; 47. 682; 高碘酸钾; G/a; 100; 93. 683; 二甲基亚砜; L/a; 2.5; 2. 684; L-异亮氨酸; G/a; 10; 9. 685; D -苏氨酸; G/a; 5; 5. 686; L-丝氨酸; G/a; 5; 5. 687; D -丙氨酸; G/a; 5; 5. 688; 肉豆蔻酸甲酯; G/a; 10; 9. 689; L-脯氨酸; G/a; 100; 93. 690; L-组氨酸; G/a; 5; 5. 691; 醋酸钠缓冲液 溶液; ml/a; 100; 93. 692; 乙醛; ml/a; 100; 93. 693; 溴甲酚绿; G/a; 5; 5. 694; 醋酸铅棉花; EA/a; 10; 9. 695; 乙醚; L/a; 10; 9. 696; 2-丁酮; L/a; 1; 1. 697; 丙酮; L/a; 4; 4. 698; 三氯甲烷; L/a; 4; 4. 699; 盐酸; L/a; 4; 4. 700; 硫酸; L/a; 2; 2. 701; 醋酸酐; ml/a; 500; 467. 702; 甲苯; L/a; 1; 1. 703; 硝酸银; G/a; 1; 1. 704; 硝酸铅(II); G/a; 1; 1. 705; 硝基甲烷; ml/a; 5; 5. 706; 硝基乙烷; G/a; 1; 1. 707; 硝酸钠; G/a; 100; 93. 708; 重铬酸钾; G/a; 5; 5. 709; 硝酸; L/a; 2; 2. 710; 高氯酸; L/a; 2; 2. 711; 硼氢化钠; G/a; 5; 5. 712; 水合肼; G/a; 1; 1. 713; 硝酸镁 六水合物; G/a; 5; 5. 714; 锌; G/a; 50; 47. 715; 高锰酸钾; G/a; 100; 93. - 本项目用水主要为洗衣用水、实验室检验用具清洗用水、清洗工具用水和空调系统、纯水加热系统用水，采用自来水。根据企业提供的验收调试期间内部分（2024年1月3日~2024年1月17日）用水量补充资料计算（详见附件4），全厂实际水平衡情况见图2-1： 图2-1 全厂水平衡图（t/a）

主要工艺流程及产污环节 （1）本项目生化试剂分装工艺流程如下： 原料 取样、检验 分装 图2-2 生化试剂分装工艺流程图 图例： S：固废 G：废气 W：废水 包装 入库 检验 G1、W1*、S1、S2、S3、S4 G2、W2*、S5、S6、S7、S8 检验试剂 工艺流程说明如下: 取样、检验：外购的原材料进厂后分类存放在货架上，当有分装需求时，从仓库取出待分装的原料，在取样间通风橱内取出少许原料样品装在样品容器内，交给分析室检验。检验不合格品退回供应商。检验完成后实验用具需要清洗，如涉及一般性物料如葡聚糖、大豆苷等的清洗废水排入废水收集池通过污水管网进入梅村污水处理厂处理，如检验涉及到偏磷酸、甲酸铵等酸性物料，四甲基氢氧化铵五水合物、四丁基氢氧化铵30水合物等碱性物料以及白色矿物油、油胺等其他油类或烃类物料的实验室检验用具清洗废液分类收集并委托处置。此工序会产生取样、检验废气（G1）、实验室废水（W1）、检验废物（S1）、实验室废物（S2）及废弃化学品（S3）、清洗废液（S4）。 分装：分装在通风橱内进行，通风橱装有抽风系统。含氮磷物料分装废气经“高效过滤器”处理，不含氮磷物料分装废气经“过滤网过滤+洗涤塔+过滤棉”处理，再经同一套“二级活性炭”处理，处理后经15m高排气筒DA001排放。固体分装主要是用分析天平、中级天平秤、公斤级秤等进行称量，然后装到小规格瓶子里；液体分装则采用灌装机进行灌装到小规格瓶子里，称量完成后需要对工具进行清洁。如涉及一般性物料如葡聚糖、大豆苷等的分装用具清洗废水排入废水收集池通过污水管网进入梅村污水处理厂处理，如分装涉及偏磷酸、甲酸铵等酸性物料，四甲基氢氧化铵五水合物、四丁基氢氧化铵30水合物等碱性物料以及白色矿物油、油胺等其他油类或烃类物料的分装用具清洗废液则分类收集并委托处置。此工序会产生分装废气（G2）、清洗工具废水（W2）、废抹布及垫纸（S5）、废包装桶（S6）、废包装物（S7）、清洗废液（S4）。 检验：分装完成后对产品进行抽样检验。本次检验主要是对产品份量进行检验，如果份量不足则补足。 包装：对分装好的小包装贴上标签等外包装然后入库。 *注：企业所有来料均有对应的化学品安全技术说明书（MSDS）及公司内部文件化学品安全报告（ChemSafe report），检验前员工需根据内部文件化学品安全报告（ChemSafe report）区分物料是否含氮磷并签字确认，根据公司化学品安全技术说明书（MSDS）区分检验试剂是否含氮磷，分装前员工需根据公司内部文件化学品安全报告（ChemSafe report）区分物料是否含氮磷并签字确认，含氮磷和不含氮磷物料分别在不同的检验区、分装间内操作，确保全过程不混合。

项目以新带老相关内容 本项目主要采取以下“以新带老”措施： 生化试剂分装的原料种类及其数量已技改发生变动，已对技改后的分装废气重新核定。

- 项目变动情况 项目实际建设过程中，与环评及批复相比，进行了以下调整： - 设备的变化及其环境影响分析： ①分装车间增加8台台式打印机用于标签打印，无废气产生。②分装车间增加1台超声波清洗机，替代部分人工清洗，用于分装用具清洗（不含氮磷），废气、废水收集情况不变，排放量不变。以上变动不会对环境产生不利影响。 废气走向的变化及其环境影响分析： 环评申报中，取样工段在取样间的通风橱内进行，取样废气经通风橱收集后经活性炭过滤装置处理后无组织排放；检验工段在实验室中进行，检验废气经通风橱配套的中效过滤器收集后经活性炭过滤器处理后无组织排放，微量的检验废气经万向通风罩收集后经活性炭过滤器处理后无组织排放。 - 现考虑将其中少量小规格原材料的取样及检验置于通风柜（共计2台通风柜：取样间1台、实验室1台）中进行，通风柜均配套过滤棉+活性炭颗粒处理器，废气收集处理后无组织排放。此变动后，有机废气的产生量及排放量均不变，增加废过滤棉0.05t/a，计入过滤废物与废过滤网（HW49，900-041-49），废活性炭（HW49，900-039-49）0.15t/a，不会对环境产生不利影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。因此，公司编制了《西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目一般变动环境影响分析报告》作为验收的依据，具体见附件14。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区已实施“雨污分流”。本项目产生的洗衣废水经化粪池预处理后与制纯水浓水、蒸汽冷凝水接入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。厂区只有1个污水接管口和1个雨水接管口。 表3-1 本项目废水排放情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 水量（t/a）; 治理设施; 排放去向. 洗衣 废水; 洗衣房用水; pH值、COD、SS 、阴离子表面活性剂; 间断; 1250（全厂）; 化粪池; 梅村水处理厂. 制纯水浓水、蒸汽冷凝水; 纯水制备、空调系统、纯水加热系统; pH值、COD、SS; 间断; 2430（全厂）; /. 废水治理工艺流程图如下： 洗衣废水 化粪池 接管梅村水处理厂 制纯水浓水、蒸汽冷凝水 注： 为废水监测点 图3-1废水处理设施工艺流程图 - 废气 （2.1）有组织废气： 本项目有组织废气来源及污染物如下： ①含氮磷物料分装废气： 含氮磷物料分装过程中产生的废气（以“颗粒物、非甲烷总烃”计），经通风橱收集后，经“高效过滤器”预处理； ②不含氮磷物料分装废气： 不含氮磷物料分装过程中产生的废气（以“颗粒物、非甲烷总烃”计），经通风橱收集后，经“过滤网”预处理； ③不含氮磷分装用具清洗废气： 不含氮磷分装用具清洗过程产生少量有机废气（以“非甲烷总烃”计），经集气罩收集后与经预处理后的不含氮磷物料分装废气共用1套“洗涤塔+过滤棉”预处理。 以上三股废气各自经预处理后再共用1套“二级活性炭吸附装置”处理，并通过1根15米高DA-001排气筒排放。 （2.2）无组织废气： 本项目无组织废气来源及污染物如下： ①实验室原料检验过程中产生废气（以“颗粒物、非甲烷总烃”计），通过10个通风橱配套的中效过滤器抽风收集后分别通过3套活性炭过滤器（其中6台配套一个、3台配套一个、1台配套一个）处理后无组织排放；微量废气经万向集气罩收集，后经2套活性炭过滤器处理后处理后无组织排放；经通风柜抽风收集后经过滤棉+活性炭处理器处理后无组织排放。 ②取样过程产生的废气（以“非甲烷总烃”计），经通风橱收集后通过活性炭过滤器净化后无组织排放；经通风柜抽风收集后通过活性炭过滤器处理后无组织排放。 ③未捕集到的废气，污染物以“颗粒物、非甲烷总烃”计，车间内通风排放。 表3-2 本项目废气排放情况一览表 废气名称; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排气筒（m）; 开孔情况. 名称; 内径; 高度. 含氮磷物料分装废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; /; 高效过滤器; 二级活性炭; DA-001; 0.8m; 15m; 出口开孔. 不含氮磷物料分装废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 过滤网过滤; 洗涤塔+过滤棉. 不含氮磷分装用具清洗废气; 非甲烷总烃; 有组织; /. 检验废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织; 中效过滤器+活性炭过滤器; /; /; /; /. 活性炭过滤器; /; /; /; /. 过滤棉+活性炭处理器; /; /; /; /. 取样废气; 非甲烷总烃; 无组织; 活性炭过滤器; /; /; /; /. 未捕集到的废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /; /. 本项目废气治理设施示意图如下： 注： 为废气监测点 过滤网过滤 不含氮磷物料分装废气 15m高排气筒DA-001 未捕集 车间通风排放 中效过滤器+活性炭过滤器处理后无组织排放 检验废气 活性炭过滤器处理后无组织排放 取样废气 高效过滤器 含氮磷物料分装废气 车间通风排放 洗涤塔+过滤棉 不含氮磷分装用具清洗废气 车间通风排放 未捕集 未捕集 二级活性炭 活性炭过滤器处理后无组织排放 过滤棉+活性炭处理器处理后无组织排放 图3-2 本项目废气治理措施示意图 洗涤塔+过滤棉+二级活性炭装置（DA001）. 检验废气中效过滤器; 检验废气活性炭过滤器装置. 检验废气过滤棉+活性炭处理器; 取样废气活性炭过滤器装置. 含氮磷物料分装废气高效过滤器装置; 不含氮磷物料分装废气过滤网过滤. 图3-5 本项目废气治理设施示意图 废气监测点位见附图4。

- 噪声 本项目未新增噪声源。 4、固（液）体废物 表3-4 本项目固体废物产生和处置汇总表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物类别; 废物 代码; 核定产生量（t/a）*; 调试期间（2024年1月）产生量t; 利用处置方式; 备注. 1; 酸性清洗废液; 分装、检验用具清洗; 危险固废; HW34; 900-349-34; 22.24; 0.049; 委托盐城常林环保科技有限公司处置; /. 2; 碱性清洗废液; 分装、检验用具清洗; HW35; 900-399-35; 22.24; 0.019; /. 3; 一般清洗废液; 分装用具清洗; HW09; 900-007-09; 1.12; 0.02; 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置; /. 4; 一般检验清洗废液; 检验用具清洗; HW49; 900-047-49; 3.8; 0.0115; /. 5; 废包装物; 分装; HW49; 900-041-49; 20.0965; 1.2785; /. 6; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 55.31; 0; 暂未产生. 7; 个人防护用品; 员工生产; HW49; 900-041-49; 3.85; 0.1; /. 8; 废包装桶; 分装; HW49; 900-041-49; 38.0219; 0.505; 委托无锡中天固废处置有限公司/苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置; /. 9; 废铅蓄电池; 叉车使用; HW31; 900-052-31; 1.5; 0; 委托有资质单位处置; /. *注：核定产生量不包含在建项目《亚太区一次性生物培养袋制造中心项目》中的固废产生量。 - 5、环境风险设施 ①企业已从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②企业已提高设备自动控制水平，设置集中控制室、工人操作值班室等，对关键设备的操作条件进行自动控制及安全报警，及时预报和切断泄漏源，在紧急情况下可自动停车，以减少和降低危险出现概率。 ③项目使用的环己醇、苯甲醛、苯甲酸乙酯、乐果、邻苯二甲酸二正辛酯、硫酸铵、砷酸氢二钠七水合物、氰酸钾、1-辛醇、白色矿物油等原辅材料为桶装，企业安排专员定期检查各类物质包装的完整性，加强风险源监控。实验室各种菌类及测试液也已安排专员进行管理，避免发生外泄事故。 ④企业已加强废气处理设施监管，定期进行环境安全隐患排查。若废气处理设施发生故障后，立即停车停止分装，杜绝废气事故排放。环保设施已按照要求开展安全风险辨识管控，健全内部污染设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。详见附件15。 ⑤企业已在厂区东南侧设置2500m3事故应急池，事故废水收集范围为整个厂区，遇到突发事故，派专人将雨水管网阀门关闭，事故应急池阀门打开，事故废水进入事故应急池收集，待事故结束后，根据事故废水水质进行处置，运送到相关单位处置，确保消防、冲洗废水不排入附近水体，对附近水环境产生不利影响。 ⑥企业已更新应急预案并通过专家评审，见附件16，并按要求定期进行应急演练。 雨水切断阀; 事故应急池.

- 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告书（表）主要结论与建议 表4-1 环评报告表主要结论 2、审批部门审批决定 序号; 项目; 结论内容. 1; 项目概况; 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司位于无锡市新吴区锡梅路99号（B34-A地块），占地面积81638.8m2，为港澳台法人独资有限责任公司，主要从事研发、生产生化试剂产品及耗材产品（一次性生物培养袋）（不含药品和医疗器械）；提供技术服务。其产品广泛应用于基因组研究，生物科技，药物研发，疾病诊断和工业生产，涉及生物、医药、食品、材料等各个行业。目前西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司全厂生产能力为分装生化试剂595吨/年、组装一次性生物培养袋9万套/年、生产一次性生物培养袋100万套/年。 由于市场对生化试剂种类的供求状况发生转变，西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司拟投资20万元建设年分装生化试剂595吨技改项目，该项目利用已有车间进行技术改造，变更全厂分装原辅材料的种类及各种类的分装量，不新增设备，产能不变。本项目建成后，全厂具有分装生化试剂595吨/年、组装一次性生物培养袋9万套/年、生产一次性生物培养袋100万套/年的生产能力。. 2; 废气; 本项目生化试剂分装工段含氮磷物料分装废气由“高效过滤器”预处理；不含氮磷物料分装废气由“过滤网”预处理，与不含氮磷分装用具清洗废气一同经“洗涤塔+过滤棉”处理后，最终三股废气一同再经1套“二级活性炭吸附装置”处理后于15米高排气筒（DA-001）排放。本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃有组织执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准。 无组织废气主要为检验废气、取样废气及未捕集到的分装废气、分装用具清洗废气。检验废气经中效过滤器+活性炭过滤器处理后排放，取样废气经活性炭过滤器处理后排放，未捕集到的分装、分装用具清洗废气通过车间通风排放，排放浓度满足无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准。经计算，本项目卫生防护距离为分装生产车间外100m，建成后全厂卫生防护距离为分装生产车间外100m、一次性生物培养袋生产车间外50m、危废仓库外50m，本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。项目废气对周围大气环境影响较小。. 3; 废水; 本项目洗衣废水经化粪池预处理后与清洗工具废水、实验室废水、制纯水浓水、蒸汽冷凝水一同接管进入梅村水处理厂处理后排入梅花港，最终汇入江南运河。本项目接管废水中pH、COD、SS、LAS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。基准排水量参照执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）标准要求。污水经梅村水处理厂处理后，尾水排入梅花港。各污染物排放量均较小，对周围水环境影响较小。. 4; 噪声; 本项目未新增噪声源，本项目建成后对周围声环境影响不增加。. 5; 固废; 现有项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，不会对周围环境产生明显影响。. 7; 总量控制; 本项目运营期产生的各类污染物在采取合理有效的污染防治措施后，排放总量如下： 大气污染物：本项目（有组织）非甲烷总烃≤0.1177t/a、颗粒物≤0.0627t/a； 全厂（有组织）颗粒物0.0627t/a、非甲烷总烃≤0.4911t/a、油烟≤0.0554t/a。 水污染物（接管考核量）：本项目：废水排放量≤32912.59t/a、COD≤3.4327t/a、SS≤3.3963t/a、LAS≤0.0081t/a；全厂：废水排放量≤122910.05t/a、COD≤26.3838t/a、SS≤21.3760t/a、NH3-N（生活）≤1.2337t/a、TN（生活）≤1.58532t/a、TP（生活）≤0.17671t/a、LAS≤0.1686t/a、动植物油≤0.7289t/a。 固体废物：全部综合利用或安全处置。. 根据2023年10月8日，无锡市行政审批局出具的《关于西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2023]7113号），项目审批意见如下： - 根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表及专项中的建设内容在拟定地点进行建设。 - 本项目性质为技术改造，建设地点为无锡市新吴区锡梅路99号，总投资20万元，建设年分装生化试剂595吨技改项目。全厂形成年分装生化试剂595吨、组装一次性生物培养带9万套、生产一次性生物培养袋100万套的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 - 在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2、贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理后与制纯水浓水、蒸汽冷凝水一并达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得新增排污口。 3、进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。分装工序的颗粒物、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6相关标准。 本项目共设排气筒1根，依托现有。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，防止产生二次污染。 6、建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 8、根据报告表推荐，全厂分装生产车间外100m、一次性生物培养袋生产车间外50m、危废仓库外50m范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1、大气污染物：（本项目）（有组织）非甲烷总烃≤0.1177吨、颗粒物≤0.0627吨；（全厂）颗粒物≤0.0627吨、非甲烷总烃≤0.4911吨、油烟≤0.0554吨。 2、水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤32912.59吨、COD≤3.4327吨、SS≤3.3963吨、LAS≤0.0081吨；（全厂）废水排放量≤122910.05吨、COD≤26.3838吨、SS≤21.3760吨、氨氮（生活）≤1.2337吨、总氮（生活）≤1.58532吨、总磷（生活）≤0.17671吨、LAS≤0.1686吨、动植物油≤0.7289吨。 - 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续，“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1水质监测分析方法 序号; 监测项目; 监测分析方法; 方法来源; 最低检出限. 1; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》; HJ 1147-2020; —. 2; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》; HJ828-2017; 4mg/L. 3; 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; HJ535-2009; 0.025mg/L. 4; 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》; GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 5; 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》; GB/T11901-1989; 4mg/L. 6; 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》; HJ636-2012; 0.05mg/L. 7; 阴离子表面活性剂; 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB7494-1987）; GB7494-1987; 0.05mg/L. 表5-2废气监测分析方法 序号; 监测项目; 监测分析方法; 方法来源; 最低检出限. 1; 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 2; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》; HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 3; 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》; HJ604-2017; 0.07mg/m3. 4; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; HJ 1263-2022; 0.168mg/m3. 表5-3 噪声监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 2、监测仪器 表5-4 主要监测仪器型号及编号 序号; 监测项目; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 1; 有组织; 非甲烷 总烃; 气相色谱仪; GC9790Ⅱ双FID; NJADT-S-377. 真空采样箱; MH3051（19 代）; NJADT-X-G04. 真空箱采样器(19代）; MH3051（19 代）01; NJADT-X-G10. 2; 颗粒物; 十万分之一天平; ME55; NJADT-S-113. 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-D; NJADT-X-D11. 3; 无组织; 非甲烷 总烃; 气相色谱仪; GC9790Ⅱ双FID; NJADT-S-377. 真空采样箱; MH3051（19 代）; NJADT-X-G04. 真空箱采样器(19代）; MH3051（19 代）01; NJADT-X-G07 NJADT-X-G08 NJADT-X-G09. 4; 总悬浮颗粒物; 十万分之一天平; ME55; NJADT-S-113. 全自动烟尘（气）测试仪; MH1200; NJADT-X-F21 NJADT-X-F22 NJADT-X-F23 NJADT-X-F30. 5; pH值; pH计; PHB-4; NJADT-X-H01. 6; 化学需氧量; 滴定管; 50mL; NJADT-S-159. 7; 悬浮物; 天平（万分之一）; ME204E; NJADT-S-374. 8; 氨氮; 可见分光光度计; 723N; NJADT-S-455. 9; 总磷; 可见分光光度计; 723N; NJADT-S-455. 10; 总氮; 紫外分光光度计; UV1800; NJADT-S-025. 11; 阴离子表面活性剂; 可见分光光度计; 723N; NJADT-S-455. 12; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA5688+; NJADT-X-B06. 声校准器; AWA6022A; NJADT-X-C06. - 3、人员能力 项目验收监测单位为南京爱迪信环境技术有限公司。检测人员经过考核并持有合格证书；所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前经过校准。 - 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样，质控样品量达到每批分析样品量的10%以上，且质控数据合格。 表5-5 水质监测质控信息 序号; 监测项目; 样品 （个）; 实验室平行; 现场平行; 加标回收率; 全程序空白; 有证标物; 合格率. 数量 （个）; 比例 （%）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量 （个）; 数量 （个）; 100 %. 1; pH值; 10; －; －; －; －; －; －; －; －. 2; 悬浮物; 10; －; －; －; －; －; －; －; －. 3; 氨氮; 8; 1; 12.5; 2; 25; 1; 12.5; 2; －. 4; 总氮; 8; 1; 12.5; 2; 25; 1; 12.5; 2; －. 5; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25; 2; －. 6; 化学需氧量; 10; 4; 40; 2; 20; －; －; 2; 1. 7; 阴离子表面活性剂; 8; 1; 12.5; 1; 12.5; 1; 12.5; 2; －. - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测的质量保证按照环保部发布的《环境监测技术规范》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）中的要求进行全过程质量控制。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。烟尘测试仪在采样前进行漏气检验和流量校正，烟气测试仪在采样前用标准气体进行标定。 表5-6 废气废气监测质控信息 序号; 污染物; 样品（个）; 全程序空白; 加标回收率; 实验室平行; 有标证物; 合格率. 数量（个）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量（个）. 1; 非甲烷总烃; 18; 2; －; －; 2; 11.1; 2; 100 %. 2; 颗粒物; 6; 2; －; －; －; －; －. 表5-7 无组织废气监测质控信息 序号; 污染物; 样品（个）; 全程序空白; 加标回收率; 实验室平行; 有标证物; 合格率. 数量（个）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量 （个）; 比例 （%）; 数量（个）. 1; 非甲烷总烃; 144; 2; －; －; 16; 11.1; －; 100 %. 2; 颗粒物; 24; 2; －; －; －; －; －. - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测仪器均经过计量部门核定并在有效期内，现场采样仪器使用前均经过校准，声级计在使用前、后用标准声源校准，其前、后校准示值偏差均小于0.5dB，测量结果有效。 表5-8噪声声级计校准结果表 监测日期; 声级计型号 及编号; 声校准器 型号及编号; 校准结果（单位dB（A））; 是否合格. 标准声源值; 监测前; 示值偏差; 标准声源值; 监测后; 示值偏差. 2024.01.04; AWA5688+ NJADT-X-B06; AWA6022A NJADT-X-C06; 94.0; 94.1; 0.1; 94.0; 94.1; 0.1; 合格. 2024.01.05; AWA5688+ NJADT-X-B06; AWA6022A NJADT-X-C06; 94.0; 94.1; 0.1; 94.0; 94.2; 0.2; 合格.

- 表六

验收监测内容： - 废水 表6-1 废水监测项目、点位、频次 废水类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 洗衣废水、制纯水浓水、蒸汽冷凝水; 污水接管口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂; 连续2天，每天监测4次. 雨水; 雨水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量; 连续2天，每天监测1次. - 废气 表6-2 废气监测项目、点位、频次 编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次及监测周期. 1; DA-001出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 2; 厂界无组织排放废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 上风向布1个点，下风向布3个点，连续2天，每天监测3次. 3; 厂房门窗或通风口，其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 连续2天，每天监测3次. - 厂界噪声监测 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 污染 种类; 测点位置; 监测项目; 布点 个数; 监测频次及周期. 噪声; 厂区四周布4个监测点; 等效连续A声级; 4; 昼、夜间各监测1次，连续2天.

- 表七

| 验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间（2024年1月4日~1月5日），该公司正常生产，各项环保设施均运转正常，监测期间生产情况见表7-1。 表7-1 监测期间项目工况 监测日期; 产品; 本次验收产能; 验收当天实际产量; 工作时间; 实际产量; 生产负荷; 平均生产负荷. 2024.1.4; 生化试剂分装; 595吨/年; 1.9吨/年; 300天/年; 570吨/年; 95.8%; 93.3%. 2024.1.5; 生化试剂分装; 595吨/年; 1.8吨/年; 540吨/年; 90.8%. - 由上表可见，本次验收设计规模为年分装生化试剂595吨。根据验收监测期间工况推算实际生产规模为年分装生化试剂555吨，年产平均负荷为93.3%。主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，具备“三同时”验收监测条件。 |  |
| --- | --- |
| 验收监测结果： - 废水 本次监测在项目污水接管口、雨水排放口分别设立监测点，由于2024年1月4日~5日雨水排放口无流动水，未能采集水样。废水监测结果见表7-2： 表7-2 废水水质监测结果 监测点位; 监测日期; 采样 频次; 监 测 项 目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 阴离子表面活性剂; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口; 2024.1.4; 第一次; 6.8; 38; 12; 0.125; 4.70; 0.30; 5.45. 第二次; 6.7; 37; 11; 0.137; 4.80; 0.27; 5.55. 第三次; 6.7; 41; 13; 0.126; 4.65; 0.26; 5.23. 第四次; 6.8; 38; 11; 0.121; 4.70; 0.25; 5.48. 均值或范围; 6.7~6.8; 39; 12; 0.127; 4.71; 0.27; 5.43. 2024.1.5; 第一次; 6.8; 39; 13; 0.164; 4.62; 0.28; 6.05. 第二次; 6.9; 42; 11; 0.148; 4.57; 0.25; 6.76. 第三次; 6.7; 38; 14; 0.156; 4.64; 0.24; 7.13. 第四次; 6.8; 39; 11; 0.148; 4.58; 0.23; 6.95. 均值或范围; 6.7~6.8; 40; 12; 0.154; 4.60; 0.25; 6.72. 标准限值; 6~9; 500; 400; 20; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，企业污水接管口的废水中化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂排放浓度及pH值满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求，氨氮、总氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中的A级标准限值。 废水接管口单位产品基准排水量：本项目验收监测期间，企业生化试剂分装产量为555吨/年，全厂废水实际排放量为9785.9t/a，则单位产品基准排水量约为19.63m3/t，满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3标准：单位产品基准排水量≤300m3/t产品。 - 废气 - 有组织废气 - 2024年1月4~5日，南京爱迪信环境技术有限公司对本项目有组织废气进行监测，每天监测3次，连续监测2天。具体监测结果见表7-3。 表7-3 废气排气筒DA-001出口监测结果 检测点位; 检测项目; 标准限值; 单位; 监测日期2024.1.4; 监测日期2024.1.5. 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 出口; 颗粒物排放浓度; 10; mg/m3; 1.2; 1.4; 1.3; 1.3; 1.5; 1.2. 颗粒物排放速率; 0.36; kg/h; 0.018; 0.022; 0.020; 0.020; 0.023; 0.018. 非甲烷总烃排放浓度; 60; mg/m3; 3.02; 3.05; 2.94; 2.96; 3.04; 3.07. 非甲烷总烃排放速率; 2.0; kg/h; 0.046; 0.048; 0.044; 0.046; 0.046; 0.047. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. - 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃，其排放浓度和排放速率均低于《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准要求。 （2）无组织废气 1）厂界无组织废气 2024年1月4~5日，南京爱迪信环境技术有限公司对本项目厂界无组织废气进行监测，具体监测结果见表7-4、7-5。 表7-4 厂界无组织废气监测结果 监测点; 监测项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2024.1.4; 2024.1.5. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; /; m/s; 1.6~2.9; 1.4~2.8. 风向; /; /; 北; 北. 气温; /; ℃; 9.3; 10.2; 10.8; 10.2; 10.9; 12.4. 气压; /; kPa; 103.48; 102.44; 102.40; 102.42; 102.39; 102.35. 上风向01#; 总悬浮颗粒物; 0.5; mg/m3; 0.213; 0.246; 0.177; 0.183; 0.233; 0.197. 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 0.77; 0.67; 0.77; 0.77; 0.69; 0.76. 下风向02#; 总悬浮颗粒物; 0.5; mg/m3; 0.317; 0.366; 0.298; 0.296; 0.352; 0.314. 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 1.26; 1.39; 1.37; 1.51; 1.48; 1.46. 下风向03#; 总悬浮颗粒物; 0.5; mg/m3; 0.286; 0.328; 0.350; 0.323; 0.362; 0.338. 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 1.46; 1.34; 1.28; 1.25; 1.37; 1.35. 下风向04#; 总悬浮颗粒物; 0.5; mg/m3; 0.259; 0.381; 0.339; 0.395; 0.280; 0.307. 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 1.47; 1.45; 1.28; 1.49; 1.42; 1.38. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织排放的颗粒物下风向监测浓度最大值0.395mg/m3，非甲烷总烃下风向监测浓度最大值1.51mg/m3，低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。 |  |
| ②厂区无组织废气： 表7-5 厂区无组织废气监测结果 监测点; 监测项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2024.1.4; 2024.1.5. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; /; m/s; 1.6~2.9; 1.4~2.8. 风向; /; /; 北; 北. 气温; /; ℃; 10.4; 9.6; 8.5; 12.1; 11.7; 10.8. 气压; /; kPa; 102.43; 102.47; 102.50; 102.36; 102.38; 102.40. G5; 非甲烷总烃; 6.0; mg/m3; 1.82; 1.87; 1.89; 1.79; 1.88; 1.89. G6; 非甲烷总烃; 6.0; mg/m3; 2.01; 1.81; 1.95; 1.90; 1.99; 1.95. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度低于《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准要求。 - 厂界噪声 在企业周围设立4个监测点，分别监测企业厂界该点位昼夜间噪声，监测结果及评价见下表7-6： 表7-6 厂界噪声监测结果 监测结果dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. N1; N2; N3; N4. 2024.1.4; Leq（昼间）; 63.0; 62.9; 58.7; 60.4. Leq（夜间）; 50.9; 49.0; 50.3; 49.7. 2024.1.5; Leq（昼间）; 61.9; 60.7; 59.9; 60.8. Leq（夜间）; 50.4; 51.2; 50.1; 51.0. 标准限值; Leq（昼间）; 65; 65; 65; 65. Leq（夜间）; 55; 55; 55; 55. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声各测点昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 固（液）体废物 本项目固体废弃物检查结果见下表7-7。 表7-7 本项目固体废物产生和处置汇总表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物类别; 废物 代码; 核定产生量（t/a）*; 调试期间（2024年1月）产生量t; 利用处置方式; 备注. 1; 酸性清洗废液; 分装、检验用具清洗; 危险固废; HW34; 900-349-34; 22.24; 0.049; 委托盐城常林环保科技有限公司处置; /. 2; 碱性清洗废液; 分装、检验用具清洗; HW35; 900-399-35; 22.24; 0.019; /. 3; 一般清洗废液; 分装用具清洗; HW09; 900-007-09; 1.12; 0.02; 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置; /. 4; 一般检验清洗废液; 检验用具清洗; HW49; 900-047-49; 3.8; 0.0115; /. 5; 废包装物; 分装; HW49; 900-041-49; 20.0965; 1.2785; /. 6; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 55.16; 0; 暂未产生. 7; 个人防护用品; 员工生产; HW49; 900-041-49; 3.85; 0.1; /. 8; 废包装桶; 分装; HW49; 900-041-49; 38.0219; 0.505; 委托无锡中天固废处置有限公司/苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置; /. 9; 废铅蓄电池; 叉车使用; HW31; 900-052-31; 1.5; 0; 委托有资质单位处置; /. *注：核定产生量不包含在建项目《亚太区一次性生物培养袋制造中心项目》中的固废产生量。 本项目产生的危险固废和一般固废分开贮存，危废仓库115m2，一般固废仓库96m2。并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌，标志牌符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)及2023修改单的有关要求。一般固体废弃物暂存场所的设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），一般固废堆场具备防风、防雨设施。危险废物暂存场所的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的有关要求，危废堆场设有防泄漏托盘，具备防雨、防渗、防漏设施，并配备照明设施和灭火器等消防设施，且已配套布设危险废物贮存设施视频监控。详见下表7-8。 表7-8 危险废物贮存过程污染控制要求 序号; 污染控制要求; 本项目已采取的措施; 是否符合要求. 1; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大值）。用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目产生的危险废物主要有酸性清洗废液、碱性清洗废液、一般清洗废液、一般检验清洗废液、废包装物、废活性炭、个人防护用品、废包装桶、废铅蓄电池等。液体危废均为密闭桶装，且下方设有防渗漏托盘并设置围堰，可满足截流要求。本项目各类危废贮存过程无渗滤液产生。; 符合. 2; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 本项目产生的危险废物主要有性清洗废液、碱性清洗废液、一般清洗废液、一般检验清洗废液、废包装物、废活性炭、个人防护用品、废包装桶、废铅蓄电池等。液体危废均为密闭桶装贮存。; 符合. 3; 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。同时，贮存设施产生的废气（无组织废气）的排放应符合GB37822的要求。; 危废仓库废气经危废仓库换风收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒高空排放。; 符合. |
| - 污染物排放总量核算 根据本次验收监测结果对本次验收项目总量进行核算，本项目污水总排口废水总量核算表见表7-9，废气排放总量核算表见表7-10； 表7-9 水污染物排放总量核算 监测 点位; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量（t/a）; 年排放总量（t/a）. 范围; 平均值. 污水接管口; 废水量; /; /; 9785.9; 9785.9. 化学需氧量; 37~42; 39; 0.3817. 悬浮物; 11~14; 12; 0.1174. 氨氮; 4.57~4.80; 4.66; 0.0456. 总磷; 0.23~0.30; 0.26; 0.0025. 总氮; 5.23~7.13; 6.08; 0.0595. 阴离子表面活性剂; 0.121~0.164; 0.141; 0.0014. 表7-10 大气污染物排放总量核算 排放口; 污染物类别; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. DA-001; 颗粒物; 1.2~1.5; 1.3; 0.020; 2400; 0.048. 非甲烷总烃; 2.94~3.07; 3.01; 0.046; 2400; 0.1104. 污染物排放总量与控制指标对照情况见表7-11： 表7-11 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 本项目总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 9785.9; 44321.59; 符合总量控制要求. 化学需氧量; 0.3817; 7.3033. 悬浮物; 0.1174; 5.3236. 氨氮; 0.0456; 0.1702. 总磷; 0.0025; 0.02476. 总氮; 0.0595; 0.218. 阴离子表面活性剂; 0.0014; 0.066. 废气; 颗粒物; 0.048; 0.0627. 非甲烷总烃; 0.1104; 0.1177. 由以上表格核算数据可以看出，本项目污水接管口的废水排放量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂和废气排放口的的颗粒物、非甲烷总烃均满足无锡市行政审批局核批的总量控制要求。 |
| - 环评批复落实情况 表7-12 环境影响报告表审批意见与实际建设内容一览表 序号; 审批意见内容; 实际建设内容; 备注. 1; 据报告表及相关专项的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表及专项中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为技术改造，建设地点为无锡市新吴区锡梅路99号，总投资20万元，建设年分装生化试剂595吨技改项目。全厂形成年分装生化试剂595吨、组装一次性生物培养带9万套、生产一次性生物培养袋100万套的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本次验收项目为技改，建设地点为无锡市新吴区锡梅路99号，占地面积81638.8m2，建设年分装生化试剂595吨技改项目。全厂形成年分装生化试剂595吨、年组装一次性生物培养袋9万套、年生产一次性生物培养袋100万套的能力。项目已根据报告表及项目专项的结论，落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施。项目实际总投资20万元，针对年分装生化试剂595吨进行验收。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。; 符合审批意见要求. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 建设项目不涉及加热等工艺，全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。生产过程中仅使用电作为能源，防止环境污染和生态破坏。; 符合审批意见要求. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理后与制纯水浓水、蒸汽冷凝水一并达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得新增排污口。; 已实施雨污分流、清污分流。本项目产生的生活污水经化粪池预处理后与制纯水浓水、蒸汽冷凝水一并达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后接入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。本项目利用原有污水排放口，未新增排污口。; 符合审批意见要求. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。分装工序的颗粒物、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6相关标准。 本项目共设排气筒1根，依托现有。; 已优化废气处理方案，并严格控制无组织废气排放，各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求。 验收监测期间，废气颗粒物、非甲烷总烃均达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准后排放。厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准后排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到厂区内无组织排放达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准后排放。; 符合审批意见要求. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。; 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，验收监测期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 符合审批意见要求. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，防止产生二次污染。; 已按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。危废均已分别委托有资质单位处置，危废转移前已向环保行政管理部门申报转移手续。已规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，防止产生二次污染。; 符合审批意见要求. 7; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。; 已建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，已严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。; 符合审批意见要求. 8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; 企业已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求规范化的设置各类排污口和标识。; 符合审批意见要求. 9; 根据报告表推荐，全厂分装生产车间外100m、一次性生物培养袋生产车间外50m、危废仓库外50m范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 分装生产车间外100m、一次性生物培养袋生产车间外50m、危废仓库外50m范围内无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 符合审批意见要求. |

- 表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试效果 本项目监测期间实际生产负荷为93.3%，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，具备“三同时”验收监测条件。 废水监测结果表明：验收监测期间，污水接管口的废水中化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂排放浓度和pH值满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求，氨氮、总氮、总磷低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准限值。基准排水量达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表3标准要求。废水排放总量符合环评及批复要求。废水排放总量符合环评及批复要求。雨水排放口无流动水，未采集水样。 废气监测结果表明：验收监测期间，DA-001排放的颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度及速率达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及附录C标准。无组织颗粒物、非甲烷总烃的厂界浓度低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求；无组织非甲烷总烃的厂区内浓度低于《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6中标准要求。废气排放总量符合环评及批复要求。 噪声监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声各测点昼夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废检查结果表明：项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 验收检查期间，废气排放口、污水接管口、雨水接管口、噪声源已按《江苏省排污口设置及范化政治管理办法》[苏环控[1997]122号]要求建设。危废堆场已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办[2019]327号]要求建设；一般固废仓库已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）要求建设。 - 结论 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成了各项环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用。 - 根据监测结果，西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目污染物排放符合国家和地方相关标准，符合环境影响报告表及其审批部门审批决定； 根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施均未发生重大变动； 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏； 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目没有因违反国家和地方环境保护法律法规收到处罚； 验收报告的基础资料数据属实，内容基本无重大缺项、遗漏。 综上所述，根据《建设项目竣工环境验收暂行办法》：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司年分装生化试剂595吨技改项目基本符合验收条件。 - 建议 - 加强污染治理设施的运行、维护和管理，确保各主要污染物长期稳定达标排放。 （2）加强卫生管理，做到垃圾日产日清； （3）建立健全环保规章制度，并上墙。 （4）做好危险废物产生量及清运量台账，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物进行严格管理。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年分装生化试剂595吨技改项目 |  |  | 项目代码 |  |  | 2210-320214-89-02-678266 |  |  | 建设地点 |  | 无锡市新吴区锡梅路99号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | [C2761]生物药品制造 |  |  | 建设性质 |  |  | □ 新建 □ 扩建 ☑ 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 北纬N31°31′33.461″ ，东经E120°27′33.602″ |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年分装生化试剂595吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年分装生化试剂595吨 |  | 环评单位 | 无锡新视野环保有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 无锡市行政审批局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 锡行审环许[2023]7113号 |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年10月9日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年12月25日 |  | 排污许可证申领时间 | 2024年1月3日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 | 91320214677600956U001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 南京爱迪信环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 | — |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 4 |  | 所占比例（%） | 20% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 4 |  | 所占比例（%） | 20% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 0 |  | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） | — | 其他（万元） |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | — |  | 年平均工作时间 | 4800h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 西格玛奥德里奇（无锡）生化科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320214677600956U |  | 验收时间 | 2024年2月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9785.9 | 44321.59 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 37~42 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3817 | 7.3033 |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 11~14 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1174 | 5.3236 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 4.57~4.80 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0456 | 0.1702 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.23~0.30 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0025 | 0.02476 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 5.23~7.13 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0595 | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 0.121~0.164 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0014 | 0.066 |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.2~1.5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 | 0.0627 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.94~3.07 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1104 | 0.1177 |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图清单：

附图1 项目地理位置图

附图2 周围环境图

附图3 厂区平面图及雨污水管网图

附图4 监测点位图

附件清单：

附件1 营业执照

附件2 立项核准文件及环评审批意见

附件3 固定污染源排污登记回执

附件4 调试期间用电、水、蒸汽量补充资料

附件5 验收总量说明

附件6 验收工况说明

附件7 环保设施及投资

附件8 进口不具备采样条件情况说明

附件9 危废处置合同、危废处置单位资质

附件10 危废处置承诺书

附件11 监测报告及监测单位资质

附件12 检测采样图及各接管口标识牌、危废仓库现场照片

附件13 年度管理计划及危险废物台账

附件14 建设项目环境影响一般变动分析

附件15 环境管理制度

附件16 应急预案专家评审意见

附件16 竣工、调试日期公示截图

附件17 专家意见